Názov: Dodanie chladiarenského a mobilného prezentačno-degustačného vozidla

Obchodné meno, sídlo a kontakt (email a tel. č) na predkladateľa ponuky:  .................................................................................................................................

.................................................................................................................................

| Zariadenie | Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- |
| CHLADIARENSKÉ AUTO | Typ vozidla | Kompaktné úžitkové motorové vozidlo s chladiarenskou úpravou - áno | Áno/nie |
|  | Stav vozidla | Nové, nepoužívané - áno | Áno/nie |
|  | Celková hmotnosť vozidla | Max. 3 500 kg | ..... kg |
|  | Vodičské oprávnenie | Skupina B - áno | Áno/nie |
|  | Počet miest na sedenie | Min. 2 | ...... |
|  | Počet bočných dverí nákladového priestoru | Min. 1 | ...... |
|  | Zadný prístup do nákladového priestoru | Áno | Áno/nie |
|  | Motor | Spaľovací, elektrický alebo technicky ekvivalentné riešenie | ....... |
|  | Výkon motora | Min. 70 kW | ......kW |
|  | Klimatizácia kabíny | Áno | Áno/nie |
|  | Bezpečnostné systémy | ABS, ESC alebo technicky ekvivalentné | ...... |
|  | Parkovací asistenčný systém | Parkovacie senzory alebo cúvacia kamera - áno | Áno/nie |
|  | Nákladový priestor | Samostatný, tepelne izolovaný a aktívne chladený - áno | Áno/nie |
|  | Využiteľná nosnosť vozidla | Min. 800 kg | ....kg |
|  | Využiteľnosť nákladového priestoru | Usporiadanie umožňujúce bezpečnú prepravu min. 12 KEG sudov | Usporiadanie umožňujúce bezpečnú prepravu ..... KEG sudov |
|  | Chladiarenská jednotka | Áno | Áno/nie |
|  | Aktívne chladenie počas jazdy | Áno | Áno/nie |
|  | Teplotný rozsah nákladového priestoru | Min. +2 °C až +8 °C alebo širší | ..... °C |
|  | Regulácia teploty | Áno | Áno/nie |
|  | Zobrazenie aktuálnej teploty | Áno | Áno/nie |
|  | Monitoring/záznam teploty | Áno | Áno/nie |
|  | Tepelná izolácia nákladového priestoru | Steny, strop, podlaha a dvere - áno | Áno/nie |
|  | Vnútorný povrch nákladového priestoru | Hladký, umývateľný, odolný proti vlhkosti - áno | Áno/nie |
|  | Podlaha | Protišmyková, vodoodolná a ľahko umývateľná - áno | Áno/nie |
|  | Vnútorné osvetlenie | Áno | Áno/nie |
|  | Kotviace prvky na zabezpečenie nákladu | Áno | Áno/nie |
|  | Vhodnosť na prepravu KEG sudov | Áno | Áno/nie |
|  | Vhodnosť na prepravu nápojov vo fľašiach a plechovkách | Áno | Áno/nie |
|  | Homologizácia pre cestnú premávku v EÚ | Áno | Áno/nie |
|  | Záruka na vozidlo | Min. 24 mesiacov | .... mesiacov |
|  | Záruka na chladiarenskú technológiu | Min. 24 mesiacov | .... mesiacov |
|  | Záručný a pozáručný servis | Áno | Áno/nie |
| Obchodné meno výrobcu |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Mobilné prezentačné a degustačné vozidlo sladových nealkoholických nápojov | Typ vozidla | Mobilné prezentačné a degustačné vozidlo - áno | Áno/nie |
|  | Účel vozidla | Mobilná prezentácia, degustácia, výdaj a preprava nealkoholických sladových nápojov – áno | Áno/nie |
|  | Stav vozidla | Nové, nepoužívané - áno | Áno/nie |
|  | Celková hmotnosť vozidla | Max. 3 500 kg | .......kg |
|  | Vodičské oprávnenie | Skupina B - áno | Áno/nie |
|  | Konštrukcia prezentačného priestoru | Uzavretý priestor s integrovanou prezentačnou, výdajnou a chladiacou technológiou - áno | Áno/nie |
|  | Počet samostatných výdajných stanovíšť | Min. 2 | .... |
|  | Počet výdajných okien | Min. 2 | .... |
|  | Usporiadanie výdajných stanovíšť | Dve vzájomne nezávislé výdajné pracoviská - áno | Áno/nie |
|  | Počet výčapných miest | Min. 8, rozdelených medzi dve samostatné výdajné stanovištia | .... rozdelených medzi dve samostatné výdajné stanovištia |
|  | Určenie výčapnej technológie | Na čapovanie nealkoholických sladových nápojov z KEG sudov - áno | Áno/nie |
|  | Chladenie výčapnej technológie | Áno | Áno/nie |
|  | Chladený priestor na KEG sudy | Áno | Áno/nie |
|  | Kapacita chladeného priestoru | Min. 12 KEG sudov | ..... KEG sudov |
|  | Umiestnenie KEG sudov | V chladenom priestore, prednostne priamo pod alebo v bezprostrednej blízkosti výčapných zariadení | ....... |
|  | Možnosť uloženia rezervných KEG sudov | Min. 1 rezervný vychladený KEG sud pre každé výdajné stanovište | ... rezervný vychladený KEG sud pre každé výdajné stanovište |
|  | Teplotný rozsah chladiaceho priestoru | Min. +2 °C až +8 °C alebo širší | ..... °C |
|  | Regulácia teploty chladiaceho priestoru | Áno | Áno/nie |
|  | Zobrazenie aktuálnej teploty | Áno | Áno/nie |
|  | Tepelná izolácia chladiaceho priestoru | Áno | Áno/nie |
|  | Chladnička na balené nápoje | Áno | Áno/nie |
|  | Vyhotovenie chladničky na balené nápoje | Vysoká komerčná presklená chladnička - áno | Áno/nie |
|  | Pracovná plocha | Súvislá pracovná plocha pri výdajných stanovištiach - áno | Áno/nie |
|  | Materiál pracovnej plochy | Potravinárska nehrdzavejúca oceľ alebo technicky ekvivalentný hygienický materiál | ..... |
|  | Usporiadanie pracovnej plochy a chladiacich boxov | Horná hrana pracovných plôch a chladiacich priestorov podľa možnosti v jednej výškovej rovine - áno | Áno/nie |
|  | Vnútorný pracovný priestor | Usporiadanie umožňujúce súčasnú obsluhu min. 4 osôb | Usporiadanie umožňujúce súčasnú obsluhu ... osôb |
|  | Vnútorné osvetlenie | Áno | Áno/nie |
|  | Elektrická inštalácia | Áno | Áno/nie |
|  | Pripojenie na externý zdroj elektrickej energie | Áno | Áno/nie |
|  | Ochrana elektrických rozvodov | Áno | Áno/nie |
|  | Rozvod nápojových vedení | Áno | Áno/nie |
|  | Rozvod hnacieho média pre výčap | Áno | Áno/nie |
|  | Hygienická údržba nápojových vedení | Áno | Áno/nie |
|  | Materiál povrchov prezentačného priestoru | Konštrukcia umožňujúca pravidelnú sanitáciu nápojových vedení - áno | Áno/nie |
|  | Podlaha | Hladké, umývateľné a odolné proti vlhkosti - áno | Áno/nie |
|  | Možnosť hygienického čistenia | Protišmyková, vodoodolná a ľahko umývateľná - áno | Áno/nie |
|  | Kotviace prvky na zabezpečenie KEG sudov | Áno | Áno/nie |
|  | Vhodnosť na prepravu KEG sudov | Áno | Áno/nie |
|  | Vhodnosť na prepravu balených nápojov | Áno | Áno/nie |
|  | Prezentačná funkcia vozidla | Áno | Áno/nie |
|  | Záruka na vozidlo | Min. 24 mesiacov | ...mesiacov |
|  | Záruka na zabudovanú technológiu | Min. 24 mesiacov | ...mesiacov |
|  | Záručný a pozáručný servis | Áno | Áno/nie |
| Obchodné meno výrobcu |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |

Návrh na plnenie kritéria - cena

| Položka | Cena v EUR bez DPH | Výška DPH v EUR pri 23 % DPH | Cena v EUR s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Chladiarenské auto – 1 ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 2. Mobilné prezentačné a degustačné vozidlo sladových nealkoholických nápojov – 1 ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| Spolu | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |

| Dátum .........................a miesto vypracovania cenovej ponuky:........................ |
| --- |
| Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. |  |
| ........................................... Pečiatka + podpis |  |