Názov: Technologické vybavenie na výrobu, spracovanie a plnenie nápojov

Súčasťou predmetu zákazky je dodanie, inštalácia, uvedenie do prevádzky a odskúšanie funkčnosti dodávaného technologického vybavenia v mieste dodania. Všetky náklady súvisiace s uvedenými činnosťami musia byť zahrnuté v ponukovej cene jednotlivých zariadení a v celkovej ponukovej cene a neoceňujú sa samostatne.

Obchodné meno, sídlo a kontakt (email a tel. č) na predkladateľa ponuky:  .................................................................................................................................

.................................................................................................................................

| Zariadenie | Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- |
| ELEKTRICKÁ VARŇA S AUTOMATIZOVANÝM RIADENÍM | Počet technologických nádob | 3 ks - áno | Áno/nie |
|  | Pracovná kapacita varnej dávky | Min. 200 l | ............l |
|  | Spôsob ohrevu | Elektrický riadený ohrev - áno | Áno/nie |
|  | Zásobník horúcej vody | Áno | Áno/nie |
|  | Samostatná rmutovacia/vystieracia nádoba | Áno | Áno/nie |
|  | Samostatná sceďovacia nádoba | Áno | Áno/nie |
|  | Samostatná nádoba na var produktu | Áno | Áno/nie |
|  | Automatizované riadenie technologických procesov | Áno | Áno/nie |
|  | Riadiaci systém | Programovateľný PLC - áno | Áno/nie |
|  | Dotykový HMI panel | Min. 7" | .....“ |
|  | Nastavenie a kontrola technologických krokov | Áno | Áno/nie |
|  | Riadenie a monitoring teploty | Áno | Áno/nie |
|  | Riadenie čerpadiel a miešadiel | Áno | Áno/nie |
|  | Sanitárne okruhy a CIP prvky | Áno | Áno/nie |
|  | Vzdialená diagnostika, kontrola a správa zariadenia | Áno | Áno/nie |
|  | Materiál častí prichádzajúcich do styku s produktom | Potravinárska nehrdzavejúca oceľ - áno | Áno/nie |
| ZÁSOBNÍKOVÉ / DOZRIEVACIE TANKY NA NEALKOHOLICKÝ SLADOVÝ PRODUKT | Materiál vyhotovenia | Potravinárska nehrdzavejúca oceľ- áno | Áno/nie |
|  | Využiteľný objem jedného tanku | Min. 350 l, max. 600 l | .....l |
|  | Tlakové vyhotovenie | Tlakové, vhodné na skladovanie a dozrievanie sýteného nápoja-áno | Áno/nie |
|  | Umiestnenie | Interiér aj exteriér - áno | Áno/nie |
|  | Tepelná izolácia | Áno | Áno/nie |
|  | Možnosť napojenia na chladiaci systém | Áno | Áno/nie |
|  | Sanitovateľnosť vnútorných povrchov | Áno | Áno/nie |
|  | Možnosť CIP sanitácie | Áno | Áno/nie |
|  | Sanitárne armatúry | Áno | Áno/nie |
|  | Bezpečnostný / pretlakový prvok | Áno | Áno/nie |
|  | Tlakomer | Áno | Áno/nie |
|  | Produktový a vypúšťací ventil | Áno | Áno/nie |
|  | Konštrukčné vyhotovenie | Stabilná nehrdzavejúca konštrukcia - áno | Áno/nie |
| PLNIACI A UZATVÁRACÍ TECHNOLOGICKÝ ÚSEK PRE SKLENENÉ FĽAŠE A PLECHOVKY | A) KOMBINOVANÁ PLNIČKA SKLENENÝCH FLIAŠ A PLECHOVIEK |  |  |
|  | Podporované typy obalov | Sklenené fľaše a plechovky- áno | Áno/nie |
|  | Počet plniacich hláv | Min. 4 ks | ....ks |
|  | Podporované objemy sklenených fliaš | Približne 0,33 l / 0,5 l / 0,7 l / 1,0 l / 1,5 l -no | Áno/nie |
|  | Podporované objemy plechoviek | Min. 0,33 l a 0,5 l | .... l a ...l |
|  | Možnosť plnenia sýtených nápojov | Áno | Áno/nie |
|  | Predtlakovanie CO₂ | Áno | Áno/nie |
|  | Príprava sklenených fliaš pred plnením | Vákuovanie alebo technicky ekvivalentná príprava | ........ |
|  | Predvýplach plechoviek CO₂ | Áno | Áno/nie |
|  | Zdroj plneného produktu | Zásobníkové tanky a KEG sudy - áno | Áno/nie |
|  | Materiál častí prichádzajúcich do kontaktu s produktom | Potravinárska nehrdzavejúca oceľ - áno | Áno/nie |
|  | Ovládanie pracovných prvkov | Pneumatické alebo technicky ekvivalentné | ...... |
|  | Automatizované riadenie | Áno | Áno/nie |
|  | Riadiaci systém | PLC s dotykovým HMI panelom alebo ekvivalentné riešenie | ......... |
|  | Vizuálna signalizácia prevádzkového stavu | Áno | Áno/nie |
|  | Bezpečnostné prvky | Áno | Áno/nie |
|  | Výkon pri objeme 0,33 l | Min. 280 ks/h | ... ks/h |
|  | Výkon pri objeme 0,5 l | Min. 240 ks/h | ks/h |
|  | B) SAMOSTATNÁ CIP STANICA |  |  |
|  | Určenie CIP stanice | Sanitácia plniacej technológie - áno | Áno/nie |
|  | Vlastný zásobník sanitačného média | Áno | Áno/nie |
|  | Riadený ohrev sanitačného média | Áno | Áno/nie |
|  | Cirkulácia sanitačného média | Čerpadlo zabezpečujúce potrebnú cirkuláciu - áno | Áno/nie |
|  | Materiál vyhotovenia | Hygienické vyhotovenie z potravinárskej nehrdzavejúcej ocele - áno | Áno/nie |
|  | Kompatibilita s plniacou linkou | Áno | Áno/nie |
|  | Riadený sanitačný cyklus | Opakovateľný riadený sanitačný cyklus - áno | Áno/nie |
|  | C) UZATVÁRACIE ZARIADENIE NA PLECHOVKY |  |  |
|  | Kompatibilita s formátmi plechoviek | Kompatibilné s požadovanými formátmi plechoviek - áno | Áno/nie |
|  | Kompatibilita s plniacou technológiou | Áno | Áno/nie |
|  | Určenie zariadenia | Profesionálna potravinárska prevádzka - áno | Áno/nie |
|  | Hygienické a čistiteľné vyhotovenie | Áno | Áno/nie |
|  | Rozsah podporovanej výšky plechoviek | 45 – 170 mm - áno | Áno/nie |
|  | D) UZATVÁRACIE ZARIADENIE NA SKLENENÉ FĽAŠE |  |  |
|  | Kompatibilita s formátmi sklenených fliaš | Kompatibilné s požadovanými formátmi sklenených fliaš - áno | Áno/nie |
|  | Kompatibilita s plniacou technológiou | Áno | Áno/nie |
|  | Určenie zariadenia | Profesionálna potravinárska prevádzka – áno | Áno/nie |
|  | Hygienické a čistiteľné vyhotovenie | Áno | Áno/nie |
|  | Spôsob pohonu | Pneumatický- áno | Áno/nie |
|  | Výškové nastavenie | Áno | Áno/nie |
|  | Rozsah podporovanej výšky fliaš | 130 – 410 mm - áno | Áno/nie |
|  | Maximálny pracovný tlak | Max. 5 bar | ...bar |
|  | Výkon zariadenia | Min. 500 fliaš/h | ... fliaš/h |
| AUTOMATICKÁ UMÝVAČKA KEG SUDOV | Počet súčasne umývaných KEG sudov | Min. 2 ks | ... ks |
|  | Možnosť prevádzky s jedným KEG sudom | Áno | Áno/nie |
|  | Proces umývania a sanitácie | Automatizovaný - áno | Áno/nie |
|  | Materiál konštrukcie | Nehrdzavejúca oceľ - áno | Áno/nie |
|  | Prispôsobenie rôznym veľkostiam KEG sudov | Áno | Áno/nie |
|  | Sanitárne hlavy | Vymeniteľné alebo prispôsobiteľné - áno | Áno/nie |
|  | Spôsob nasadenia KEG sudov | Automatické alebo pneumatické | .......... |
|  | Zásobník sanitačného média | Áno | Áno/nie |
|  | Zásobník čistej oplachovej vody | Áno | Áno/nie |
|  | Ohrev sanitačného média | Elektrický, parný alebo technicky ekvivalentný | ............ |
|  | Riadiaci systém | PLC - áno | Áno/nie |
|  | Ovládací panel | Dotykový HMI panel alebo technicky ekvivalentné riešenie | ............ |
|  | Možnosť sterilizácie KEG sudov parou | Áno | Áno/nie |
|  | Kontrola tlaku | Áno | Áno/nie |
|  | Kontrola hladiny prevádzkových médií | Áno | Áno/nie |
|  | Kontrola funkcie čerpadiel a sanitačného procesu | Áno | Áno/nie |
|  | Počítadlo spracovaných KEG sudov | Áno | Áno/nie |
|  | Prevádzková signalizácia | Akustická a vizuálna - áno | Áno/nie |
|  | Výkon zariadenia | Min. 24 KEG sudov/h | ... sudov/h |
|  | Vzdialená diagnostika alebo servisný prístup | Áno | Áno/nie |
| SKRIŇOVÝ PASTERIZÁTOR | Typ pasterizátora | Skriňový pasterizátor s ponornou vaňou - áno | Áno/nie |
|  | Kapacita vody na pasterizáciu | Min. 250 l | ....l |
|  | Spôsob ohrevu | Elektrický- áno | Áno/nie |
|  | Počet vykurovacích špirál | Min. 2 ks | ...ks |
|  | Kapacita jednej šarže – sklenené fľaše | Min. 100 ks fliaš s objemom 1 l | .... ks fliaš s objemom 1 l |
|  | Kapacita jednej šarže – KEG sudy | Min. 2 ks | ... ks |
|  | Počet ponorných boxov | Min. 3 ks | ... ks |
|  | Materiál ponorných boxov | Nehrdzavejúca oceľ - áno | Áno/nie |
|  | Regulácia pasterizačnej teploty | Áno | Áno/nie |
|  | Regulácia a zobrazenie teploty | Digitálny termostat oceľ - áno | Áno/nie |
|  | Cirkulácia vody | Cirkulačné čerpadlo zabezpečujúce rovnomernú teplotu oceľ - áno | Áno/nie |
|  | Možnosť zdvíhania košov alebo KEG sudov | Áno | Áno/nie |
|  | Možnosť manipulačného stola | Áno | Áno/nie |
| NEREZOVÉ PRACOVNÉ STOLY | Počet pracovných stolov | Min. 2 ks | ....ks |
|  | Materiál a hygienické vyhotovenie | Celonerezové, vhodné pre potravinársku prevádzku - áno | Áno/nie |
|  | Hĺbka pracovnej plochy | 700 – 900 mm | ... mm |
|  | Pracovná výška | 850 – 950 mm | ... mm |
|  | Vyhotovenie pracovného povrchu | Hladký, umývateľný a dezinfikovateľný povrch - áno | Áno/nie |
|  | Odolnosť voči sanitačným prostriedkom | Áno | Áno/nie |
|  | Konštrukčné vyhotovenie | Stabilná priemyselná konštrukcia - áno | Áno/nie |
|  | Nosnosť jedného pracovného stola | Min. 150 kg rovnomerného zaťaženia | .. kg rovnomerného zaťaženia |
|  | Výškovo nastaviteľné nohy | Áno | Áno/nie |
| PREDAJNÁ CHLADIACA VITRÍNA / SKRIŇA | Určenie zariadenia | Prezentácia a predaj balených nápojov - áno | Áno/nie |
|  | Počet presklených dverí | 2 až 3 ks | ....ks |
|  | Výška zariadenia | 1 800 – 2 100 mm | ..... mm |
|  | Počet výškovo nastaviteľných políc v každej sekcii | Min. 3 ks | ... ks |
|  | Počet prezentačných úrovní | Min. 4 úrovne | ....úrovne |
|  | Spôsob chladenia | Aktívne chladenie zabezpečujúce rovnomernú teplotu - áno | Áno/nie |
|  | Rozsah nastaviteľnej prevádzkovej teploty | +2 °C až +10 °C | .... °C |
|  | Digitálna regulácia a zobrazenie teploty | Áno | Áno/nie |
|  | Vnútorné osvetlenie | LED - áno | Áno/nie |
|  | Presklené dvere | Áno | Áno/nie |
|  | Umývateľnosť interiéru | Áno | Áno/nie |
|  | Automatické odmrazovanie | Áno | Áno/nie |
|  | Vyhotovenie pre profesionálnu prevádzku | Áno | Áno/nie |

Návrh na plnenie kritéria - cena

| Položka | Cena v EUR bez DPH | Výška DPH v EUR pri 23 % DPH | Cena v EUR s DPH | Obchodné meno výrobcu | Typové označenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Elektrická varňa s automatizovaným riadením – 1 celok | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 2. Zásobníkové / dozrievacie tanky na nealkoholický sladový produkt – 1 celok | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 3. Plniaci a uzatvárací technologický úsek pre sklenené fľaše a plechovky – 1 celok | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 4. Automatická umývačka KEG sudov – 1 celok | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 5. Skriňový pasterizátor – 1 celok | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 6. Nerezové pracovné stoly – 1 celok | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 7. Predajná chladiaca vitrína / skriňa – 1 celok | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| Spolu | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |

| Dátum .........................a miesto vypracovania cenovej ponuky:........................ |
| --- |
| Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. |  |
| ........................................... Pečiatka + podpis |  |