Názov: Využitie odpadového tepla

Obchodné meno, sídlo a kontakt (email a tel. č) na predkladateľa ponuky:  .................................................................................................................................

.................................................................................................................................

|  | Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Hodnota parametra predkladateľa ponuky Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- |
| Vysokoteplotné tepelné čerpadlo voda/voda | Pracovná teplota | Maximálna 90°C | .................. °C |
|  | Výmenník tepla kondenzátor, výparník Spájkovaný doskový výmenník z nehrdzavejúcej ocele | áno | áno/nie |
|  | Typ konštrukcie Kompaktná jednotka | áno | áno/nie |
| Elektrický panel | Dotyková, farebná obrazovka | áno | áno/nie |
|  | PLC modul na správu digitálnych vstupov a výstupov na riadenie chladivového okruhu | áno | áno/nie |
|  | Rozmer obrazovky | Min: 10“ | ..................“ |
|  | Rozhranie brány Modbus (napr. typ RS485RTU, alebo ekvivalent ) | áno | .................. |
|  | Bezpečnostné funkcie -ochrana proti zamrznutiu , smer otáčania kompresora | áno | áno/nie |
| Cladiaci okruh | Tepelný výkon pri teplotnom spáde 37/33°C (primárna strana) 70/65 (sekundárna strana) | Min. 80 kW | ..................kW |
|  | Jednotka je určená pre ekologické HFC chladivá a ich zmesi | áno | áno/nie |
| Funkcie regulátora a bezpečnostné funkcie | Dlhodobé zaznamenávanie prevádzkových podmienok | áno | áno/nie |
|  | Počítadlo prevádzkových hodín kompresora | áno | áno/nie |
|  | Monitorovanie minimálnej doby odstávky kompresora | áno | áno/nie |
|  | Ovládanie elektromagnetických ventilov na reguláciu výkonu | áno | áno/nie |
|  | Správa výstrah týkajúcich sa ovládaných komponentov | áno | áno/nie |
|  | Ďiaľkové ovládanie /voliteľné cez internet | áno | áno/nie |
| Ostatné komponenty zdroja ,projekčná a inžinierska činnosť | Primárny okruh akumulačný zásobník s ohrevným hadom pre tepelné čerpadlá 2kusy | Minimálne 2x1500l | ......... x ........ l |
|  | Sekundárny okruh akumulačný zásobník | Minimálne 3000l | ........ l |
|  | Obehové čerpadlá , 3cestné ventily, potrubia, izolácie a ostatné prvky hydraulického systému | áno | áno/nie |
|  | Meranie a regulácie ,elektroinštalácia , projekčné práce a inžinierska činnosť | áno | áno/nie |

| Obchodné meno výrobcu tepelného čerpadla | ......................... |
| --- | --- |
| Typové označenie tepelného čerpadla | ......................... |

Návrh na plnenie kritéria - cena

| Položka | Cena v EUR bez DPH | Výška DPH v EUR pri 23 % DPH | Cena v EUR s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Využitie odpadového tepla – 1 celok | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |

| Dátum .........................a miesto vypracovania cenovej ponuky:........................ |
| --- |
| Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. |  |
| ........................................... Pečiatka + podpis |  |