Technická špecifikácia predmetu zákazky

Názov zákazky: Protimrazové veterné turbíny s automatickým riadiacim systémom Georgica s.r.o.

- Protimrazové veterné turbíny  ... 9 ks

Stroj slúži na ochranu stromov pred mrazom , základnou funkciou je že poháňaná lopatka generuje prúdenie vzduchu ( mierne teplejšieho ) z vyšších výškach smerom dole a tým pádom sa dosiahne pri korunách stromov teplejší vzduch ako bez použitia veterných turbín. Takým spôsobom sa dá dosiahnuť  zvýšenie prízemnej teploty o 4-5 C. Stroj sa skladá z veže, rotora, z motora a pohonného systému medzi motorom a rotorom.

| Výrobca , typ/značka ponúknutého tovaru: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis parametra | Minimálne požiadavky na parameter | Váš parameter (uviesť spĺňa / nespĺňa alebo uviesť hodnotu |
| Materiál veže | Pozinkovaná oceľ |  |
| Priemer veže / hrúbka steny | Min. 500 mm / min. 0,8 mm |  |
| Výška veže | Min. 10 m- max. 12 m |  |
| Lopata - rozmer | Min.5,5 m - max. 7 m |  |
| Materiál lopaty | Sklolaminát alebo uhlíkové vlákno |  |
| Motor – agregát | Dieselový agregát |  |
| Výkon HP | Min. 140 HP – max. 180 HP |  |
| Nádrž na palivo | Min. 400 l |  |
| Ochranná mreža proti škodcom a vtákom | Vyžaduje sa |  |
| Pohonný systém : | Prevodovka spojená s kardanovým hriadeľom |  |
| Ochrana pred preťažením | Vyžaduje sa |  |
| Otáčanie rotora okolo osi 360 | Otáčanie okolo osi za min. 4 – max. 7 minút |  |
| Ochrana územia ( v ha ) | Min. 6 ha |  |
| Príslušenstvo: doplnkové vyhrievanie elektrickým ohrievačom s ventilátorom, počet 1 ks | Elektrický ohrievač min. 4 kW – max 10 kW |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter -  uchádzač uvedie spĺňa

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter -  uchádzač uvedie nespĺňa

- pri každom číselnom parametri uchádzač uvedie presný parameter

Poznámka, upozornenie:  ponuka je akceptovaná len v prípade splnenia všetkých parametrov!

Cena neobsahuje realizáciu základovej dosky. Základovú dosku realizuje objednávateľ na základe technického listu dodávateľa veternej turbíny.

Montáž zariadenia na mieste podľa určenia dodávateľa v súlade s projektovou dokumentáciou na dotknutých parcelách : KN C 660/2, 660/15, 660/22   katastrálne územie: Buzitka.

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu a montáž predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa.

- Automatický riadiaci systém –  k protimrazovým veterným turbínam ... 9 ks

| Výrobca , typ/značka ponúknutého tovaru: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis parametra | Minimálne požiadavky na parameter | Váš parameter (uviesť spĺňa / nespĺňa alebo uviesť hodnotu |
| automatické ( automatické zapnute a vypnutie podľa nastavenej teploty) | Vyžaduje sa |  |
| Fotovoltaický panel a akumulátor | Min. 15 W panel a / min. 105 Ah akumulátor |  |
| Monitorovanie počasia | Min. snímač tepla a vetra |  |
| inteligentné online pripojenie a riadenie | Vyžaduje sa |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter -  uchádzač uvedie spĺňa

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter -  uchádzač uvedie nespĺňa

- pri každom číselnom parametri uchádzač uvedie presný parameter

Poznámka, upozornenie:  ponuka je akceptovaná len v prípade splnenia všetkých parametrov!

Montáž zariadenia na mieste podľa určenia dodávateľa v súlade s projektovou dokumentáciou na dotknutých parcelách : KN C 660/2, 660/15, 660/22   katastrálne územie: Buzitka.

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu a montáž predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa.

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |