- SPRIEVODNÁ SPRÁVA

- SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

STAVBA:			ZŠ Gorkého – športový areál

MIESTO STAVBY:		Maxima Gorkého 21, Tranva

KATASTRÁLNE ÚZEMIE:		Trnava

INVESTOR:			Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava

AUTOR PROJEKTU:		moravcik-schroner s.r.o.

PROJEKTANT:			Ing. Dávid Moravčík, Ing. Miroslav Schroner

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Miroslav Schroner

VYPRACOVAL:			Ing. Miroslav Schroner

STUPEŇ PD:			Projekt pre realizáciu stavby

DÁTUM:	06/2017

................................................. 					.................................................

(moravcik-schroner s.r.o.)				      (Ing. Miroslav Schroner)

OBSAH

A.	SPRIEVODNÁ SPRÁVA	1

A.1.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O STAVBE	1

A.2.	PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV	2

A.3.	ČLENENIE STAVBY	2

A.4.	ČASOVÉ ETAPY STAVBY	2

A.5.	PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV	2

A.6.	TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY	2

A.7.	SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA, TERMÍN KOLAUDÁCIE STAVBY	2

B.	SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA	3

B.1.	CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY	3

B.1.1.	ÚDAJE O EXISTUJÚCICH OBJEKTOCH A ROZVODOCH	3

B.1.2.	VYKONANÉ PRIESKUMY	3

B.1.3.	POUŽITÉ PODKLADY MAPOVÉ A GEODETICKÉ	3

B.1.4.	PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU	3

B.2.	URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE	4

B.2.1.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O UMIESTNENÍ A RIEŠENÍ STAVBY	4

B.2.2.	SADOVÉ ÚPRAVY	4

B.2.3.	RIEŠENIE DOPRAVY	4

B.2.4.	STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	4

B.2.5.	STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY	5

B.2.6.	ZARIADENIE CIVILNEJ OCHRANY	6

B.2.7.	STANOVENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM	6

B.3.	ZEMNÉ PRÁCE	6

# SPRIEVODNÁ SPRÁVA

## IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O STAVBE

Názov stavby:			ZŠ Gorkého – športový areál

Druh stavby:			Rekonštrukcia

Investor:	Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava

Miesto stavby:			Maxima Gorkého 21, Tranva

Okres:				Trnava

Kraj:				Trnavský

Parcelné číslo:			7885/1, 7877

Katastrálne územie:		Trnava

Zodpovedný projektant:	Ing. Miroslav Schroner

Projektant:			Ing. Miroslav Schroner, Ing. Dávid Moravčík

Projekt vypracovaný:		Jún 2017

## PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby boli ako podklady použité požiadavky investora, vypracovaná štúdia, katastrálna mapa a geodetické zameranie jestvujúceho stavu.

## ČLENENIE STAVBY

Z prevádzkového hľadiska stavba tvorí samostatný prevádzkový celok. Stavba je rozdelená na nasledovné stavebné objekty:

SO.02 – Športové ihriská

SO.03 – Objekt dielne

SO.04 – Spevnené plochy

SO.06 – Areálový rozvod vody

SO.07 – Areálový rozvod kanalizácie

SO.08 – Areálové osvetlenie

SO.09 – Sadové úpravy

SO.10 – Mobiliár

## ČASOVÉ ETAPY STAVBY

Stavba bude realizovaná v etapách podľa finančných možností investora.

## PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Prevádzkovateľom stavby bude Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava. Určená je pre užívanie žiakmi školy a verejné užívanie.

## TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY

Presný termín začiatku jednotlivých etáp stavby určí investor na základe finančných možnosti a v závislosti od termínu vydania stavebného povolenia.

## SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA, TERMÍN KOLAUDÁCIE STAVBY

Termín kolaudácie pre jednotlivé etapy výstavby bude stanovený v závislosti od ukončenia všetkých  stavebných prác.

# SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

## CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY

### ÚDAJE O EXISTUJÚCICH OBJEKTOCH A ROZVODOCH

Predmetný areál sa nachádza v meste Trnava, na parcelách 7885/1 a 7877 katastrálneho územia Trnava. Z východnej strany je vymedzený Orgovánovou ulicou, z južnej strany ulicou Gábora Steinera a zo západnej stany Ľaliovou ulicou. V severnej časti dotknutého územia sa nachádza jestvujúci komplex budov základnej školy. Táto časť areálu je oplotená funkčným oceľovým plotom rôznej konštrukcie (pevná výplň smerom od ulice a pletivo medzi areálom a objektom základnej školy).

V areáli sa v súčasnosti nachádzajú športoviská, ktorých technický stav je nevyhovujúci a z toho dôvodu projekt rieši ich rekonštrukciu. V areáli sa nachádzajú 3 asfaltové ihriská, bežecký ovál so škvárovým povrchom a pieskové doskočisko. Jednotlivé povrchy jestvujúcich spevnených plôch sú rovnako v nevyhovujúcom stave. V areáli je prítomná zeleň v podobe dospelých jedincov stromov, stromových porastov, voľne rastúcich krov a trávnatých plôch.

### VYKONANÉ PRIESKUMY

Pre potreby projektovej dokumentácie bola vykonaná osobná obhliadka pozemku. Objekt bol taktiež výškopisne a polohopisne zameraný geodetom, vrátane zamerania jestvujúcich nadzemných inžinierskych sietí a šácht podzemných inžinierskych sietí. Pre potreby sadových úprav bola vykonaná inventarizácia drevín spolu s hodnotením ich zdravotného a pestovateľského stavu.

### POUŽITÉ PODKLADY MAPOVÉ A GEODETICKÉ

Pre vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie boli ako podklady použité geodetické zameranie areálu a katastrálna mapa.

### PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU

Pred začiatkom výstavby je potrebné vytýčiť všetky inžinierske siete správcom sietí a za pomoci GPS prístroja a priložených súradníc (podľa S-JTSK) vytýčiť vytyčovacie body a osi navrhovaných spevnených plôch. Následne budú v definovaných častiach ako prvé prebiehať demolačné práce spevnených plôch a prvkov. Zemina, ktorú bude nutné v rámci prípravy územia odstrániť, bude operatívne deponovaná na skládke v mieste súčasného areálu a po dokončení stavby bude spätne použitá na zásypy v miestach obnaženého terénu, ktoré vznikli v dôsledku výstavby.

Po odstránení nevyhovujúcich prvkov sa pristúpi k realizácii novo navrhovaných športovísk  a ostatných stavebných objektov.

## URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

### ZÁKLADNÉ ÚDAJE O UMIESTNENÍ A RIEŠENÍ STAVBY

Predmetom predkladanej projektovej dokumentácie je návrh vonkajších športovísk v  areáli Základnej školy na ulici Maxima Gorkého v Trnave. Tento návrh je spracovaný v súlade so začlenením do celkového projektu komplexnej revitalizácie areálu základnej školy.

Projekt pozostáva z riešenia nového atletického oválu, nového ihriska pre hádzanú / malý futbal, nového ihriska pre basketbal a volejbal, osadenie vrhačského sektora a taktiež s nimi spojený návrh spevnených plôch, oporných múrov so zábradlím, návrhu osvetlenia športovísk, mobiliáru a sadových úprav, ktoré si revitalizácia vyžaduje. V rámci športovísk budú vybudované tiež zóny pre vonkajšie fitness prvky a detské ihrisko. Súčasťou návrhu je taktiež vybudovanie nového objektu dielne pre školníka, správcu areálu a wc pre užívateľov areálu. Spevnené plochy športovísk budú realizované ako umelý športový povrch na báze EPDM. Chodníky a ostatné spevnené plochy budú riešené z betónovej dlažby hr. 80 mm. Formát exteriérovej dlažby je navrhnutý 600 x 400 mm.

### SADOVÉ ÚPRAVY

Súčasťou navrhovaných prác sú tiež sadové úpravy, ktorých realizácia bola navrhnutá v zmysle vypracovanej štúdie, ktorá bola konzultovaná s investorom a slúži ak podklad pre vypracovanie projektu sadových úprav. Podrobnosti riešenia spolu s inventarizáciou drevín sú uvedené v samostatnom projekte, ktorý je súčasťou tejto projektovej dokumentácie.

### RIEŠENIE DOPRAVY

Z dopravného hľadiska je riešený areál napojený na existujúce cestné komunikácie na uliciach  Ľaliová, Gábora Steinera a Orgovánová. Pohyb automobilov je zabezpečený po týchto miestnych komunikáciách. V rámci areálu sa uvažuje s pohybom peších osôb a dopravnej obsluhy čomu sú navrhované konštrukcie prispôsobené.

### STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Počas doby výstavby a tiež počas doby užívania stavby je potrebné dbať na ochranu pred hlukom, ochranu ovzdušia, ochranu vôd a likvidáciu odpadov.

Počas výstavby je potrebné dodržiavať v plnom rozsahu Nariadenie vlády SR č. 115/2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku. Pracovníci vystavení nadmernému hluku musia byť vybavení ochrannými pomôckami, najmä chráničmi sluchu.

Požiadavky na ochranu ovzdušia presne špecifikuje zákon č 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia. Stavba po dokončení nebude mať žiaden negatívny vplyv na znečistenie ovzdušia. Počas výstavby môže dôjsť k zvýšeniu znečistenia ovzdušia v dôsledku zvýšeného pohybu nákladných automobilov a stavebných strojov. Znečistenie ovzdušia prachom môže byť vyššie taktiež počas realizácie zemných prác. Na zabezpečenie čo najnižšieho znečistenia vzduchu prachom sa odporúča cesty v okolí stavby kropiť vodou a priebežne čistiť od nánosov blata a prachu.

Požiadavky na ochranu vôd presne špecifikuje zákon č. 364/2002 Z. z. o ochrane vôd. Odpadové vody zo staveniska budú odvádzané priamo do existujúcej kanalizácie. Odpadové vody s obsahom škodlivých látok vzniknuté počas výstavby sa pred vypustením do kanalizácie musia zbaviť škodlivín v usadzovacích nádržiach, odlučovačoch tukov, alebo odlučovačov ropných látok. Alternatívne je možne tieto odpadové vody zadržiavať v akumulačných nádržiach a po skončení výstavby ich odviezť na certifikovanú skládku na zneškodnenie alebo zhodnotenie.

V priebehu realizácie stavby bude vznikať komunálny odpad, z tohto dôvodu budú na stavbe osadené odpadové kontajnery, ktoré budú pravidelne vyvážané. Pri manipulácii s odpadmi je potrebné dodržiavať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Odpad je potrebné triediť a skladovať v kontajneroch a odvážať na skládku odpadov.

Tabuľka druhov vzniknutých odpadov

| 17 01 01 | betón |
| --- | --- |
| 17 02 01 | drevo |
| 17 04 05 | železo a oceľ |
| 17 04 07 | zmiešané kovy |
| 17 05 04 | výkopová zemina a kamenivo |
| 17 09 04 | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií |

### STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY

Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy v zmysle  zákona č. 374/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Vstupovať na stavbu môžu len osoby, ktoré sú na to oprávnené, a boli poučené o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky osoby pohybujúce sa na stavbe sú povinné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a používať ochranné prostriedky. Na dodržiavanie týchto ustanovení priamo vplýva stavebník alebo staviteľ po dohode so stavebníkom.

### ZARIADENIE CIVILNEJ OCHRANY

Vzhľadom na charakter objektu nie je potrebné riešiť zariadenia civilnej ochrany, pokiaľ orgány samosprávneho kraja a štátnej správy nestanovia inak.

### STANOVENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM

Vymedzenie ochranných pásiem v okolí stavby nie je predmetom riešenia tohto projektu. Ochranné pásma budú stanovené prevádzkovateľmi a vlastníkmi inžinierskych sietí.

## ZEMNÉ PRÁCE

Výkopové práce sa budú realizovať podľa navrhovaných vytýčených spevnených plôch. V miestach, kde navrhovaná spevnená plocha bude presahovať pôvodnú komunikáciu, dôjde k odstráneniu vrstiev zeminy na požadovanú hĺbku v závislosti od navrhovaného zloženia podkladných vrstiev. V rámci výkopových prác sa prebytočná zemina uskladní na depónii na stavenisku a spätne sa použije pri zásypoch a vyrovnávaní terénnych nerovností a obnaženého terénu, ktoré vzniknú v dôsledku výstavby nových spevnených plôch. Prebytočná, či nevyhovujúca zostatková zemina sa vyvezie na skládku stavebnej zeminy.

Výkopové práce sa odporúča prevádzať v období dlhšie trvajúceho sucha.

Všetky výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú len referenčné a je možné ich zameniť za porovnateľné, ak sú svojimi parametrami rovnaké, alebo lepšie, ako referenčné výrobky uvedené v projektovej dokumentácii.

Vypracovala: Ing. Miroslav Schroner