| Názov zákazky: | Fotovoltický bioakustický plašič vtákov s príslušenstvom |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Gabriela Fábry PharmDr., Pevnostný rad 152, 945 01 Komárno IČO: 37194003 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno a sídlo: | Vyplniť |
| IČO uchádzača: | Vyplniť |
| Platca DPH: | Áno/nie |
| Telefón a e-mail uchádzača: | Vyplniť |

| Technická špecifikácia - Požadovaný parameter |  |  | Splnenie požiadavky* |
| --- | --- | --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: Fotovoltický bioakustický plašič vtákov s príslušenstvom |  |  |  |
| p.č. | Položka | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa |
| 1. | Predmet dodávky | Kompletné elektronické bioakustické zariadenie na plašenie vtáctva vo vonkajšom prostredí, s fotovoltickým napájaním a príslušenstvom na osadenie a prevádzku. |  |
| 2. | Účel a princíp činnosti | Zvukové plašenie vtákov reprodukciou biologicky relevantných zvukov (napr. varovných hlasov vtákov a hlasov predátorov) alebo funkčne rovnocennou bioakustickou technológiou. |  |
| 3. | Plošné pokrytie | Výrobcom deklarovaná maximálna chránená plocha najmenej 12 ha na jedno zariadenie za vhodných podmienok. Viacsmerné, približne 360° šírenie zvuku alebo rovnocenné riešenie zabezpečujúce požadované plošné pokrytie. |  |
| 4. | Reproduktorový systém | Reproduktorová zostava s min. 20 reproduktormi alebo technicky rovnocenné viacsmerné ozvučenie. Dva vysokovýkonné zosilňovače alebo funkčne rovnocenné riešenie pre požadovanú intenzitu a dosah zvuku. |  |
| 5. | Zvukové parametre | Reprodukcia zvuku vo frekvenčnom pásme približne 2 000 – 10 000 Hz alebo funkčne rovnocenný rozsah. Nastaviteľná hlasitosť podľa podmienok použitia. |  |
| 6. | Zvukové nahrávky | Možnosť používať zvukové záznamy určené pre rôzne druhy vtáctva. Výmenná pamäťová karta alebo iný rovnocenný spôsob výmeny či aktualizácie zvukových nahrávok. |  |
| 7. | Ovládanie a režimy prevádzky | Nastaviteľné parametre plašenia a možnosť výberu zvukov. Prevádzka v dennom, nočnom alebo celodennom režime; variabilné alebo náhodné prehrávanie zvukov a intervalov na obmedzenie privykania vtáctva. |  |
| 8. | Napájanie | Možnosť prevádzky z 12 V akumulátora; Fotovoltický panel s výkonom min. 40 W, vrátane regulátora napätia a potrebnej kabeláže. |  |
| 9. | Kabeláž a montážne prvky | Prepojovací kábel k reproduktorovej zostave s dĺžkou min. 4,5 m a kábel k akumulátoru s dĺžkou min. 3 m, alebo rovnocenné zapojenie. Súčasťou dodávky sú upevňovacie konzoly a montážne prvky. |  |
| 10. | Vonkajšie vyhotovenie a príslušenstvo | Vyhotovenie vhodné na použitie v exteriéri; ochranný kryt riadiacej jednotky a box na uloženie akumulátora. Zostava musí byť spôsobilá na montáž v teréne. |  |
| 11. | Dokumentácia a zhoda | Návod na obsluhu a dokumentácia potrebná na bezpečné používanie. Požadované označenie CE a doklady o zhode, ak sa na výrobok vzťahujú príslušné právne predpisy EÚ. |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky. V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov |
| --- | --- | --- |
| Fotovoltický bioakustický plašič vtákov s príslušenstvom | xx | 2 |
| Typové označenie: vyplniť |  |  |
| CENA CELKOM v EUR bez DPH: | xx |  |
| DPH v EUR: | xx |  |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: | xx |  |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |