František Rybár - Rybárova farma

Brezová 3, 942 01 Šurany

IČO: 31839479; IČ DPH: SK1020423855

Tel: +421 905 645176; E-mail: rybarovafarma@gmail.com

Technická špecifikácia

| Subjekt prekladajúci cenovú ponuku |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH: |  |
| IČ DPH: |  |
| Štatutár: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Tel. č./Mobil: |  |
| E-mail: |  |

Upozornenie:

- Farbou označené časti tabuliek musia byť vyplnené.

- V prípade požadovaného parametra „Vyžaduje sa“ uchádzač môže uviesť ku konkrétnej hodnote „áno alebo nie alebo hodnotu“.

- V prípade požadovaného parametra „minimum alebo maximum“ uchádzač musí uviesť konkrétnu hodnotu.

- V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov a zariadení takto špecifikovaných v týchto podkladoch sú výlučne z dôvodu jednoznačného vyjadrenia požiadaviek a funkčných súvislostí, zadávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie.

Predmet zákazky č. 1:

| Názov: | Kŕmny automat pre teľatá - 2 ks |
| --- | --- |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

| P.č. | Požadovaný technický parameter | Hodnota požadovaného parametra | Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní: áno / nie / hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Počet kŕmnych automatov | 2 ks |  |
| 2. | Počet stojísk pre kŕmne automaty | Min. 8 ks |  |
| 3. | Rozmery automatu | Max. Š 0,8 m x H 0,9 m x V 1,25 m |  |
| 4. | Celková kapacita (počet kŕmených teliat) | Min. 200 ks |  |
| 5. | Kapacita zásobníka na sušené mlieko/1 automat | Min. 75 kg |  |
| 6. | Automatický čistiaci program | Vyžaduje sa |  |
| 7. | Oplach mliečnych hadičiek po každom kŕmení na každom stojisku | Vyžaduje sa |  |
| 8. | Oplach cumľov po každom kŕmení na každom stojisku | Vyžaduje sa |  |
| 9. | Automatická ochrana systému voči mrazu | Vyžaduje sa |  |
| 10. | Ochrana krmiva pred kontamináciou hmyzom | Vyžaduje sa |  |
| 11. | Ochrana a uprednostňovanie slabších teliat pri kŕmení | Vyžaduje sa |  |
| 12. | Nastaviteľná možnosť šetrenia nespotrebovaným mliečnym nápojom | Vyžaduje sa |  |
| 13. | Ventil na zabránenie vytláčania pijúcich teliat zo stojiska inými teľatami | Vyžaduje sa |  |
| 14. | Počet mixérov na zamiešavanie kŕmnej dávky/1 automat | Min. 2 ks |  |
| 15. | Možnosť individuálneho dávkovania vybraných práškových prímesí do mlieka pre vybrané teľatá | Vyžaduje sa |  |
| 16. | Možnosť individuálneho dávkovania vybraných tekutých prímesí do mlieka pre vybrané teľatá | Vyžaduje sa |  |
| 17. | Displej priamo na automate | Vyžaduje sa |  |
| 18. | Veľkosť displeja | Min. 6“ |  |
| 19. | Ovládanie displeja pomocou tlačidiel | Vyžaduje sa |  |
| 20. | Možnosť nastavenia rôznych kŕmnych kriviek | Vyžaduje sa |  |
| 21. | Počet kŕmnych kriviek | Min. 8 ks |  |
| 22. | Možnosť postupného odstavu teliat podľa hmotnosti | Vyžaduje sa |  |
| 23. | Kŕmna dávka pripravovaná individuálne v čase príchodu teľaťa k stojisku | Vyžaduje sa |  |
| 24. | Upozornenia na teľatá s možnými zdravotnými problémami | Vyžaduje sa |  |
| 25. | Integrovaná váha na každom stojisku na váženie teľaťa pri každej návšteve | Vyžaduje sa |  |
| 26. | Identifikačné krčné respondéry vrátane remeňa a postranných čísel | Min. 200 ks |  |
| 27. | LED navádzacie osvetlenie cumľa | Vyžaduje sa |  |
| 28. | Displej priamo na stojisku na zobrazenie teliat, ktorým je potrebné venovať pozornosť | 4 ks |  |
| 29. | Ventil na vydávkovanie zamiešanej kŕmnej dávky priamo zo stojiska do vedierka | 1 ks |  |
| 30. | Svetelný „semafor“ na prehľadnú signalizáciu stavu automatu | 2 ks |  |
| 31. | Funkcia na súčasné kŕmenie teliat na všetkých stojiskách v rovnakom čase | 8 ks |  |
| 32. | Vrátane inštalačného materiálu a montáže | Vyžaduje sa |  |

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| DPH v EUR: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Predmet zákazky č. 2:

| Názov: | Jednomiestna napájačka s ohrevom - 8 ks |
| --- | --- |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

| P.č. | Požadovaný technický parameter | Hodnota požadovaného parametra | Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní: áno / nie / hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiál: polyetylén s vysokou hustotou | Vyžaduje sa |  |
| 2. | Výkon ohrevných telies | Min. 24 V/180 W |  |
| 3. | Transformátor s výkonom | Max. 200 W |  |
| 4. | Výška polyetylénového podstavca | Min. 400 mm |  |
| 5. | Prietok plavákového ventilu | Min. 10 l/min |  |
| 6. | Tlak vody | Min. 3 bar |  |
| 7. | Objem misky | Min. 5,5 l |  |
| 8. | Spôsob upevnenia (na podlahu/na stenu/na hradenie) | Na podlahu |  |
| 9. | Izolácia prívodu vody dvojstenným polyetylénom vyplneným polyuretánovou penou | Vyžaduje sa |  |
| 10. | Nastaviteľná teplota temperovania vody pomocou termostatu | Vyžaduje sa |  |
| 11. | Doprava na miesto montáže | Vyžaduje sa |  |
| 12. | Montáž | Vyžaduje sa |  |
| 13. | Revízna správa | Vyžaduje sa |  |

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| DPH v EUR: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Predmet zákazky č. 3:

| Názov: | Ventilačný tubus - 2 ks |
| --- | --- |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

| P.č. | Požadovaný technický parameter | Hodnota požadovaného parametra | Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní: áno / nie / hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dĺžka ventilačného tubusu | Min. 58 m |  |
| 2. | Priemer textilného tubusu | Min. 600 mm |  |
| 3. | Rýchlosť prúdenia vzduchu v zóne zvierat | Min. 0,27 m/s |  |
| 4. | Počet výmen vzduchu za hodinu | Min. 4 – Max. 8 x |  |
| 5. | Priemer ventilátora | Min. 440 mm |  |
| 6. | Otáčky motora | Min. 900 ot./min |  |
| 7. | Ventilátor pre každý tubus samostatne | Vyžaduje sa |  |
| 8. | Automatizované riadenie ventilátora pomocou termostatu | Vyžaduje sa |  |
| 9. | Napájanie | Min. 230 V, 1-fázové |  |
| 10. | Vrátane inštalačného materiálu a montáže | Vyžaduje sa |  |

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| DPH v EUR: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Predmet zákazky č. 4:

| Názov: | Systém hradenia pre 4 koterce s výbehmi |
| --- | --- |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

| P.č. | Požadovaný technický parameter | Hodnota požadovaného parametra | Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní: áno / nie / hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Počet nosných stĺpov hradenia kotercov | Min. 44 ks |  |
| 2. | Rozmer hlavných stĺpov | Min. Ø 76 x 1650 mm |  |
| 3. | Hrúbka steny stĺpa Ø 76 mm | Min. 2,5 mm |  |
| 4. | Počet nosných stĺpov hradenia výbehu | Min. 19 ks |  |
| 5. | Rozmer hlavných stĺpov | Min. Ø 102 x 1850 mm |  |
| 6. | Hrúbka steny stĺpa Ø 102 mm | Min. 4 mm |  |
| 7. | Spôsob upevnenia všetkých stĺpov (do betónu/na platňu) | Do betónu |  |
| 8. | Teleskopické brány s automatickým zamykaním v rozsahu 0,8 – 2 m | Min. 4 ks |  |
| 9. | Teleskopické brány s automatickým zamykaním v rozsahu 2 – 3 m | Min. 4 ks |  |
| 10. | Teleskopické brány s automatickým zamykaním v rozsahu 3 - 4 m | Min. 10 ks |  |
| 11. | Teleskopické pevné hradenie v rozsahu 2 – 3 m | Min. 4 ks |  |
| 12. | Teleskopické pevné hradenie v rozsahu 3 – 4 m | Min. 14 ks |  |
| 13. | Samouzamykací mechanizmus brán | Vyžaduje sa |  |
| 14. | Povrchová úprava | Žiarové zinkovanie |  |
| 15. | Závesné a spojovacie konzoly súčasťou dodávky | Vyžaduje sa |  |
| 16. | Diagonálna zábrana | Min. 12 ks |  |
| 17. | Nastaviteľná šírka kŕmneho miesta | Vyžaduje sa |  |
| 18. | Polyetylénové žľaby na kŕmenie štartéru v každom koterci | Vyžaduje sa |  |
| 19. | Vrátane montáže a inštalačného materiálu | Vyžaduje sa |  |

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| DPH v EUR: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Predmet zákazky č. 5:

| Názov: | Cirkulačná vykurovacia jednotka - 1 okruh |
| --- | --- |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

| P.č. | Požadovaný technický parameter | Hodnota požadovaného parametra | Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní: áno / nie / hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vykurovací výkon | Min. 3 000 W |  |
| 2. | Elektrické napájanie | 400 V |  |
| 3. | Obehové čerpadlo | Vyžaduje sa |  |
| 4. | Automatická regulácia teploty | Vyžaduje sa |  |
| 5. | Ochrana proti prehriatiu | Vyžaduje sa |  |
| 6. | Dĺžka cirkulačného okruhu | min. 130 m |  |
| 7. | Vrátane pripojenia potrubia | Vyžaduje sa |  |
| 8. | Korózii vzdorné materiály | Vyžaduje sa |  |
| 9. | Montáž | Vyžaduje sa |  |
| 10. | Odvzdušnenie systému | Vyžaduje sa |  |
| 11. | Ochrana proti nadmernému tlaku | Vyžaduje sa |  |
| 12. | Ochrana proti spätnému prúdeniu | Vyžaduje sa |  |
| 13. | Monitorovanie obehu vody so signalizáciou poruchy cirkulácie | Vyžaduje sa |  |
| 14. | Teplotný alarm s akustickou signalizáciou poklesu teploty | Vyžaduje sa |  |

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| DPH v EUR: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Sumarizácia cenových ponúk

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| DPH v EUR: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: