Príloha č. 2 Výzvy – Opis predmetu zákazky

Vypracovanie PD a súvisiace činnosti pre projekt „SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota – modernizácia odborného vzdelávania“

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - konkrétne vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP s DRS), zahŕňajúcej projektové energetické hodnotenie, autorský dozor a inžiniersku činnosť. Predmetom zákazky je aj posúdenie jestvujúcich prípojok inžinierskych sietí a v prípade potreby návrh nových prípojok.

Účelom stavby DSP s DRS bude:

Rekonštrukcia dielní na Okružnej 61, Rimavská Sobota

Prestavba montovanej nezateplenej haly o rozmeroch 25 x 13m na modernú dielňu pre automechanikov. V súčasnosti sa hala používa na parkovanie poľnohospodárskych strojov a sklad, hala má tri samostatné brány (vchody), je čiastočne podmurovaná, strecha je plechová (trapézový plech). Predmetom projektovej dokumentácie bude:

- napojenie objektu na inžinierske siete,

- návrh troch až štyroch pracovísk na vykonávanie odborného výcviku (geometria vozidiel, brzdová stolica, striekací box, pracoviská so zdvihákmi motorových vozidiel),

- dispozičné riešenie sociálnych zariadení pre žiakov,

- rekonštrukcia prístupových plôch, návrh riešenia odvodu dažďovej vody,

- zateplenie objektu vrátane strechy.

Telocvičňa

Rekonštrukcia strechy, ktorá v súčasnosti zateká, celková plocha telocvične je 826 m2. Strecha je sedlová, celková plocha strechy je cca 900 m2. Pôvodná krytina je pozinkovaný plech, už niekoľko krát ošetrený náterom. Návrh - plechová krytina v tmavočervenej farbe.

Kuchyňa

Rozmery kuchyne: 18 x 18m. Vybavenie kuchyne je staré cca 30 rokov, viac zariadení funguje len s ťažkosťami. Predmetom projektovej dokumentácie bude:

- rekonštrukcia elektrických rozvodov, rekonštrukcia podhľadov,

- rekonštrukcia rozvodov vody,

- rekonštrukcia vzduchotechniky,

- rekonštrukcia kanalizácie,

- rekonštrukcia rozvodov plynu,

- príprava na vybavenie kuchyne modernými zariadeniami (varné dosky, konvektomaty, varné kotle, chladničky, pracovné nerezové stoly a pod.)

Sociálne zariadenie na 3. NP v budove teoretického vyučovania

- rekonštrukcia WC ženy,

- rekonštrukcia WC muži,

- rekonštrukcia WC personál.

Internát

Rekonštrukcia chodieb na 2., 3. a 4. nadzemnom podlaží. V súčasnosti je na chodbe uložená dlažba, ktorá je značne popraskaná v dôsledku pohybu (sadania) budovy. Každá chodba má cca 128 m2. Predmetom projektovej dokumentácie bude:

- výmena podlahovej krytiny  3 x 128 m2,

- rekonštrukcia sociálnych zariadení na 3.NP, celkový počet je 10 (WC, sprchovací kút, umývadlo),

- podlahová plocha jedného soc. zariadenia je 4,5m2, plocha obkladov je cca 12m2 na jedno zariadenie.

Kotolňa

V kotolni sú v súčasnosti umiestnené 4 plynové kotle s výkonom od 450 – 600 kW. Z nich sú funkčné dva. Ich vek je cca 30 rokov. Rozmery kotolne sú 19 x 15 m a na streche je umiestnený solárny systém na ohrev TÚV.  Predmetom projektovej dokumentácie bude:

- výmena troch kotlov,

- vyregulovanie sústavy vykurovania,

- automatizácia vykurovacej sústavy,

- rekonštrukcia zatekajúcej strechy,

- rekonštrukcia obvodových múrov.

Vrátnica

V súčasnosti je nepoužívaná. Predmetom projektovej dokumentácie bude jej rekonštrukcia na maloobchodnú predajňu žiackych výrobkov.

Rozmery  cca 6 x 3m. Predmetom projektovej dokumentácie bude:

- búracie práce,

- rekonštrukcia strechy (alternatíva zelená strecha),

- vybavenie chladiacim boxom, chladiacim pultom, sanitou,

- sociálne zariadenie.

Asfaltovanie autocvičiska, miestnych komunikácií a parkoviska

Miestne komunikácie v škole sú staré cca 30 rokov, časť z nich je iba vybetónovaná. Celková plocha na asfaltovanie je 3300 m2.

Projektová dokumentácia na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:

- Sprievodná správa

- Súhrnná technická správa

- Celková situácia stavby a súčasného stavu územia

- Koordinačný výkres stavby

- Dokumentácia stavebných objektov

- Architektonicko-stavebná časť - pôdorysy, rezy, pohľady, kompletný výpis prvkov, konštrukčné detaily

- Projektové energetické hodnotenie jednotlivých stavebných objektov

- Statika - Statické posúdenie zateplenia a stavebných úprav

- Vykurovanie

- Zdravotechnika

- Projekt organizácie výstavby

- Výkazy výmer

- Rozpočet

- Vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy zabezpečované v priebehu vypracovania dokumentácie

- ďalší povinný obsah, rozsah a prílohy v zmysle zákona č.50/1976, zákona č. 555/2005, zákona č. 321/2014 a súvisiacich vyhlášok, v zmysle noriem ISO, EN, STN a sadzobníka UNIKA 2018.

Súčasťou projektovej dokumentácie bude výkaz výmer a rozpočet v členení na jednotlivé stavebné objekty a jednotlivé profesie samostatne tak, aby bolo možné rozdeliť výdavky na jednotlivé stavebné objekty. Rozpočet musí byť spracovaný podľa objektovej skladby, pričom jednotlivé profesie nebudú oceňované v súboroch, ale budú oceňované položkovite. Každá položka musí obsahovať poradové číslo, kód, popis, množstvo, mernú jednotku, jednotkovú cenu, náklady spolu.

Projektovú dokumentáciu s projektovým energetickým hodnotením žiadame spracovať v zmysle zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o EHB), zákona č. 321/2014 z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v zmysle súvisiacich vyhlášok.

Projektová dokumentácia na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby musí mať obsah, rozsah a prílohy v zmysle zákona č.50/1976, zákona č. 555/2005, zákona č. 321/2014 a súvisiacich vyhlášok, v zmysle noriem ISO, EN, STN a sadzobníka UNIKA 2018, príloha č. 2 a 3.

Projektové dokumentácie žiadame vypracovať v počte 6 paré tlačenou formou a zároveň 1-krát v digitálnej forme vo formáte PDF na CD resp. USB a 1-krát v digitálnej editovateľnej forme na CD resp. USB vo formáte DGN/DXF/DWG/, textovú časť vo formáte Microsoft Word, vrátane 3 ks rozpočet v paré č. 1-3 v tlačenej podobe aj na CD v programe Excel a 3 ks výkaz výmer v paré č. 4 – 6 v tlačenej podobe aj na CD resp. USB v programe Excel.

Pri spracovávaní projektovej dokumentácie je nutné postupovať v zmysle všetkých zákonných predpisov a noriem. Pre výkon inžinierskej činnosti požadujeme komplexné služby v rozsahu platnej legislatívy, vrátane zabezpečenia zapracovania stanovísk dotknutých orgánov do projektovej dokumentácie. V rámci inžinierskej činnosti bude vybavenie stavebného povolenia spolu s vyjadreniami všetkých dotknutých orgánov.