Príloha č. 4 Výpočet  zmluvnej ceny, minimálna technická špecifikácia

| Verejný obstarávateľ podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní | PREMYs.r.o. |
| --- | --- |
| Názov predmetu zákazky | „Zavedenie inovácie výroby spoločnosti v podobe 5-osého obrábania za pomoci prehlbovania duálneho vzdelávania so SOŠ“ |

| Univerzálne 5-osé obrábacie centrum |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Doplniť názov stroja a typové označenie |  |  |  |
| Hlavné technické údaje (minimálne technické požiadavky) | Pojazd v osi X, Y a Z | 750x650x500 mm | [………] mm |
|  | Pojazdy A ( os výkyvu) | +91°/-120° | [………]° |
|  | Pojazdy C | 360° | [………]° |
|  | Min. rozmer upínacieho stola (prípadne jeho verzia Ø x rozmer) | Ø630 mm | [………]mm |
|  | Min. zaťaženie stola | 600kg | [………]kg |
|  | Min. Ø upínaného obrobku | Ø840 mm | [………]mm |
|  | Min. výška upínaného obrobku | 500 mm | [………]mm |
|  | Minimálne otáčky vretena | 15 000 ot/min | [………]ot/min. |
|  | Upínanie nástrojov vo vretene | SK40 (alebo HSK A63) | [………] |
|  | Vnútorné chladenie nastroja | Min. 40 bar | [………]bar |
|  | Zásobník nástrojov Min. | 30 ks | [………]ks |
|  | Riadiaci systém | Heindenhain min. rady 640 alebo jeho ekvivalent | Áno/Nie |
|  | Maximálne rozmery stroja pre inštaláciu na prevádzku (š(h)xv) | 3000x2850 mm | [………]mm |
|  | NC výklopno-otočný stôl |  | Áno/Nie |
|  | Obrobková sonda |  | Áno/Nie |
|  | Nástrojová sonda |  | Áno/Nie |
|  | Súprava nástrojov pre kontrolu a korekcia kinematickej presnosti 5-osových strojových konfigurácií (napr. 3D quckSET) |  | Áno/Nie |
|  | Ochrana vretena pred poškodením |  | Áno/Nie |
|  | Dopravník triesok |  | Áno/Nie |
|  | Chladiace trysky na vretene |  | Áno/Nie |
|  | Oplachovacia pištoľ |  | Áno/Nie |
|  | Chladenie vzduchom cez stred vretena |  | Áno/Nie |
|  | Odlučovač hmloviny z priestoru obrábania |  | Áno/Nie |
|  | Elektronické ručné kolečko |  | Áno/Nie |
|  | Tepelná kompenzácia stroja |  | Áno/Nie |
|  | Priame odmeriavanie osi |  | Áno/Nie |
|  | Balenie, doprava a oživenie stroja na prevádzke PREMY s.r.o., Košická 5, 08001 Prešov |  | Áno/Nie |
|  | Zaškolenie obsluhy CNC |  | Áno/Nie |

Cena celkom bez DPH:

Identifikačné údaje

Obchodné meno:

Adresa:

IČO:

Platca DPH:

Dátum, meno a podpis oprávnenej osoby: