Vec: 	Technické informácie k posúdeniu rizík pri poistení projektu Centrum zhodnocovania odpadov

- Centrum Zhodnocovania odpadov je tvorené zo 4 prevádzok a to Dotrieďovacie zariadenie separovaných zložiek komunálneho odpadu, Fermentácia a BPS, Gasifikácia a Mechanická úprava nie nebezpečných odpadov. plán zamestnancov je 29 z toho 2 THP

- 3 prevádzky — Dotrieďovacie zariadenie, Fermentácia a BPS a Gasifikácia sa nachádzajú v priestoroch vysunutého pracoviska CZO na Ul. Priemyselná 100, 965 01 Žiar nad Hronom (Časť bývalého areálu ZSNP a. s.), 1 prevádzka — Mechanická úprava nie nebezpečných odpadov sa nachádza v areáli Skládky odpadov Horné Opatovce.

- Konštrukcia Hál je kovová s opláštením trapézovým plechom, haly sú nezateplené zateplené sú len administratívne časti hál

- 100% vlastníkom CZO je Mesto Žiar nad Hronom

- Projektované kapacity sú nasledovné: Mechanická úprava nie nebezpečných odpady 40 000 t/rok, Dotrieďovacie zariadenie plastov a papiera 15 000 I/rok, čistenie skla 5 000 t/rok, Fermentácia a BPS 12 00 I/rok, Gasifikácia 6 000 I/rok.

- 1. Mechanická úprava nie nebezpečných odpadov slúži na triedenie zmesového komunálneho odpadu na 4 frakcie - ťažká frakcia, ktorá sa ukladá na skládke odpadov, jemná frakcia /biologicky rozložiteľný materiál / ktorý sa spracováva v BPS, ľahká frakcia / zmes plastov a papiera/, ktorú je možné dotriedit’ v Dotrieďovacom zariadení a železný odpad, ktorý sa taktiež dotriedi na Dotrieďovacom zariadení, 2. Dotrieďovacie zariadenie separovaných zložiek odpadu slúži na dotriedenie primárne separovaných zložiek komunálneho zberu plastov, kovov, tetrapakov, papiera, lepenky a skla a dotriedenie ľahkej a kovovej frekcie z Mechanickej nápravy nie nebezpečných odpadov, 3. Fermentácia a BPS slúži na spracovanie biologicky rozložiteľných materiálov (zelený odpad, kuchynský a reštauračný odpad, jemná frakcia z Mechanickej úpravy suchou anaeróbnou fermentáciou s výrobou bioplynu, ktorý/ je spaľovaný v kogeneračných jednotkách s výrobou el. energie a tepla, 4. Gasifikácia slúži na spracovanie fermentačného zbytku z BPS a drevného odpadu technológiou splyňovania s výrobou tepla a el. energie.

- Mechanická úprava odpadu a dotrieďovacie zariadenie si vyžadujú manuálne riadenie procesov, BPS a Gasifikácia sú zariadenia, ktoré po naladení optimálnych parametrov môžu pracovať v automatickom režime, sú vybavené všetkými nevyhnutnými snímačmi, riadiacimi jednotkami a aparatúrou schopnými fungovať v automatickom režime.

- Skladovacie kapacity - 1. viac ako polovica priestorov v hale Mechanickej úpravy odpadov sú skladovacie priestory zmesového komunálneho odpadu, jednotlivé frakcie sú skladované v kontajneroch / 30 m3 /, 2. V halách Dotrierďovacieho zariadenia je možné uskladnenie cca 50 t papiera a lepenky a cca 15 t. PET fliaš, tetrapakov a fólii, ostané frakcie sa ukladajú do veľkokapacitných (30m3) kontajnerov.

- Skladovanie fermentácia - 4ks kóji s objemom cca 1000 m3

- Riešenie záložného zdroja – Na mechanickej úprave je naftový agregát

- Rozvod vody je všade - Na CZO Priemyselná ulica sme napojený na verejný vodovod a CZO Horné Opatovce má vlastnú studňu

- Riešenie vykurovania - Vysunuté pracovisko CZO na Ul. Priemyselná je vykurované odpadovým teplom z fermentácie, ako záložný zdroj slúži 25 kW plynový kotol na zemný plyn, sociálne priestory vysunutého pracoviska Home Opatovce sú vykurované plynovým (propán) alebo elektrickým kotlom.

- Ventily - každá prevádzka má velín, je to samostatná miestnosť' s obsluhou

- Fajčenie - Na prevádzkach je zákaz fajčenia. Fajčenie je povolené len vo

- vyhradených priestoroch.

- Upratovanie – riešené vlastnými silami

- Kontrola vstupu na pracovisko - Vlastná ochrana / licencia / kontroluje pohyb osob a materiálov so záznamom do zodpovedajúcich kníh. Zamestnanci majú vlastnú evidenciu príchodov a odchodov.

- Pôvod zariadení - Dotrieďovacie zariadenie — Slovensko, Mechenická úprava — Nemecko, Fermentácia a BPS — Česká republika, Gasifikácia — Česká republika
Zabezpečenie Servisu technológie - na stavebné časti je 60 mesiacov odo dňa kolaudácie objektov, a 24 mesiacov na technológie.

- Konštrukcia je zateplená, pur penou

- Oplotenie prevádzky v rámci ZSNP je oplotené vlastným plotom

- Spôsob ochrany a dohľadu sa realizuje fyzickou ochranou.