Príloha č. 4 Výpočet  zmluvnej ceny, minimálna technická špecifikácia

| Časť 1a : CNC Horizontálny sústruh Obchodné meno predkladateľa cenovej ponuky: ..................................... Sídlo predkladateľa ponuky: ..................................... Kontakt na predkladateľa ponuky: ..................................... Obchodné meno výrobcu: ..................................... Typové označenie alebo názov ponúkaného tovaru: ..................................... |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| celok | časť | parameter | Požadovaná hodnota | MJ | Hodnota parametra predkladateľa ponuky |
| CNC horizontálny sústruh | Pracovný rozsah | Max. obežný priemer nad ložou | min. 500 | mm |  |
|  |  | Max. priemer sústruženia | min. 350 | mm |  |
|  |  | Max. dĺžka sústruženia | min. 500 | mm |  |
|  |  | Max. priemer sústruženej tyče | min. 70 | mm |  |
|  | Pojazd | Os X | min. 200 | mm |  |
|  |  | Os Z | min. 550 | mm |  |
|  | Hlavné vreteno | Priemer skľučovadla | min. 210 | mm |  |
|  |  | Max. otáčky vretena | min. 3000 | ot./min |  |
|  |  | Max. výkon motora | min. 18,5 | kW |  |
|  |  | Systém automatického sledovania zaťaženia vretena | áno | áno/nie |  |
|  | Automatická nástrojová hlava | Počet nástrojov | 12 | ks |  |
|  | Koník | Programovateľný | áno | áno/nie |  |
|  | Meranie | Nástrojová sonda | áno | áno/nie |  |
|  | Čistenie | Dopravník triesok, oplachovacia pištoľ | áno | áno/nie |  |
|  |  | Odlučovač oleja | áno | áno/nie |  |
|  | Hmotnosť stroja |  | min. 3500 | kg |  |
|  | Riadiaci systém | Možnosť dialogového programovania (FANUC alebo ekvivalent) | áno | áno/nie |  |
|  | Typ obrazovky | min. 10“ LCD farebný | áno | áno/nie |  |
|  | Pamäť systému | Min. 1GB | min. 1GB | áno/nie |  |
|  | 3-farebná svetelná signalizácia |  | áno | áno/nie |  |
|  | Servis stroja do 24h |  | áno | áno/nie |  |

| Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia | Doprava stroja na miesto prevádzky: | áno | áno/nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Osadenie zariadenia | áno | áno/nie |  |
|  | Uvedenie stroja do prevádzky | áno | áno/nie |  |
|  | Zaškolenie obsluhy zariadenia | áno | áno/nie |  |
|  | Prevedenie zodpovedajúcej požiadavkám „CE“ | áno | áno/nie |  |
|  | Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom alebo českom jazyku | áno | áno/nie |  |

| Suma spolu bez DPH: |  |
| --- | --- |

| Miesto podpisu: |  |
| --- | --- |
| Dátum podpisu: |  |
| Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |