Príloha č. 4 Výpočet  zmluvnej ceny, minimálna technická špecifikácia

| Časť 1b : Vertikálne CNC obrábacie centrum Obchodné meno predkladateľa cenovej ponuky: ..................................... Sídlo predkladateľa ponuky: ..................................... Kontakt na predkladateľa ponuky: ..................................... Obchodné meno výrobcu: ..................................... Typové označenie alebo názov ponúkaného tovaru: ..................................... |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| celok | časť | parameter | Požadovaná hodnota | MJ | Hodnota parametra predkladateľa ponuky |
| Hlavné technické údaje Vertikálneho CNC obrabácieho centra | Štruktúra | Liatinová štruktúra | áno | áno/nie |  |
|  |  | Lineárne vedenie | áno | áno/nie |  |
|  |  | Hmotnosť stroja | min. 5000 | kg |  |
|  | Pojazdy | Min. pojazd osy X | min. 1000 | mm |  |
|  |  | Min. pojazd osy Y | min. 500 | mm |  |
|  |  | Min. pojazd osy Z | min. 510 | mm |  |
|  | Posuvy | Rýchloposuv os X/ Y/ Z | min. 25/25/25 | m/min |  |
|  |  | Pracovný posuv os X/ Y/ Z | min. 10000 | mm/min |  |
|  | Stôl | Rozmer stola | min. 1200x450 | mm |  |
|  |  | Zaťaženie stola | min. 1000 | kg |  |
|  | Vreteno | Otáčky vretena | min. 8000 | min-1 |  |
|  |  | Upínací kužeľ | ISO 40 | áno/nie |  |
|  |  | Max. výkon motora | min. 18 | kW |  |
|  |  | Max. krútiaci moment motora vretena | min. 95 | Nm |  |
|  | Automatická výmena nástrojov | Počet miest v zásobníku nástrojov | min. 30 | ks |  |
|  | Merania | Nástrojová a obrobková sonda | áno | áno/nie |  |
|  | Čistenie | Dopravník triesok, oplachovacia pištoľ | áno | áno/nie |  |
|  |  | Odlučovač oleja | áno | áno/nie |  |
|  | Riadiaci systém | Možnosť dialogového programovania (FANUC alebo ekvivalent) | áno | áno/nie |  |
|  | Typ obrazovky | min. 10“ LCD farebný | áno | áno/nie |  |
|  | Pamäť systému | Min. 1GB | min. 1GB | áno/nie |  |
|  | 3-farebná svetelná signalizácia |  | áno | áno/nie |  |
|  | Servis stroja do 24h |  | áno | áno/nie |  |

| Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia | Doprava stroja na miesto prevádzky: | áno | áno/nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Osadenie zariadenia | áno | áno/nie |  |
|  | Zapojenie zariadenia | áno | áno/nie |  |
|  | Zaškolenie obsluhy zariadenia | áno | áno/nie |  |
|  | Prevedenie zodpovedajúcej požiadavkám „CE“ | áno | áno/nie |  |
|  | Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom alebo českom jazyku | áno | áno/nie |  |

| Suma spolu bez DPH: |  |
| --- | --- |

| Miesto podpisu: |  |
| --- | --- |
| Dátum podpisu: |  |
| Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |