Z Á P A D O S L O V E N S K Á         V O D Á R E N S K Á           S P O L O Č N O S Ť    a. s.

Nábr. za hydrocentrálou 4

949 60 NITRA

## F.   PROJEKT  ORGANIZÁCIE  VÝSTAVBY

Investor	:  Mesto Zlaté Moravce

#### Stavba		:  PRÍLEPY - KANALIZÁCIA

#### Miesto		:  Prílepy

Vedúci projekcie	:  Ing. Malík

Projektant stavby	:  Ľ.Hlavatá

Zodpovedný projektant	:  Ľ.Hlavatá

Zákazkové číslo	:  807–95/2018

Dátum 	:  08/2018

Technická správa       F.

1.1    Základné riešenie zariadenia staveniska :

#### Predkladaný projekt stavby  „Prílepy - kanalizácia“ , rieši odvedenie splaškových odpadových vôd z časti Prílepy do kanalizačnej sieti v Zlatých Moravciach.

Výstavbou objektov splaškovej kanalizácie gravitačnej PVC DN 300  a tlakovej kanalizácie HDPE PE 100 D 90 sa zabezpečí odvedenie splaškových odpadových vôd z domácností do ČOV Zlaté Moravce.

Zariadenie staveniska upresní investor stavby po dohode s dodávateľom.

#### Názov stavby 	:  Prílepy - kanalizácia

Miesto stavby	:  Prílepy

Okres		:  Zlaté Moravce

Kraj		:  Nitriansky

Charakter stavby	:  nová

Investor	:  Mesto , 953 01 Zlaté Moravce

Predmet stavby :

Predmetom stavby je vybudovanie kanalizačnej siete v  Zlatých Moravciach miestna časť Prílepy, ktorá zabezpečí odvedenie splaškových vôd do ČOV  Zlaté Moravce.

Predmetom projektu je vybudovanie  - splaškovej gravitačnej kanalizačnej siete

- kanalizačných odbočení

- tlakovej kanalizačnej siete

- čerpacej stanice

Členenie stavby na stavebné objekty  a prevádzkové súbory :

Stavebné objekty :

SO  01 – gravitačná kanalizácia splašková

SO  01.1  – kanalizačné odbočenia

SO  02 – tlaková kanalizácia

SO  03  – čerpacia stanica

SO  04  – NN prípojka k ČS1

Prevádzkové súbory :

PS 01 – čerpacia stanica ČS1

PS 02 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR

- obvod staveniska

Na zriadenie kanalizačného potrubia je potrebný pracovný pás v šírke 4,0 m pozdĺž trasy potrubia.

1.1.1  Charakteristika staveniska

Predmetná stavba je navrhnutá v zastavanom území , k.ú. Prílepy.

Trasa kanalizačného potrubia gravitačného a výtlačného je vedená v intraviláne.

Výkop pre kanalizáciu gravitačnú pozdĺž cesty III.tr. č.1626 sa bude vykonávať v pravej strane..

Všetka vykopaná zemina bude odvezená na trvalú skládku.

#### Podzemné vedenia

V rámci stavby investor zabezpečí presné vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa vyznačia, aby počas výstavby nedošlo k  ich poškodeniu.

Nadzemné vedenia na stavenisku je potrebné rešpektovať podľa ich viditeľnosti.

Pri zemných prácach je nutný ručný výkop v ochranných pásmach po oboch stranách podzemných vedení. Obnažené podzemné vedenia treba chrániť proti poškodeniu. V ochrannom pásme elektrických vedení je treba dodržiavať ustanovenia STN 34 3108 o bezpečnostných vzdialenostiach od živých častí pre osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie.

Hlavný stavebný dvor a inžinierske siete k nemu :

Zariadenie staveniska ako i hlavný stavebný dvor pre stavbu bude určený pri odovzdaní staveniska dodávateľovi, kde budú upresnené požiadavky dodávateľa stavby.

1.1.2  Kapacita a využitie existujúcich objektov, alebo novovybudovaných objektov pre účely

zariadenia staveniska

Pre výstavbu kanalizačného potrubia si investor stavby určí plochu zariadenia staveniska pri odovzdaní stavby dodávateľovi.

1.1.3	Údaje o dopravných trasách

Prísun jednotlivých stavebných materiálov, hmôt a kapacít, ako aj stavebných mechanizmov je možný po jestvujúcich miestnych komunikáciách a cestnej komunikácii III.triedy.

Manipulačné presuny a skládkovanie :

Materiál pre stavbu bude skládkovaný po dohode investora a dodávateľa.

Rozvozná vzdialenosť 5 km.

.

Zvláštne opatrenia pri vykonávaní výstavby

- z hľadiska bezpečnosti práce pri výstavbe

Pri výstavbe je nutné dodržať bezpečnostné predpisy uvedené vo vyhláške MPSVaR SR č.147/2013 Zz. ,ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach.

- zabezpečenie z hľadiska požiarnej ochrany

Počas výstavby je práce potrebné realizovať tak, aby nebol obmedzený prejazd požiarnej techniky.

Dodávateľské zabezpečenie stavby :

Dodávateľ stavebnej časti – konkurzným konaním

Postup výstavby :

Stavba bude realizovaná ako ucelená časť.

Stavebné práce je potrebné realizovať nasledovne :

- vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí

- realizácia výkopových prác /odstránenie vozovky , výkop rýhy/

- realizácia lôžka pod potrubie

- pokládka potrubia

- skúška tesnosti kanalizácie

- tlaková skúška

- pokládka kanalizačných odbočení

- obsyp potrubia

- zásyp potrubia

- výkop a osadenie čerpacej stanice

- komplexné vyskúšanie ČS

- realizácia spätnej úpravy

Podmienky uvedenia stavby do prevádzky :

Dielo zhotovené v uvedenom rozsahu bude funkčné.

Podmienkou uvedenia do prevádzky je :

- pozitívny výsledok skúšok predpísaných v technických správach

- vydanie rozhodnutia o povolení uvedenia stavby do skúšobnej prevádzky

1.1.4 	Predpokladaný počet pracovníkov pri výstavbe :

Počet pracovníkov pri výstavbe si určí dodávateľ stavby podľa vopred vypracovaného harmonogramu.

1.1.5	Vplyv realizácie stavby na životné prostredie :

Stavba svojim charakterom značne zlepší životné prostredie v danej lokalite.

2.1	Lehota výstavby :

Lehota výstavy navrhovaná spracovateľom projektu stavby je 6 mesiacov.