STAVPROS PLUS s.r.o., Farská 46, 949 01 Nitra

Technická správa

Stavba :  Cyklotrasa Nitra – Dražovce

Zmena 06/2016

Objekt :  SO – 01 Cyklistická cestička

Stupeň :  DSP a R

Vypracoval : Ing. Miloš Gontko

Dátum         : 07/2014                                                                                  Príl. č. 1

1. Úvod

V rámci objektu „SO-01 Cyklistická cestička“ pre stavbu „pre stavbu „Cyklotrasa Nitra - Dražovce“ sa  vybuduje cyklistická cestička,  osadia sa zábradlia, trvalé dopravné značenie a spraví sa konečná úprava terénu.

2. Technické riešenie

Navrhovaná cyklistická cestička bude tvoriť spojnicu dvoch mestských častí v severozápadnej časti mesta Nitra. Výstavba cyklistickej cestičky je v súlade s navrhovanou územnoplánovacou dokumentáciou mesta a navrhovanou koncepciou cyklotrás. Výstavbu navrhovanej cyklistickej cestičky  si vyžiadala neexistujúca cyklistická cestička  v predmetnej lokalite a zvýšený počet cyklistov, ktorí sa pohybujú v trase budúcej cestičky.

V rámci výstavby novej cyklistickej cestičky, ktorá je trasovaná väčšinou  po hrádzi kanála Dobrotka, resp. pozdĺž brehovej čiary kanála, sa  navrhuje vybudovanie cyklistickej cestičky v úseku  od lávky pre peších ponad rieku Nitra v parku na Sihoti po kultúrny dom v mestskej časti Dražovce. Vzhľadom k tomu, že v rámci projektovej dokumentácie investora MH Invest, s.r.o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava „Príprava strategického parku Nitra“, ktorá rieši dotknuté územie, je v projekte  stavebný objekt „140 Preložka cyklotrasy“, ktorý rieši cyklotrasu v km 1,820 – 3,682 pôvodnej cyklotrasy, v rámci PD „Cyklotrasa Nitra – Dražovce sa bude riešiť prvý  úsek v km 0,000 – 1,820 a druhý úsek v km 3,682 – 3,758 60. V súčasnosti sa v mieste budúceho chodníka nachádza trávnatý porast s vyjazdenými koľajami.

Výstavba cyklistickej cestičky sa bude realizovať v dvoch úsekoch. Cyklistická cestička bude mať začiatok prvého úseku pri lávke pre peších ponad rieku Nitra v parku na Sihoti a koniec prvého úseku bude v km 1,820, od ktorého bude pokračovať cyklotrasa v rámci prípravy strategického parku. Začiatok druhého úseku, ktorý bude pokračovaním cyklotrasy vybudovanej v rámci prípravy strategického parku, bude v km 3,682 a koniec druhého úseku bude na  Kultúrnej ulici v mestskej časti Dražovce.

2.1 SO – 01 Cyklistická cestička

V rámci  výstavby cyklistickej cestičky sa vybuduje samotná cyklistická cestička,  osadí sa zábradlie, spraví sa trvalé dopravné značenie a konečná úprava terénu.

Cyklistická cestička bude mať začiatok prvého úseku pri lávke pre peších ponad rieku Nitra v parku na Sihoti a koniec prvého úseku bude v km 1,820, od ktorého bude pokračovať cyklotrasa v rámci prípravy strategického parku. Začiatok druhého úseku, ktorý bude pokračovaním cyklotrasy vybudovanej v rámci prípravy strategického parku, bude v km 3,682 a koniec druhého úseku bude na  Kultúrnej ulici v mestskej časti Dražovce.

V km 0,000 00 – 0,100 00 bude cyklistická cestička situovaná po jestvujúcej komunikácii ulice Nábrežie za hydrocentrálou až po hrádzu vedľa prístupovej komunikácie do ZsVS. Vedľa prístupovej komunikácie do ZsVS bude medzi komunikáciou a hrádzou cyklistická cestička šírky 2,0m a bude oddelená od komunikácie montovaným obrubníkom červenobielym dĺžky 23,5m a  oceľovým zábradlím dĺžky 28,5m. Ďalej bude pokračovať za premostením kanála po jeho ľavej strane v smere do Dražoviec. Smerovo je cyklistická cestička trasovaná na hrádzi a pozdĺž brehovej čiary kanála Dobrotka vo vzdialenosti 0,5m – 1,0m od brehovej čiary. Na trase po hrádzi je celkom sedem smerových oblúkov o polomeroch R = 75,0m, R = 68,0m, R = 102,0m, 240,0m, R = 68,0m, R = 75,0m a R = 103,0m. Dĺžka prvého úseku cyklistickej cestičky bude 1820,0m. Dĺžka druhého úseku cyklistickej cestičky bude 76,60m. Celková dĺžka cyklistickej cestičky bude 1896,60m. Pozdĺžny sklon cestičky bude 0,1% - 1,0%. Cyklistická cestička, vzhľadom k tomu, že  v úseku od km 0,100 00 po km 1820,0 je situovaná po hrádzi kanála Dobrotka, ktorá je šírky 2,5m, bude šírky 2,3m, aby sa nezasahovalo do koruny hrádze stavebnými úpravami. Z dôvodu jestvujúcich parcelných hraníc a jestvujúcej brehovej čiary, ktoré vytvárajú stiesnené pomery, bola šírka  cyklistickej cestičky v druhom úseku navrhnutá  šírky 2,0m.  Priečny sklon cyklistickej cestičky bude jednostranný 2% smerom ku kanálu Dobrotka. Konštrukcia cyklistickej cestičky, s ohľadom na pohyb mechanizmov po hrádzi a brehoch pri kosení trávy,  bola navrhnutá po dohode so zástupcom SVP š.p., OZ Piešťany, Správa povodia Dolnej Nitry v nasledovnom zložení:

- asfaltový betón                                                       AC 11 O; I                 40mm

- obaľované kamenivo                                              AC 22 P; I                100mm

- lôžko z drobnej drvy fr. 8-16mm                           ŠD                               30mm

- štrkodrvina fr. 0-45mm                                          ŠD                             170mm

340mm

Cyklistická cestička bude lemovaná zo strany zelene betónovými cestnými obrubníkmi  1000x200x100mm, uloženými do lôžka z betónu s bočnou operou, zapustenými na úroveň cestičky.

V km 1,100 a 1,690 00 ponad kanál Dobrotka zrealizované betónové premostenia. V mieste križovania cyklistickej cestičky s premosteniami bude konštrukcia cestičky nasledovná:

- kryt cementobetónový                                          CB                              200mm

- štrkopiesok fr. 0-63mm                                         ŠP                              150mm

350mm

Zábradlie sa osadí  v úseku v km 1,120 00 – 1,148 00 pod mostom popod rýchlostnú komunikáciu R 1. Zábradlie v tomto úseku bude z oceľových z trubiek DN 40/1,8mm. Výška zábradlia bude 1,02m. Ukotvenie do múrika bude 0,6m.. Osadené bude do betónových pätiek z betónu B 10 600x400x300mm. Zábradlie sa natrie olejovou farbou žltou. Zábradlie sa osadí tiež v úseku vedľa prístupovej komunikácie do ZsVS.

Pri kultúrnom dome sa osadia dva stojany na bicykle a tiež sa osadí informačný nosič, ktorý bude informovať o cyklotrasách.

Po vybudovaní cyklistickej cestičky sa spraví trvalé dopravné značenie. Na ulici Nábrežie za hydrocentrálou sa z oboch strán úseku, ktorý budú používať aj cyklisti, osadia zvislé dopravné značky A 16 – Pozor cyklisti. Na začiatku úseku cyklistickej cestičky a na rozhraní cyklistickej cestičky a miestnej komunikácie sa osadia  zvislé dopravné značky C 8 – Cestička pre cyklistov a C 18 – Koniec príkazu.  Na rozhraní cyklistickej cestičky a Kultúrnej ulice sa osadia  zvislé dopravné značky C 8 – Cestička pre cyklistov a C 18 – Koniec príkazu.

Na jestvujúcej komunikácii ulica Nábrežie za hydrocentrálou sa vyznačia vodorovným značením V 8c – Koridor pre cyklistov -  piktogramy znázorňujúce pohyb cyklistov po komunikácii. Tieto sa vyznačia zelenou farbou.

## 3.   Rôzne

Prebytočná zemina a vybúraná suť sa odvezú na skládku prebytočnej zeminy, ktorú určí investor.

UPOZORNENIE!!!

Pred zahájením výstavby je potrebné spraviť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí za účasti organizácií, ktoré ich spravujú.

V Nitre, jún 2016