Príloha č. B.2 súťažných podkladov – Špecifikácia požiadaviek na vykonanie diela

Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, stavebný objekt SO 113-00 Jána Pavla II.

Špecifikácia požiadaviek na vykonanie diela „Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, stavebný objekt SO 113–00 Jána Pavla II.“, ktoré vychádzajú z vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov a organizácií, vlastníkov a správcov inžinierskych sietí a zariadení, ktorých siete a zariadenia sa nachádzajú v mieste/blízkosti staveniska SO 113-00, a ktoré je zhotoviteľ povinný pri vykonávaní diela v celom rozsahu rešpektovať:

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody

a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice:

- štátna správa ochrany prírody a krajiny:

- povinnosť ochrany drevín (stromov a krovitých porastov) v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

- štátna správa odpadového hospodárstva:

- zakazuje sa podľa § 18 ods. 3 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch,

- držiteľ odpadu je povinný podľa § 19 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch  ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ust. § 40c zákona o odpadoch,

- stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov,

- iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu,

- nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad ukladať na riadenú skládku stavebných odpadov,

- v prípade výskytu nebezpečného odpadu odovzdať ho organizácii s oprávnením podľa platných predpisov,

- predložiť doklad o spôsobe nakladania s odpadmi vznikajúcimi v priebehu výstavby

- štátna vodná správa:

- pri križovaní resp. súbehu podzemných sietí (vodovod, kanalizácia) je potrebné dodržať príslušné STN a zachovať ich ochranné pásma.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Park obrancov mieru 1, 040 01 Košice:

- varovný pás – umiestnenie hneď vedľa obrubníka (tesne pred vyznačeným priechodom) - musí kopírovať tvar obrubníka, jeho dĺžka musí byť zhodná so šírkou priechodu,

- signálny pás – drážky musia smerovať v smere priechodu, dĺžka min. 1 200 mm (výnimočne menej), umiestnenie v osi priechodu,

- vodiaci pás – musí nadväzovať na signálne pásy, musí byť vedený v smere prechádzania cez priechod.

Krajský pamiatkový úrad v Košiciach, Hlavná 25, 040 01 Košice:

- ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je povinnosť postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach, krajský dopravný inšpektorát,

Kuzmányho 8, 041 02 Košice:

-	predložiť k posúdeniu vypracovaný návrh organizácie dopravy s reálnym stavom situácie spracovaný autorizovaným stavebným inžinierom, opatrený jeho otlačkom pečiatky – na základe vzorových schém tvoriacich prílohu TP 069 (TP 06/2013) pre použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest vydaných MDVRV SR, SCDPK účinných od 15.11.2013,

- 	požiadať príslušný dopravný inšpektorát o súhlas pre povolenie na čiastočné (úplné) uzatvorenie premávky v konkrétnom termíne.

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice - HV rozvody sústavy CZT Košice, oznamovací a elektrický kábel:

- 	prísne rešpektovať inžinierske siete TEKO, a.s.,

- pri zemných prácach dodržať priestorovú normu STN 73 6005, zákon č. 657/2004 Z. z. - § 36 (ochranné pásmo), v ochrannom pásme realizovať ručný výkop,

- pred začatím výkopových prác objednať (min. 3 dni pred požadovaným termínom) presné vytýčenie inžinierskych sietí TEKO, a.s. (potrubná časť, oznamovací kábel, el. káblová prípojka),

- pri prácach v ochrannom pásme predmetných zariadení, a ku každému výkopu, pri ktorom dôjde ku križovaniu alebo súbehu, prizvať pred zasypaním pracovníkov TEKO, a.s. na kontrolu stavu izolácie, stavu nepoškodenosti predmetného zariadenia, dodržania STN 73 6005, a v prípade odkrytia zariadenia je ho možné znova zasypať iba so súhlasom TEKO, a.s.,

- pred začatím prác zvolať pracovné stretnutie so zástupcami TEKO, a.s. (koordinácia prác).

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spol. s r. o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice (ďalej len „TEHO s.r.o.“) – v blízkosti zariadenia a podzemné siete a rozvody:

- v prípade potreby presného vytýčenia/pred začatím stavebných prác objednať u spol. TEHO s.r.o. vytýčenie podzemných rozvodov,

- pri realizácii stavby dodržať STN a ochranné pásmo tepelných rozvodov podľa zákona č. 657/2004 Z. z, § 36,

- v miestach súbehu a kríženia s teplovodným potrubím, káblovými rozvodmi a v ich ochrannom pásme výkopy realizovať ručne,

- odkryté vedenia zabezpečiť tak, aby nedošlo k ich poškodeniu,

- pred začatím zásypových prác požiadať TEHO s.r.o. o kontrolu podzemných vedení,

- bezodkladne oznámiť poškodenie podzemných vedení na dispečing TEHO s.r.o., Košice.

Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice (ďalej len „VSD, a.s.“) - podzemné NN a VN vedenia:

- rešpektovať ochranné pásma v zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z. z.,

- v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je o. i. zakázané – zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, uskladňovať ľahko horľavé látky alebo výbušné látky, vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, elektrické vedenie  a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy,

- v prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia neporušiť stabilitu podperných bodov a uzemňovaciu sústavu elektrického vedenia,

- pri prácach v blízkosti vedenia dodržať bezpečné vzdialenosti podľa STN,

- v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je o. i. zakázané – zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy, vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu,

- pred začatím zemných prác objednať vytýčenie káblov,

- v prípade križovania podzemného vedenia, alebo súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť vedenie proti vzniku previsu,

- odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu,

- pri križovaní, resp. súbehu vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané min. vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1, 2,

- pred zasypaním odkrytého kábla VSD, a.s.  prizvať zástupcu spoločnosti (kontaktovať min. 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla) kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia,

- pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebná ochrana el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a STN 73 6005.

SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (ďalej len „SPP-D“) – STL, NTL plynovody a prípojky, plynárenské zariadenia, prepojovací  kábel:

- pred začatím výkopových prác/vykonávania iných činností objednať presné vytýčenie plynárenských zariadení,

- oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení SPP-D najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,

- zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností,

- umožniť vstup na stavenisko zástupcovi SPP-D a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie je povinnosť kontaktovať pred zasypaním zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

- odkryté plynovody, káble ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,

- nad trasou plynovodu sa nesmú realizovať terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D,

- dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel plyn (TPP), najmä 702 01, 702 02,

- rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať min. odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v ochrannom pásme plynárenských zariadení sa v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike nesmú umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

- dodržať krytie existujúcich plynárenských zariadení min. 80 cm od horného okraja po základ navrhovanej komunikácie,

ďalšie požiadavky SPP-D:

- pred začatím výkopových prác požiadať o presné vytýčenie plynárenských sietí,

- pri prácach dodržiavať STN EN 1594, STN 73 6005, TPP 906 01, TPP 702 01, TPP 702 02, § 79 a § 80 energetického zákona č. 251/2012 Z. z. (ochranné pásma), vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 a ostatných súvisiacich noriem a predpisov,

- pri predpokladanom stretnutí a pri križovaní plynovodných rozvodov vykonať ručný výkop, v prípade obnaženia plynovodných sietí je ich možné zasypať iba so súhlasom SPP, a.s.,

- je zakázané robiť výkopové práce v ochrannom pásme plynovodu v zmysle energetického zákona č. 251/2012 Z. z. kopacím mechanizmom. Výkopy realizovať len ručne.

- podľa energetického zákona č. 251/2012 Z. z., TPP 700 02 dodržať ochranné pásmo plynovodu,

- dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia plynovodu a plyn. prípojok,

- uložiť poklopy armatúr do novej nivelety cesty, chodníka, zelene,

- bezpodmienečne dodržať priestorovú normu STN 73 6005,

- subjekt, ktorý vykonáva zemné práce v ochrannom pásme plynárenských zariadení je povinný dodržiavať povinnosti uvedené v: zápise z vytyčovania plynárenských zariadení, TPP 700 02 „Technické a bezpečnostné podmienky na predchádzanie poškodzovania plynárenských zariadení prevádzkovateľa distribučnej siete subjektmi tretej strany“,

- základné povinnosti pri výkone zemných prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení – súhrn základných povinností, ktoré je subjekt povinný dodržiavať:

- po dobu vykonávania prác je zakázané poškodzovať nadzemné a podzemné zariadenia,

- výkop strojným mechanizmom na základe predchádzajúceho vytýčenia osi plynovodu sa môže uskutočňovať po predchádzajúcom vytýčení vo vzdialenosti:

najviac 1,0 m od vonkajšieho obrysu plynovodu s max. prevádzk. tlakom do 0,4 Mpa vr.,

1,5 m od vonkajšieho obrysu plynovodu s max. prevádzkovým tlakom nad 0,4 MPa,

- výkopové práce mechanizmami sa vykonávajú rovnobežne s osou podzemných zariadení,

- pokiaľ z technických dôvodov sú pri výkopových prácach mechanizmy postavené kolmo k osi podzemných zariadení, výkopové práce sa vykonávajú iba smerom od podzemných zariadení,

odkryté plynovody, káble, ostatné inž. siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,

- pri všetkých prácach v ochranných pásmach plynárenských zariadení je osoba povinná používať vhodné náradie, nástroje, ochranné a pracovné prostriedky a dodržiavať povinnosti uvedené v tomto predpise,

- v ochrannom pásme distribučnej siete je zakázané používanie otvoreného ohňa a vykonávanie prác spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a výbuch bez zvláštneho povolenia prevádzkovateľa,

- pri prácach s jedmi a horľavinami I. a II. tr. je potrebné dodržiavať všetky príslušné bezpečnostné predpisy, najmä prísl. ust. NV SR č. 355/2006 Z. z.o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov a nariadenia vyplývajúce z vyhl. MV SR č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov, NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v znení neskorších predpisov. Po ukončení prác s týmito látkami musia byť tieto látky umiestnené do uzatvorených nádob a uložené na uzamknutom mieste, spĺňajúcom ustanovenia o skladovaní, zásady bezpečnej manipulácie a označenia priestorov skladovania,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,

- pred realizáciou zemných prác je subjekt, ktorý bude vykonávať zemné práce v ochrannom pásme plynárenského zariadenia, povinný požiadať SPP–D o vytýčenie,

- ak bolo pri výkopových prácach odkryté plynárenské zariadenie, je subjekt, ktorý zodpovedá za realizáciu zemných prác povinný prizvať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na kontrolu obnaženého plynárenského zariadenia,

- každé poškodenie zariadenia SPP–D musí byť ihneď ohlásené prevádzkovateľovi distribučnej siete,

- pohyb všetkých vozidiel musí byť vykonávaný zásadne mimo osi podzemných zariadení distribučnej siete SPP-D, v prípade potreby prejazdu cez prevádzkované podzemné zariadenia SPP-D musí byť prejazd zabezpečený tak, aby tieto neboli poškodené (napr. umiestnenie ochranných betón. panelov a pod.),

Podrobnejšie informácie o pravidlách práce v blízkosti plynárenských zariadení sú uvedené v TPP (technické pravidlo plyn) 700 02, ktoré je voľne dostupné na webe SPP-distribúcia, a.s..

SPP-D dôrazne žiada pri realizácii zemných prác v ochranných pásmach plynárenských zariadení dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z predmetného TPP 700 02.

- pri prácach v ochrannom a bezpečnostnom pásme, ku každému výkopu, pri ktorom dôjde k obnaženiu plynovodu a prípojok a pri uložení nového plynového potrubia pred zasypaním prizvať pracovníkov SPP – D na kontrolu stavu izolácie, obsypu a dodržania priestorovej normy,

- geometricky zamerať všetky miesta križovania so zariadeniami v správe SPP-D, polohové zameranie v S-JTSK, výškové zameranie Bpv – zameranie 3 bodov /bod v mieste križovania po 1 bode na každú stranu od plyn. zariadenia/, v prípade odkrytia aj 2 jeho body. Zameranie bude obsahovať súradnice „X, Y“ a absolútnu výšku „Z“ – odovzdať v digitálnej forme spolu s PD na SPP-D – oddelenie prevádzky KE-MI.

- v prípade poškodenia izolácie na plynovodnom potrubí bezodkladne informovať pracovníkov SPP-D, aby sa predišlo možnej korózii plynových rozvodov, úniku plynu a prípadnému výbuchu.

Dopravný podnik mesta Košice a. s., Bardejovská 6, 043 29 Košice (ďalej len „DPMK, a.s.“) - podzemné vedenia a iné zariadenia DPMK (trakčné stožiare, trolejové vedenie, napájač) 	a podzemné vedenia a zariadenia verejného osvetlenia (ďalej len „VO“):

- objednať vytýčenie podzemných vedení,

- dodržanie všeobecných podmienok pre stavebné a montážne práce v ochrannom pásme podzemných a nadzemných zariadení DPMK, a.s. a podmienok týkajúcich sa trakčných stožiarov:

- dodržať STN 73 6005 a ochranné pásma v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike, 	v prípade obnaženia káblových vedení, zabezpečiť vedenie proti previsom a proti 	vypadnutiu kábla z káblovej trasy a neodkladne ohlásiť zásah do ochranného pásma 	správcovi zariadení DPMK, a.s.. K opätovnému zasypaniu výkopu môže dôjsť len 	po písomnom súhlase správcu v stavebnom denníku zhotoviteľa,

- po úprave dispozície stavby a príslušných parciel musí zostať umiestnenie stožiarov trakčného 	vedenia v súlade s ust. platnej legislatívy a technických noriem,

- počas stavebných prác nedôjde k žiadnym zásahom do základov trakčných stožiarov a ani 	k žiadnym zásahom do trakčných stožiarov a ich základov, bude zaistená ich stabilita,

- trakčné stožiare nesmú byť realizáciou stavby dotknuté,

- súčasné zariadenie VO nesmie byť stavbou poškodené ani inak dotknuté, zaistiť ochranu súčasného VO, hlavne káblov pred poškodením vozidlami alebo inou mechanizáciou,

- pracovníkov realizujúcich výkopové práce preukázateľne oboznámiť s vyznačenou polohou a hĺbkou podzemných vedení VO, výkop realizovať s najväčšou opatrnosťou, ručne 1 m od okrajov existujúcich vedení VO, v prípade poškodenia vymeniť celé káblové pole,

- v prípade obnaženia existujúcich podzemných vedení VO je možné ich zasypať len so súhlasom správcu, kvôli kontrole neporušenosti vedenia, pri spätnom zásype odkopaných vedení, musí byť tento urobený tak, aby bola dodržaná pôvodná skladba obsypu danej siete,

- všetky zásahy do zariadení VO musia byť dopredu objednané a odsúhlasené,

- akékoľvek poškodenie podzemných vedení alebo iný styk so súčasným zariadením VO je nutné okamžite hlásiť správcovi.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., závod Košice, Komenského 50, 042 48 Košice (ďalej len VVS a.s.) - verejný vodovod a kanalizácia:

- presnú trasu inžinierskych sietí VVS a.s., ako aj prípojok určiť (objednať) vytýčením priamo v teréne,

- dodržať ochranné pásmo pre vodovod a kanalizáciu dané zákonom, t.j. do DN 500 mm min. 1,5 m a nad DN 500 mm min. 2,5 m na obidve strany potrubia, zvislé značenie osadiť mimo ochranné pásmo potrubia, rešpektovať zariadenia verejného vodovodu a kanalizácie (napr. hydrant, šachta, uzávery a pod.) a vyzdvihnúť do nivelety novej povrchovej úpravy komunikácie. Krytie potrubia nesmie byť zmenené max. + 15 cm od jestvujúcej nivelety terénu,

- k realizácii zmeny napojenia dažďových vpustí na verejnú kanalizáciu objednať účasť pracovníka VVS a.s. a oznámiť začiatok zemných prác,

- vodohospodárske zariadenie v plnom rozsahu rešpektovať a zachovať požiadavky STN 73 6005,

- po ukončení výstavby zápisnične odovzdať VVS a.s. osadenie poklopov, uzáverov, šachiet a hydrantov v trase realizácie rekonštrukčných prác (v zápisnici uviesť počet a druh vytýčených a upravovaných vodárenských zariadení).

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – siete elektronických komunikácií /SEK/:

- rešpektovať ochranné pásmo (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z). a zároveň  dodržať ust. § 65 zák. č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu,

- je zakázané zriaďovať skládky materiálu a zriaďovať stavebné dvory počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení,

- dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK spol. Slovak Telekom, a.s. – povinnosť vykonať všetky objektívne účinné opatrenia a zabezpečiť:

- pred začatím zemných prác objednať vytýčenie a vyznačiť polohu zariadenia priamo 	na povrchu terénu,

- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou zariadenia a s podmienkami na jeho ochranu,

- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +- 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,

- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),

- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,

- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),

- bezodkladné ohlásenie každého poškodenia zariadenia Slovak Telekom, a.s.,

- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami,

- zvýšenie/zníženie krytia káblov len so súhlasom Slovak Telekom, a.s.,

- dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

DELTA ONLINE spol. s r. o., Pri salaši 2, 040 17 Košice -  podzemné telekomunikačné vedenia:

- 	pred začatím prác objednať vytýčenie u prevádzkovateľa vedenia a vyznačiť polohu priamo na povrchu terénu,

- preukázateľné oboznámenie a dostatočné poučenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať  práce v blízkosti vedenia o polohe vedenia, ochrannom pásme, povinnosti ochrany, nezasahovania do vedenia a zodpovednosti za spôsobenú škodu,

- v prípade odkrytia podzemného vedenia alebo narušenia vedenia (vrátane dočasného zdeformovania, natiahnutia, narušenia izolácie a pod.) bezodkladne oznámiť túto skutočnosť prevádzkovateľovi vedenia a rešpektovať prevádzkovateľom stanovené opatrenia pre minimalizáciu škody. Ak narušené vedenie nie je možné opraviť bez zhoršenia požadovaných parametrov, bude narušenie opravené výmenou dotkmutého úseku vedenia medzi najbližšími rozvádzačmi,

- prevádzkovanie a ochranu vedení elektronických komunikačných sietí v SR upravujú právne 	predpisy, a to najmä zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len 	„ZEK“),vedenia siete sú chránené ochranným pásmom (0,5 až 1,5 m na každú stranu 	vedenia) - §66 ods. 4 až 6 ZEK,

- podľa § 68 ods. 6 ZEK je v ochrannom pásme zakázané umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete, a tiež vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku sietí, pridružených prostriedkov a služieb,

-	podľa § 68 ods. 1 a 2 ZEK je každý povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou 	nepoškodzoval vedenia a nerušil prevádzku sietí alebo služieb a neoprávnene nezasahoval 	do siete a do poskytovania služieb, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

SWAN KE, s. r. o., Juhoslovanská 2/A, 040 13 Košice – podzemné vedenie:

-	dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005,

-	realizáciu výkopových prác 0,5 m od trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení 	/ochranné pásmo/ vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných 	mechanizmov v zmysle § 66 a § 68 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách,

-	objednať vytýčenie jestvujúcich káblov u ich vlastníka ( spol. SWAN KE, s.r.o.),

-	vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času /uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť,

-	pri stavebných prácach si počínať tak, aby nedošlo k poškodeniu optických káblov.

ANTIK Telecom s. r. o., Čárskeho 10, 040 01 Košice (ďalej len „ANTIK“) – podzemné siete a zariadenia:

-	pred začatím zemných prác objednať vytýčenie káblov u spol. ANTIK,

-	v okolí káblov -3 m – je potrebný ručný výkop,

-	v prípade križovania alebo súbehu výkopu s podzemným vedením je bezpodmienečne nutné 		zaistiť vedenie proti vzniku previsu,

-	odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu,

-	pri križovaní resp. súbehu vedenia spol. ANTIK s novo ukladanými inžinierskymi sieťami, 	musia byť dodržané min. vzdialenosti stanovené v priestorovej norme STN 73 6005,

-	pod spevnenými plochami je potrebné uložiť káble a rúry spol. ANTIK do betónových 	žľabov typu TK2, pod a nad betónové žľaby umiestniť železobetónovú dosku 	a na telekomunikčnú šachtu umiestniť poklop triedy D400,

-	pred zasypaním odkrytých chráničiek spol. ANTIK je nutné prizvať zástupcu spol. ANTIK kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.

UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., Prevádzkareň: Alvinczyho 14, 040 01 Košice (ďalej len „UPC“) – príprava položenia novej siete v lokalite:

- pred začatím prác osloviť pracovníka UPC,

- pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia UPC – objednať u UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení, bezpodmienečne a bezvýhradne dodržať ochranné pásma podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. a príslušných STN, preukázateľne oboznámiť pracovníkov s vytýčenou a vyznačenou polohou zariadení a na možnú polohovú odchýlku +-30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali v ich ochrannom pásme nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) - tzn. len ručný výkop, pri križovaní so zariadeniami UPC prizvať k ukladaniu a zásypu zástupcu UPC, odkryté časti siete zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu, k spätnému zásypu prizvať zástupcu UPC, previesť zhutnenie zeminy pod trasou a zásyp realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou, obnoviť krytie a značenie markermi, dodržať niveletu terénu a dostatočné krytie sietí UPC. Je zakázané budovanie zariadení a skládok nad trasou UPC, prechádzanie ťažkých vozidiel bez vykonanej ochrany proti mechanickému poškodeniu. Každé poškodenie bezodkladne oznámiť spol. UPC, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.