B1 – SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU - VEDĽA MŠ SLIMÁČIK,

TRENČÍN

DÁTUM: FEBRUÁR 2018

STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

GENERÁLNY PROJEKTANT: GREEN PROJECT, s.r.o..

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

1.1 STAVBA

Názov projektu: Revitalizácia vnútrobloku – vedľa M.Š. Slimáčik, Trenčín

Stupeň dokumentácie: PD pre stavebné povolenie

Miesto stavby: ul. M. Turkovej, Trenčín, okres Trenčín

Katastrálne územie: Trenčín

Číslo parcely: 1531/352, 1531/353

1.2 STAVEBNÍK A INVESTOR

Investor: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín

1.3 PROJEKTANT

- Generálny projektant: Green project, s.r.o., Legionárska 642/31, 911 01 Trenčín

- H.I.P.: Ing. Tomáš Pecucha

- Projektant: architektonicko – stavebná časť: Ing. Martin Laššo, Ladislav Kossuth

- Sadovnícke úpravy: Ing. Patrik štefan

- Elektroinštalácie: Ing. Richard Ďuriš

2. HLAVNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY A PREVÁDZKY

Z dlhodobého hľadiska bolo potrebné pristúpiť ku komplexnému návrhu revitalizácie plôch vnútrobloku medzi ulicami Márie Turkovej a Hodžovej, pri M.Š. Slimáčik, na sídlisku Sihoť v Trenčíne.

Vnútroblok po rekonštrukčných prácach spevnených plôch, rekonštrukcii verejného osvetlenia, revitalizácie zelene, úprave odtoku zrážkových vôd, doplnení mobiliáru a doplnení hracích prvkov bude naďalej slúžiť pôvodnému účelu a to najmä pre oddych a aktivity v prírodnom prostredí pre domácich obyvateľov. Vplyvom navrhovaných zásahov nedôjde ku zmene charakteru prostredia.

3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Ako východiskové podklady pre spracovanie projektovej dokumentácie boli použité nasledovné

podklady:

- požiadavky investora na rozsah prác

- dendrologický prieskum - inventarizácia zelene, AWE ATELIER s.r.o., Piešťany 01/2018

- geodetické zameranie jestvujúceho stavu

- katastrálna mapa – Trenčín

- technické špecifikácie jednotlivých dodávateľov

- fotodokumentácia

4. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ  RIEŠENIE STAVBY

ÚČEL PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

Cieľom projektovej dokumentácie je komplexná revitalizácia a úprava vybraného verejného priestoru s cieľom zhodnotnenia urbanizovaného životného prostredia a zlepšenia environmentálnych aspektov. Zároveň ide tiež o podporu budovania zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach. Výsledkom navrhovanej revitalizácie má byť systémová obnova a tvorba zelene, dobudovanie vybavenosti a programu (mestský mobiliár, detské hracie zariadenia, drobná architektúra) a rekonštrukcia prvkov infraštruktúry (komunikácie, spevnené plochy, osvetlenie) vybraného mestského vnútrobloku. Uvedené opatrenia majú prispieť k rozvoju a podpore environmentálnej, rekreačnej a spoločenskej funkcie verejného priestranstva, ako životného priestoru obyvateľov mesta.

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY OBJEKTU

Riešené územie predstavuje verejné priestranstvo - samostatný obytný vnútroblok v mestskej časti Sihoť, Trenčín. Je ohraničený ulicami M. Turkovej a Hodžova, bezprostredne susedí s MŠ Slimáčik. Značnú časť plochy o celkovej výmere 2772m2 zaberajú dve asfaltové športové ihriská. Zvyšok je zatrávnený, v hojnom počte porastený prevažne listnatými drevinami (brezy, javory). Stav športových ihrísk (poškodený povrch) neumožňuje ich plnohodnotné využívanie. Absencia dodatočného vybavenia (mobiliár, drobná architektúra, osvetlenie) a zanedbaná parková úprava nevytvára podmienky pre ďalšie využitie pre potreby obyvateľov okolitých bytových domov. Prepojenie väčšej spevnenej plochy s okolitými komunikáciami je asfaltovými chodníkmi. Menšia asfaltová plocha je umiestnená v zelených plochách bez prístupu pomocou spevneného chodníka.

Cez zatrávnenú plochu je diagonálne vyšliapaný chodník  obyvateľmi okolitých domov.

Novonavrhnutá dispozícia rešpektuje požiadavky zadávateľa.

Navrhnuté sú nové chodníky s povrchom z asfaltobetónu, z cestného betónu s „metličkovaným“ povrchom, spevnené plochy z maloformátovej betónovej dlažby a hracie prvky s bezpečnostným povrchom z EPDM. V spevnených plochách sú umiestnené prvky mestského mobiliáru.

Hlavná trasa chodníka rešpektuje potrebu prechodu z ulice M Turkovej –BD č. 24- 44 smerom k BD Hodžova č.71- 81. Navrhnuté trasy umožňujú diagonálny prechod cez riešené územie.

Na hlavnej trase je umiestnená centrálna plocha s hracími prvkami osadenými na ploche s povrchom z EPDM.

V časti riešenej plochy sú chodníky s betónovým povrchom, umožňujúce bicyklovanie detí napr. z priľahlej škôlky a ďalšie chodníky umožňujúce prechod cez riešenú plochu.

Z hľadiska polohy a stavu sa stavenisko javí ako vhodné. Má rovinatý charakter a je prístupný priamo z miestnej komunikácie. Projektantom neboli zistené, zamerané a overené žiadne nadzemné a podzemné vedenia, objekty a iné predmety obmedzenia.

5. PARAMETRE STAVBY

5.1 RIEŠENÉ ÚZEMIE: 2772m2

5.2 PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE:

Asfaltový povrch vrátane podkladových vrstiev		                           1210,82m2

Mlatový povrchu vrátane podkladových vrstiev		                               21,84m2

Spevnené plochy spolu		                                                                  1232,66m2

Zeleň                                                                                                            1539,34m2

5.3 NOVÉ KONŠTRUKCIE

Betónový povrch:				                                         245,90 m2

Maloformátová betónová dlažba:		                                         113,17 m2

Asfaltový povrch                                                                                           225,50 m2

Bezpečnostný povrch EPDM                                                                        151,00 m2

Spevnené plochy spolu               		                                        735,57 m2

Zeleň                                                                                                            2036,43m2

6. POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV, KONŠTRUKCIÍ A PRÁC

6.1  ARCHITEKTONICKO- STAVBENÉ RIEŠENIE:

6.1.1 BÚRACIE PRÁCE:

Pre potreby návrhu novej dispozície bude potrebné vykonať búracie práce v nasledujúcom rozsahu:

- Vybúranie asfaltového povrchu vrátane podkladových vrstiev		 1210,82m2

- Vybúranie mlatového povrchu vrátane podkladových vrstiev		     21,84m2

- Vybúranie parkových bet. obrubníkov osadených do betónu                       16,80m

- Odstránenie zatrávnených plôch					   204,50 m2

- Vybúranie bet. múrika pieskoviska                                                                    12m

- Demontáž lavičiek                                                                                               4ks

- Demontáž kruhovej lavičky                                                                                  1ks

- Demontáž kovových stĺpikov                                                                               7ks

- Demontáž basketbalového koša                                                                         1ks

Asfaltové plochy sú v zložení: - liaty asfalt – 50mm + betón 150mm+ kamenivo 200mm

Mlatový povrch je v zložení: mechanicky spevnené kamenivo – 300mm

Betónové parkové obrubníky sú osadené do betónu, s bočnou oporou.

Vybúranie prvkov mobiliáru a vybavenia športovísk, vrátane betónových základových konštrukcií.

POZNÁMKA:

Podkladné vrstvy jednotlivých skladieb budú posúdené a po rozdrvení opätovne použité ako podkladné vrstvy navrhovaných konštrukcií.

Vybúrané betóny budú odvezené do priestorov Mestského hospodárstva, kde budú rozdrvené, vytriedené a následne použité do podkladových vrstiev spevnených plôch.

Vybúraný asfalt bude odvezený na skládku, resp. do recyklačnej firmy.

6.1.2 NOVÉ KONŠTRUKCIE:

VÝKOPY

Pre potreby založenia spevnených plôch a osadenia herných prvkov a mobiliáru je nutné previesť výkopové práce. Výkopové práce sa budú prevádzať mechanizmami, prípadne ručne.

Križovania, resp. súbehy  prípojok s ostatnými inž. sieťami musia vyhovovať STN  73 6005. Pred zahájením zemných prác zabezpečí investor presné vytýčenie jestv. dotknutých inž. sietí ich správcami resp. prevádzkovateľmi !!!

ODVÁDZANIE DAŽĎOVÝCH VÔD

Navrhnuté je odvádzanie dažďových odpadových vôd zo spevnených plôch do priľahlého terénu. Takéto riešenie nemá vplyv na životné prostredie nakoľko sa jedná o čistú dažďovú vodu. Navrhované je aj priečne odvodnenie všetkých komunikácií tak, aby sa voda nezhromažďovala a nespôsobovala technické ani estetické problémy. Odvodneniu plochy bezpečnostného povrchu z EPDM dopomáhajú drenážne rúry DN100 osadené pod touto plochou vo vyhĺbených ryhách, ktoré sú prostredníctvom zbernej vetvy DN160 odvedené do vsakovacej jamy 2x2x2m vystlanej geotextíliou a vyplnenej kamenivom fr.63/125mm. Vsakovacia jama je osadená v rámci zazelenených plôch. Drenážne rúry sú osadené v ryhách(spádovanie smerom ku vsakovacej jame) vystlaných geotextíliou 300g/m2 a obsypaných v rámci ryhy kamenivom fr.16/32mm.

KONŠTRUKCIE SPEVNENÝCH PLÔCH

Navrhnuté sú nové spevnené plochy:

Betónový povrch s povrchovou úpravou metličkovaním:

Skladba:	- Betón CBIII – metličková povrchová úprava		160 mm

- Štrkodrva fr. 0 – 32mm  Edel2 = 80MPa			150 mm

- Štrkodrva fr. 0 – 63mm  Edel2 = 60MPa			150 mm

- Geotextília 300g/m2

- Zhutnený rastlý terén     Edel2 = 30MPa

Betónový povrch je navrhnutý s obrubou z plechových pozinkovaných obrubníkov osadených do betónu s bočnou oporou.

Každé 4m je potrebné narezať dilatačné škáry do hĺbky 1/3 celkovej hrúbky betónovej dosky. Následne tieto škáry musia byť utesnené kruhovým PE profilom a pružným PU tmelom, najskôr 28 dní od ukončenia betonáže.

Maloformátová betónová dlažba:

Skladba:	- Maloformátová betónová dlažba 			60 mm

- Dlažobné lôžko fr. 4 - 8mm				40 mm

- Štrkodrva fr. 32 – 63mm  Edel2 = 80MPa            	150 mm

- Štrkodrva fr. 0 – 63mm    Edel2 = 60MPa		150 mm

- Geotextília 300g/m2

- Zhutnený rastlý terén       Edel2 = 30MPa

Maloformátová dlažba je po obvode ohraničená s obrubou z plechových pozinkovaných obrubníkov osadených do betónu s bočnou oporou, resp. v miestach styku s asfaltovým chodníkom parkovým obrubníkom s rovnou vrchnou hranou osadených do betónu s bočnou oporou.

POZNÁMKA:

Odporúčaná je maloformátová betónová dlažba „Semmelrock  Naturo“, farba bledá žula, ukladaná do sústredených kruhov – kopíruje obrubníky. Skladba je navrhnutá pre túto malooformátovú dlažbu. V prípade inej alternatívy je nutné opätovné posúdenie skladby. Farebné prevedenie bude upresnené na základe predložených vzorkovníkov investorom.

Asfaltobetónový povrch:

Skladba:	- Asfaltový betón ACo11 50/70 II STN EN 13108-1		  30 mm

- Spojovací postrek PS STN EN 736129, 0,5kg/m2

- Kamenivo spevnené cementom CBGM 8/10 fr. 0 – 16mm	200 mm

- Štrkodrva 31,5/45/GC     Edel2 = 70MPa		            	200 mm

- Geotextília 300g/m2

- Zhutnený rastlý terén       Edel2 = 30MPa

Ohraničenie plochy chodníkov, ktorá je tvorená asfaltobetónovou vrchnou vrstvou je navrhnuté z betónového parkového obrubníka s rovnou hranou. Napojenia na jestvujúcu komunikáciu je potrebné výškovo prispôsobiť a vytvoriť tak bezproblémový prechod. Napojenie chodníka na jestvujúce komunikácie je tvorené sklopeným cestným betónovým obrubníkom osadeným do betónového lôžka.

Dopravné riešenie sa návrhom novéhých asfaltobetónových chodníkov nemení. Zvislé a vodorovné dopravné značenie musí ostať nezmenené.

Bezpečnostný povrch z EPDM:

Skladba:	- Vrchná vrstva EPDM granulát+ PU pojivo		              10 mm

- Spodná tlmiaca vrstva SBR granulát+ PU pojivo                         25 mm

- Zakalovacia vrstva fr.0-4mm                                                        10 mm

- Vyrovnávacia vrstva fr.4-8mm, zhutnenie                                    40 mm

- Štrkodrva fr.16-32mm      Edel2 = 80MPa	     	            	  50 mm

- Štrkodrva fr.32-63mm      Edel2 = 60MPa	              	200 mm

- Geotextília 300g/m2

- Zhutnený rastlý terén       Edel2 = 30MPa

Bezpečnostná plocha z EPDM je po obvode ohraničená s obrubou z plechových pozinkovaných obrubníkov osadených do betónu s bočnou oporou, resp. v miestach styku s asfaltovým chodníkom parkovým obrubníkom s rovnou vrchnou hranou osadených do betónu s bočnou oporou.

Bezpečnostná plocha musí spĺňať požiadavky EN 1177, 2009, pre výšku pádu 0,95m, čo je max. výška pádu z navrhovaných hracích prvkov. Navrhnuté zloženie zodpovedá dopadovej výške 1,6m, takže spĺňa požiadavku normy.

Farebne je plocha z dvoch farieb, bledšej, v kombinácii farieb pieskovo žltá 50%+  žltá 50% a tmavšej, v zložení béžová 50% a hnedá 50%.

V rámci vrchnej vrstvy EPDM plochy bude vytvorený grafický prvok – Panák na skákanie(farebné prevedenie prvku sa môže líšiť od nakresleného).

Obruby:

- Cestný obrubník (š.150; v.260, dl.1000mm) – betónový cestný obrubník bez skosenia, šikmo uložený do betónového lôžka, tvoriaci prechod medzi pôvodnou komunikáciou a novými chodníkmi.

- Parkový obrubník (š.50; v.200, dl.500mm) – betónový parkový obrubník s rovnou vrchnou plochou, uložený do betónového lôžka s bočnou oporou.

- Oceľový obrubník (š.2,0mm, v.200, dl. 2000mm) – obrubník z oceľového plechu, s falcom na vrchnej strane, uložený do betónového lôžka s bočnou oporou. Tieto obrubníky sú použité aj v rámci sadovníckych úprav na oddelenie niektorých záhonov od ostatných plôch.

Betón pre uloženie obrubových konštrukcií – C20/25.

POZNÁMKA:

- Výškové osadenie navrhovaných komunikácií je navrhnuté 50mm nad úroveň upraveného terénu, pričom je nutné rešpektovať jestvujúce objekty tak, aby bolo možné bezproblémové napojenie.

- Všetky podkladné vrstvy musia byť zhutnené po vrstvách podľa platných technických noriem a technických parametrov dodávateľov jednotlivých povrchov.

- Na záujmovom území nebol vykonaný geologický prieskum, z tohto dôvodu je potrebné  potrebné pred realizáciou posúdiť jednotlivé vrstvy spevnených plôch. Navrhované konštrukcie spevnených plôch sú navrhnuté ako odporúčané! Minimálne zhutnenie terénu je Edef = 30MPa.

5.4 HERNÉ PRVKY

Navrhnuté sú hracie prvky:

P1 – Kolotoč so sedadlami                                     – 1ks

P2 – Trojmiestna hojdačka na pružine                   – 1ks

P3 – Točidlo                                                           – 1ks

P4 – Prevažovacie hojdačka                                  – 1ks

P5 – Kresliaca tabuľa s počítadlom, celokovová    – 1ks

P6 – Kopec – prvok s povrchom z EPDM               – 2ks

Umiestnenie prvkov je zrejmé z výkresovej časti .

Herné prvky sú založené na betónových pätkových základoch, špecifikácia základov je zrejmá z výpisu prvkov. Betón základových prvkov je triedy C20/25.

Herné prvky, ktoré to vyžadujú, sú osadené na bezpečnostnom povrchu z EPDM.

Bezpečnostná plocha musí spĺňať požiadavky EN 1177, 2009, pre výšku pádu 0,95m, čo je max. výška pádu z navrhovaných hracích prvkov. Navrhnuté zloženie bezpečnostnej plochy zodpovedá dopadovej výške 1,6m, takže spĺňa požiadavku normy.

Farebné riešenie hracích prvkov – viď výpis prvkov, v kombinácii s pozinkovanou oceľou, môže byť zmenené na základe predložených katalógov.

5.5 MOBILIÁR

Navrhnutý mobiliár:

M1 – Lavička konvexne prehnutá s polomerom 10m, kovová konštrukcia + tropické drevo        - 6ks

M2 - Odpadkový koš kruhového pôdorysu opláštený drevenými lamelami, objem nádoby 45 l   - 2ks

M3 - Stojan na bicykle celooceľový, stojan pre šesť bicyklov                                                        - 2ks

M4 - Ochranná mreža k stromu, kruhový pôdorys s priemerom 1600mm s prútmi okolo stromu – 1ks

M5 - Informačná nástenka samostatne stojaca pre prevádzkový poriadok areálu                        - 2ks

Umiestnenie prvkov mobiliáru je zrejmé z výkresovej časti .

Prvky mobiliáru sú založené na betónových pätkových základoch podľa požiadaviek výrobcov mobiliáru, špecifikácia základov je zrejmá z výpisu prvkov. Betón základových prvkov je triedy C20/25.

6.2  SADOVNÍCKE ÚPRAVY

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

SÚČASNÝ STAV - PREHĽAD

| Komunikácie a spevnené plochy | 1233 m2 |
| --- | --- |
| Trávnaté plochy | 1477 m2 |
| Skupinové výsadby | 62 m2 |
| Vzrastlé dreviny | 40 ks |

PRÍPRAVA ÚZEMIA

VÝRUBY

Návrh výrubov je výsledkom inventarizácie zelene, ktorá je súčasťou PD. Výruby drevín je možné vykonávať len počas mimovegetačného obdobia.

Tabuľka výrubov:

|  |  | obvod |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kmeňa |  |
| p.č. | latinský názov - slovenský názov | (cm) | poznámky |
| 9 | Tilia cordata - lipa malolistá | 139 | tlakové vetvenie, naklonený, deformovaná koruna, výmladky na kmeni, orezané konáre |
| 14 | Betula pendula - breza previsnutá | 165 | silne naklonený, deformovaná koruna, orezané spodné konáre, NEVHODNÁ Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI - NA ZVÁŽENIE |
| 20 | Prunus sp. - čerešňa | 51 | orezané konáre, huby v ranách, nepravidelná koruna |
| 23 | Betula pendula - breza previsnutá | 71 | naklonená jednostranná koruna, rany a dutina na kmeni, poškodené konáre |
| 24 | Betula pendula - breza previsnutá | 86 | jemne naklonený, veľmi riedka nepravidelná a odvetvená koruna |
| 25 | Betula pendula - breza previsnutá | 111 | odvetvená deformovaná koruna, rana na kmeni |
| 27 | Betula pendula - breza previsnutá | 112 | tlakové vetvenie, deformovaná koruna, poškodené konáre, riziko zhoršenia stavu |
| 30 | Tilia cordata - lipa malolistá | 139 | tlakové vetvenie, naklonený, orezaný konár v rozkonárení, výmladky z rán po orezoch, deformovaná koruna, mrazová trhlina - zahojená |
| 31 | Tilia cordata - lipa malolistá | 59 | zlé podmienky pre rast, deformovaná koruna, výmladky pri báze, zdureniny na kmeni |
| 32 | Pinus sylvestris - borovica lesná | 43 | zlé podmienky pre rast, poškodený kmeň - nezahojená rana na kmeni |
| 36 | Pinus sylvestris - borovica lesná | 79 | zlé podmienky pre rast, odvetvená a riedka koruna |

TERÉNNE ÚPRAVY

Súčasťou sadových úprav sú tiež úpravy terénu, ktoré spočívajú v zásypoch jám po odstránených pňoch a koreňoch drevín, v spätnom zahumusovaní plôch vzniknutých po odstránení konštrukcií ihrísk, v dosypoch zeminy k vybudovaným chodníkom a v novonavrhnutých terénnych modeláciach. Časť zeminy pre tento účel bude využitá z predchádzajúcich výkopových prác (141m3), zvyšok bude navozený. Celkový objem predstavuje 285m3.

NÁVRH RIEŠENIA

NAVRHOVANÝ STAV - PREHĽAD

| Celková riešená plocha | 2772 m2 |
| --- | --- |
| Spevnené plochy | 736 m2 |
| Navrhovaná zeleň | 1510 m2 |
| Navrhované vzrastlé dreviny | 6 ks |
| Záhony súvislých kríkových skupín a živé ploty | 90 m2 |
| Záhony trvalkových výsadieb | 265 m2 |
| Výmera trávnatých plôch | 1111 m2 |

Prioritou sadových úprav je funkčné, priestorové a vizuálne začlenenie a prepojenie novonavrhovaných objektov v rámci revitalizovaného celku vnútrobloku a jeho celkové dotvorenie a zatraktívnenie. Dôležitým aspektom je takisto  zvýšenie podielu plôch vegetácie na úkor nevyužívaných asfaltových ihrísk a snaha o racionálne zachovanie pôvodnej zelene. Návrh uvažuje s delením priestoru na intenzívnejšie sadovnícky úpravenú časť v okolí detského ihriska a ostatné revitalizované plochy trávnikov pod porastami jetvujúcich drevín.

Obohatenie druhovej skladby drevín, využitie nových atraktívnych foriem zelene, založenie kvalitných trávnatých plôch či terénne modelácie v kombinácii s obnovenou infraštruktúrou (chodníky, osvetlenie) a technologickým zázemím (mobiliár, hracie prvky, drobná architektúra) výrazne pridávajú na hodnote daného prostredia. Zároveň využívajú potenciál prostredia a definujú jeho nový program. Naturálna skladba navrhnutých trvalkových záhonov poporuje zvolené organické tvaroslovie. Izolačná zeleň zabezpečí vnútorný prehľad a súkromie. Atraktívne solitérne dreviny priestor oživia.

DRUHOVÁ SKLADBA

Sortiment navrhovaných drevín a rastlín bol zvolený v zmysle hlavného ideového a kompozičného návrhu s úmyslom doplnenia a rozšírenia druhovej skladby. Výber rastlinného materiálu bol podmienený jeho vhodnosťou a v plnej miere rešpektuje konkrétne stanovištné podmienky prostredia (svetelné, priestorové a pod.).

Navrhovaný rastlinný sortiment – stromy

| p.č. | Latinský názov | slovenský názov | počet | výsadbová veľkosť | typ dreviny | sezónna premenlivosť | výška v dospelosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Acer platanoides – presadená drevina | Javor mliečny | 3 | - | doplnkový | opadavý | 12 - 15 m |
| 2. | Platanus acerifolia ´Pyramidalis´ | Platan javorovitý ´ Pyramidalis´ | 1 | ok 16-18cm, bal | doplnkový | opadavý, atrakt. list a kôra | 12 - 15 m |
| 3. | Liquidambar styraciflua ´Lane Roberts´ | Ambrovník styraxový ´Lane Roberts´ | 2 | ok 16-18cm, bal | kostrový | opadavý, atrakt. listom | 6 - 12 m |
| 4. | Gleditsia triacanthos ´Sunburst´ | Gledíčia trojtŕňová ´Sunburst´ | 1 | ok 16-18cm, bal | kostrový | opadavý, atrakt. listom | 5 – 9 m |
| 5. | Tilia cordata ´Greenspire´ | Lipa malolistá ´Zelená veža´ | 2 | ok 16-18cm, bal | kostrový | opadavý | 8 – 13 m |

Navrhovaný rastlinný sortiment – živé ploty

| p.č. | latinský názov | slovenský názov | počet | výsadbová veľkosť | typ dreviny | sezónna premenlivosť | výška v dospelosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zp1 | Ligustrum vulgare ´Atrovirens´ | Vtáčí zob ´Atrovirens´ | 225 | 40 – 60 cm | doplnkový | poloopadavý | 1 m |

Navrhovaný rastlinný sortiment – solitérny kry

| p.č. | latinský názov | slovenský názov | počet | výsadbová veľkosť | typ dreviny | sezónna premenlivosť | výška v dospelosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | Chaenomeles speciosa | Dulovec lahvicovitý | 3 | 125 – 150 cm | doplnkový | opadavý, atrakt. kvetom | 3 m |
| K2 | Viburnum opulus ´Roseum´ | Kalina obyčajná ´Roseum´ | 1 | 125 – 150 cm | doplnkový | opadavý, atrakt. kvetom | 3 m |

Navrhovaný rastlinný sortiment – trvalky, okrasné trávy ( trvalková zmes 1 )

| latinský názov | výška (cm) | farba | termín kvitnutia | svetelné nároky | počet kusov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stipa tenuissima ´Pony Tails´ | 40 | hnedá | VII - IX | slnko | 49 |
| Achillea milefolium ´Red Velvet´ | 60 | červená | VI - IX | slnko | 49 |
| Achilllea milefolium ´Terracota´ | 70 | terakotová | VI - IX | slnko | 49 |
| Helenium x hybridum ´ Moerheim Beaty´ | 90 | hnedočervená | VII- IX | slnko | 49 |
| Sedum telephium ´Matrona´ | 25 | bledoružová | VII - VIII | slnko | 49 |
| Calamintha nepeta ssp. Nepeta | 40 | biela | VIII - IX | slnko | 66 |

Navrhovaný rastlinný sortiment – cibuľoviny ( trvalková zmes 1 )

| latinský názov | výška (cm) | farba | termín kvitnutia | odolnosť | počet kusov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allium sphaerocephalon | 50 – 90 cm | fialová | V - VI | plne mrazuvzdorná | 49 |

Navrhovaný rastlinný sortiment – trvalky, okrasné trávy ( trvalková zmes 2 )

| latinský názov | výška (cm) | farba | termín kvitnutia | svetelné nároky | počet kusov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Achillea ´Moonshine´ | 60 | žltá | VII - IX | slnko | 86 |
| Aster ´Monte Casino´ | 40 | biela | VIII - IX | Slnko, polotieň | 86 |
| Veronica longifolia ´Blauriesin´ | 50 | tmavofialovomodrá | VII - IX | slnko | 86 |
| Santolina chamaecyparissus | 30 | žltá | VII- VIII | slnko | 86 |
| Calamintha nepeta ssp. Nepeta | 40 | biela | VIII - IX | slnko | 112 |

Navrhovaný rastlinný sortiment – cibuľoviny ( trvalková zmes 2 )

| latinský názov | výška (cm) | farba | termín kvitnutia | odolnosť | počet kusov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allium sphaerocephalon | 60 | ružová | V - VI | plne mrazuvzdorná | 86 |

Navrhovaný rastlinný sortiment – trvalky, okrasné trávy ( trvalková zmes 3 )

| latinský názov | výška (cm) | farba | termín kvitnutia | svetelné nároky | počet kusov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Panicum virgatum ´Heavy Metal´ | 80 | hnedá | VII - IX | Slnko | 63 |
| Achillea ´Moonshine´ | 60 | žltá | VII - IX | slnko | 127 |
| Hemerocallis ´Aten´ | 100 | zlatožltá | VII - VIII | Slnko, polotieň | 127 |
| Knautia macedonica | 70 | Tmavá - karmínová | VI - VIII | Slnko, polotieň | 127 |
| Calamintha nepeta ssp. Nepeta | 40 | biela | VIII - IX | slnko | 168 |

Navrhovaný rastlinný sortiment – cibuľoviny ( trvalková zmes 3 )

| latinský názov | výška (cm) | farba | termín kvitnutia | odolnosť | počet kusov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allium sphaerocephalon | 60 | ružová | V - VI | plne mrazuvzdorná | 127 |

Navrhovaný rastlinný sortiment –pôdopokryvná výsadba

| latinský názov | výška (cm) | farba | termín kvitnutia | svetelné nároky | počet kusov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geranium macrorhizum ´Spessart´ | 30 | biela | III - IV | Polotieň, tieň | 350 |

TECHNOLÓGIA VÝSADIEB

Zakladanie zelene a realizáciu sadových úprav sa odporúča vykonávať len vo vhodných agrotechnických termínoch (jar, jeseň). Nerešpektovanie tejto podmienky má odhliadnuc od zvýšeného rizika poškodenia či úhynu vegetačných zložiek spravidla za následok zvyšovanie nákladov súvisiacich so samotnou realizáciu či následnou údržbou sadovníckeho diela.

RASTLINNÝ MATERIÁL

Na výsadbu budú použité kvalitné výpestky okrasných škôlok I. triedy akosti spĺňajúce normu STN 46 4902. Musia byť zdravé, nezasiahnuté škodcami či chorobami. Ich habitus musí zodpovedať charakteristickým znakom daného druhu či kultivaru, musí byť bez deformácii a znakov poškodenia teplom, suchom, zimou, vetrom, bez mechanického poškodenia nadzemnej časti alebo balu spôsobeného prepravou či manipuláciou. Navrhnuté listnaté stromy sú s obvodom kmienka 16 – 18cm, trvalky v kontajneroch K9 a kry do živého plota v 1L kontajneroch.

HĹBENIE JÁM PRE VÝSADBY DREVÍN

Všeobecne platí, že rastlinný materiál vyžaduje minimálne o tretinu väčší výkop ako je samotná veľkosť kontajneru alebo zemného balu. Navrhované veľkosti rastlín vyžadujú hĺbiť jamy objemu do 0,01m3 pre trvalky, objemu do 0,02 m3 pre kontajnerované kry a objem 0,4 – 1,0 m3 pre stromy s balom. Vykopanú zeminu je potrebné rozdeliť na povrchovú úrodnú zem a menej úrodnú pôdu hlbších vrstiev. Vrchnú zeminu použijeme na spätnú výsadbu, neúrodnú na tzv. miskovanie – úpravu vrstvy zeminy do tvaru kruhovej zálievkovej misky, ktorá udrží vodu zo zálievky v priestore nad koreňovým balom.

VÝSADBA DREVÍN A HNOJENIE

Trvalky a kry budú kontajnerované, listnaté stromy so zemným balom. Ich navrhnutá výsadbová veľkosť berie do úvahy možnosti adaptácie daného rastlinného druhu na miestne podmienky, čo ovplyvňuje rýchlosť rastu a budúce pôsobenie rastlín. Optimálny termín na výsadbu drevín je III. – IV. resp. IX. – X. kalendárny mesiac.

Dreviny sa vysádzajú do vyhĺbených jám bez výmeny zeminy. Pri manipulácii so zemným balom je potrebné zaobchádzať opatrne, aby nedošlo k jeho poškodeniu. V prípade, že hĺbka pripravenej jamy je väčšia ako výška balu dreviny, je potrebné upraviť dno jamy do potrebnej výšky dosypaním zeminy. Treba dbať na to, aby bol koreňový krčok stromu v úrovni terénu, v žiadnom prípade nesmie byť pod jeho úrovňou. Zásypovú zeminu v priestore koreňového balu je potrebné zhutniť tak, aby v ňom nezostali vzduchové medzery, ktoré môžu negatívne ovplyvniť rast, príp. spôsobiť poškodenie koreňovej sústavy rastliny. Pri výsadbe sa odporúča použiť zásobné tabletové hnojivo v množstve 6ks na 1 strom a 2ks na ker.

Vzrastlé stromy musia byť ukotvené troma kolmi a zafixované popruhom, Nadzemná časť kolov musí siahať do výšky 1,8m. Strom sa popruhom do tvaru osmičky priviaže ku kolom tak, aby bol fixovaný proti pohybu do strán, pohyb smerom dole by mal zostať voľný. Kmeň stromu bude obalený jutovým pásom. Okolie stromu sa namulčuje drvenou kôrou.

Kry do živého plota budú sadené v jednom rade (2,5 ks/m2) a prihnojené 2ks zásobného hnojiva. Trvalky vysádzame do trojsponu v počte 6ks/m2.

Po výsadbe je nevyhnutné zabezpečiť adekvátnu zálievku rastlín, čo predstavuje objem 40 – 50l na strom, 10l na ker a 15l na 1m2 trvalkového záhonu. Zálievku stromov uľahčí zhotovená zálievková miska, ktorá udrží vodu zo zálievky v želanom priestore a závlahová sonda z drenážnej trubky. Zálievka výsadieb v záhonoch počíta s objemom 25-40l na 1m2 záhonu.

Po ukončení výsadieb treba pristúpiť  k úprave plôch, t.z. k vyčisteniu dotknutých plôch, odstráneniu kameňov, zvyškov tkanín, obalov, buriny a iných materiálov. Celkový vzhľad musí byť čistý, upravený, vo výškovom usporiadaní a v líniách vyznačených v realizačnej časti projektovej dokumentácie.

MULČOVANIE VÝSADIEB

Mulčovanie výsadieb v záhonoch sa vykoná s použitím mulčovacích plachietok. Mulčovacím materiálom bude drvená andezitová štrkodrva frakcie 8-16mm o hrúbke 50mm. Výška terénu v záhonoch pred výsadbou musí byť voči okolitým chodníkom ponížená o hrúbku mulčovacej vrstvy.

ZAKLADANIE TRÁVNIKOV

Obnove trávnatých plôch bude predchádzať celoplošné chemické odburinenie totálnym herbicídnym prípravkom v dostatočnom časovom predstihu. Na potrebných miestach dôjde k odstráneniu stariny, obrobeniu a úprave vrchnej vrstvy pôdy do hĺbky 150-200mm, prípadnému doplneniu vrchnej vrstvy zemného substrátu alebo kvalitnej ornice o hrúbke vrstvy 100-150mm. Plochy určené na založenie trávnika sa vyčistia od kameňov a stavebného odpadu, zrovnajú a vyhrabú. Určená časť trávnikov bude založená položením trávnej mačiny (intenzívna časť, terénne modelácie), zvyšok výsevom trávneho osiva. Trávna mačina musí byť položení dostatočne zavlažená. Na výsev sa odporúča využitie zmesi trávneho osiva znášajúce negatívne podmienky vo forme sucha, či tieňa. Najvhodnejšie obdobie pre zakladanie trávnikov je jarné obdobie od polovice apríla do konca mája alebo jesenný termín od polovice septembra až októbra. Okrem novonavrhovaných trávnikov je potrebné opraviť aj všetky plochy trávnikov, ktoré môžu byť znehodnotené počas stavebných prác (vjazd techniky, skladovanie materiálu).

MANUÁL UŽÍVANIA A STAROSTLIVOSTI

Založené trávniky je nutné min. 1 krát za 10 dní kosiť, aspoň 2x ročne prihnojiť a v prípade potreby zabezpečiť zálievku. Samozrejmosťou je odvoz a likvidácia pokosenej trávy. Po prvej kosbe sa odporúča vykonať postrek proti dvojklíčnolistým burinám.

Zálievka vysadených stromov sa prispôsobí aktuálnym potrebám vzhľadom k úhrnu prirodzených zrážok. V období akútneho sucha zalievame stromy závlahovou dávkou 40 - 60l na 1 strom. Starostlivosť o záhonové výsadby spočíva v priebežnom ošetrovaní rastlín (odstraňovanie odkvitnutých súkvetí a poškodených častí) a dôkladnom jarnom vyčistení. Živé ploty sa udržujú v požadovaných parametroch pravidelným rezom min. 2x ročne.

Realizáciu a údržbu sadovníckych úprav by mala vykonávať odborná záhradnícka spoločnosť.

6.3 ELEKTROINŠTALÁCIE:

Zadanie

Projektová dokumentácia rieši verejné osvetlenie pre revitalizovaný vnútroblok vedľa MŠ Slimáčik v meste Trenčín.

Projekt rieši:

- osadenie nových podperných bodov (prírubový stožiar hliníkový dl.: 5m)

- osadenie svietidiel LED (BDP001 PCF 1xECO20/830 DS, PHILIPS) na nové podperné

body

- uzemnenie a ochranu pred bleskom (FeZn 30x4 resp. FeZn ∅10 uložený v káblovej

ryhe)

Projekt nerieši:

- rozvádzače RVO (sú existujúce, nie sú predmetom projektu)

Základné technické údaje

Systém: 	3+PEN, ~50Hz, 400V/TN-C

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007

411. Samočinné odpojenie napájania:

- základná ochrana	: základná izolácia živých častí (príloha A, A1),

: zábrany alebo kryty (príloha A, A2)

- ochrana pri poruche    : ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (411.3.1)					: samočinné odpojenie pri poruche (411.3.2)

Určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51, nie je predmetom projektu pre stavebné povolenie.

Zatriedenie technického zariadenia podľa vyhlášky č. 508/2009 Zb.Z.:

– Technické zariadenie elektrické skupina: B

Výkonová bilancia

Inštalovaný príkon:	0,145 kW

Súčasný príkon:	0,145 kW

Súčasnosť: 1

Podklady k riešeniu:

- geodetické zameranie stavby

- osobná prehliadka miesta, podklady stavby,

- konzultácia s pracovníkom fi. PHILIPS,

- príslušné predpisy a normy STN EN 12665, 13201-1/2/3/4 a iné.

Zatriedenie a požiadavky na osvetlenie komunikácií podľa STN EN 13201-1,2,3,4:2015

Účelová komunikácia - chodník:

- šírka cca 1,5 m,

- trieda osvetlenia P5

- Emax = 3 lx – 4,5 lx

- Emin = 0,6 lx

- trieda svietivosti G*3, podľa súboru STN EN 13201-1,2,3,4

- trieda indexu oslnenie D5 (max. index oslnenia 1000)

Technické riešenie

Vonkajšie, verejné osvetlenie pre novú oddychovú zónu je navrhnuté pomocou LED svietidiel (typ BDP001 PCF 1xECO20/830 DS, 29W, 230V/AC, IP66 PHILIPS) – osadeného na nových prírubových hliníkových stožiaroch dĺžky 5 m. Umiestnenie stožiarov je na v.č.1.

Navrhované napájacie vedenie AYKY-J 4x25 (NAYY-J 4x25) bude uložené v káblovej ryhe, ktorá je vedená pod chodníkom resp. vedľa chodníka viď rez A-A´.

Realizácia nových rozvodov bude káblom AYKY-J 4x25 (NAYY-J 4x25), vedenými vo výkope. Káble budú chránené pred mechanickým poškodením pevnou ochrannou rúrkou FXKVR 63.

Všetky stožiare sú vybavené ochranným rámčekom pre vstupy káblov do stlpov - GURO-B6924. V trase je uložený aj uzemňovací pásik FeZn 30x4 resp. FeZn ∅10. Vzájomná vzdialenosť stožiarov je v súlade s požiadavkou na dosiahnutie priemerného osvetlenia v Lx, podľa STN EN 13201-1:2015 a STN EN 13201-2:2017.

Predmetná stavba nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. Trasa vedenia je vedená v miestnej zeleni a chodníku.

Výmena zdrojov sa bude prevádzať z vysokozdvižnej plošiny.

Rozvodné zariadenia

Nová vetva pre svetelné body riešená v rámci tohto projektu bude napojená z existujúceho osvetlenia viď v.č.1. Žiadne iné rozvodné zariadenia nie je potrebné realizovať.

Uzemnenie a ochrana pred bleskom

Ochrana svietidiel, stožiarov, podperných bodov pred bleskom bude riešená uzemňovacím pásikom, vodičom, ktorý je uložený vo výkope viď rez A-Á, prepojený so stožiarmi VO, tiež vo výkope s existujúcim uzemnením existujúceho stožiara osvetlenia. Stožiare budú uzemnené na pásik, vodič vo výkope pomocou svorky SR03 a SP1 a FeZn ∅10 mm.

Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Všeobecné podmienky realizácie stavby

Predmetná stavba nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. Trasa vedenia je vedená v miestnej zeleni a vedľa chodníka.

Ochrana osvetľovacích stožiarov pred nebezpečnými účinkami blesku sa vykoná pomocou uzemňovacieho pásika FeZn 30x4 mm resp. FeZn ∅10, ktorý sa uloží na dno výkopu. Jednotlivé stožiare sa pripoja na takto vytvorenú sieť zvodovým drôtom FeZn 10 mm2.

Rozvody vyhovujú na prúdové zaťaženie, impedančnú slučku a úbytok napätia.

Pred prípadnými výkopovými prácami je potrebné overiť si (a prípadne vytýčiť v teréne) na príslušných úradoch trasy iných inžinierskych sietí a káblov, s ktorými sa môže výkop dostať do súbehu, križovania alebo iného kontaktu.

Ochranné pásma vedení

Vzhľadom na situáciu iných rozvodov (voda, kanalizácia, slaboprúd) treba dodržať minimálne vzdialenosti silového kábla od:

-  plynového potrubia	- pri križovaní (do 3,0 kp/cm2) min. 20 cm,

- pri súbehu (do 1,0 kp/cm2) min. 40 cm,

-  vodovodného potrubia a kanalizácie	- pri križovaní min. 30 cm,

- pri súbehu min. 50 cm,

-  uzemnenia bleskozvodu	- pri križovaní min. 50 cm,

- pri súbehu min. 50 cm,

-  od silového kábla NN:	- pri križovaní min. 5 cm,

- pri súbehu min. 5 cm,

-  od stavby a ostatných stavebných objektov min. 1 m.

Pri výstavbe i po jej ukončení je potrebné dodržať ochranné pásmo elektrických vedení.

Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Elektroinštalácia musí vyhovovať v súčasnosti platným predpisom a normám.

Tesnosť el. prístrojov musí spĺňať požiadavky dané priestorom a prostredím, v ktorom sa nachádza pri rešpektovaní protokolu o vonkajších vplyvoch.

Obsluhou elektrického zariadenia riešeného v projekte môžu byť poverení pracovníci s kvalifikáciou podľa § 20 (poučený pracovník) vyhlášky č. 508/2009 Zb.z. Obsluha nesmie vykonávať samostatné práce na el. zariadení a zásahy do konštrukcie el. strojov a prístrojov. Pri vykonávaní montážnych prác sa musia dodržiavať platné bezpečnostné predpisy.

Elektromontážne práce, údržbu a opravu el. zariadení môžu vykonávať len pracovníci odborne spôsobilí s kvalifikáciou samostatný elektrotechnik § 22 a vyššou podľa vyhlášky č. 508/2009 Zb.

Pred začatím prác musia byť pracovníci preukázateľne oboznámení so zásadami bezpečnosti práce, ako aj s príslušnými bezpečnostnými predpismi. Musia byť použité bezchybné pomôcky a náradia.

Pred uvedením navrhovaného zariadenia do prevádzky, po jeho oživení a odskúšaní je prevádzkovateľ povinný v rozsahu a za podmienok určených predpismi urobiť odbornú prehliadku a odbornú skúšku v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Zb.z. a STN 33 1500:1990 a STN 33 2000-6:2007

Správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky zariadenia, atest výrobkov rozvádzačov a dokumentácia skutočného vyhotovenia tvorí dokladovú časť diela nevyhnutnú k odovzdaniu prevádzkovateľovi.

Pracovníci vykonávajúci odborné prehliadky a skúšky musia mať k tejto činnosti potrebnú kvalifikáciu, t.j. revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického § 24 vyhláška č. 508/2009 Zb.z.

Prevádzkovateľ pred uvedením do prevádzky je povinný vypracovať miestne prevádzkové predpisy a umiestniť ich na viditeľnom mieste a všetci pracovníci prichádzajúci do objektu so zariadením musia byť s predpismi oboznámení.

Prevádzkovateľ je povinný vybaviť priestory pred rozvádzačmi potrebným príslušenstvom vyplývajúce s príslušných platných právnych predpisov a noriem.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev  a neodstrániteľných ohrození, vyplývajúcich z navrhovaného riešenia v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Zb. Z. v znení zákona č. 309/2007 Zb. Z. - § 4 ods. 1

Vymedzenie niektorých pojmov :

prevencia je systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činnosti zamestnávateľa, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov odmieňajúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce, a určenie postupu v prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia zamestnanca,

nebezpečenstvo: je stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie zamestnanca,

ohrozenie: je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť , že zdravie zamestnanca bude poškodené,

riziko: je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných následkov na zdraví,

neodstrániteľné nebezpečenstvo: je také nebezpečenstvo, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť,

neodstrániteľné ohrozenie: je také ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť,

nebezpečná udalosť: je udalosť, pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť alebo zdravie zamestnanca, ale nedošlo k poškodeniu jeho zdravia     ,

bezpečnosť technického zariadenia: je stav technického zariadenia a spôsob jeho používania, pri ktorom nie je ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnanca; bezpečnosť technického zariadenia je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.6)

Pri správnej montáži EZ, pri uplatnení platných predpisov a STN v oblasti ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach nevzniknú neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia v zmysle hore uvedeného zákona.

Vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva a ohrozenia :

| Faktor pracovného procesu a prostredia | Neodstrániteľné nebezpečenstvo stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie | Neodstrániteľné ohrozenie | Návrh ochranných opatrení |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrická energia | Elektrické napätie a prúdy nebezpečné pre zdravie a život | Elektrický skrat - vznik požiaru | §6 |
|  |  | Dotyk so živou časťou v normálnej prevádzke | §6 |
|  |  | Dotyk s neživou časťou pri poruche | §6 |

Ochranné opatrenia :

Poučenie osoby o zásadách bezpečnosti práce a ochrane zdravia.

Používanie pracovných pomôcok a ochranných pomôcok podľa predpisov.

Zákaz vstupu nepovolaným osobám.

Všetky práce pri montážach, údržbe, opravách a obsluhe povoliť len pracovníkom s predpísanou kvalifikáciou.

Práce s otvoreným ohňom vykonať len s povolením na prácu.

Ochrana pred ZEP v normálnej prevádzke – ochrana pred dotykom živých častí podľa STN 33 2000-4-41:2007 : izolovaním živých častí, zábranami, alebo krytím, prepážkami, umiestnením mimo dosahu.

Ochrana pred ZEP pri poruche – ochrana pred dotykom neživých častí podľa STN 33 2000-4-41:2007 samočinným odpojením napájania, používaním zariadení triedy II, nevodivým okolím.

Pravidelné revízie a prehliadky EZ vykonávané pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou.

Použité predpisy a normy STN

Projekt bol vypracovaný podľa nižšie uvedených predpisov a noriem STN :

- STN 33 2000-4-41:2007 	– Elektrické inštalácie budov, Ochrana pred zásahom el. prúdom

- STN  33 2000-1:2009	– Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 1

- STN 33 2000-5-54:2008 	– Elektrické inštalácie nízkeho napätia (Uzemňovacie sústavy,

ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie

- STN 33 2000-5-51:2010 	– Elektrické inštalácie budov, Výber a stavba el. zariadení,

- STN TR 13201-1 (36 0410):2015 	– Osvetlenie pozemných komunikácií, Výber tried osvetlenia

- STN TR 13201-2 (36 0410):2017 	– Osvetlenie pozemných komunikácií, Svetelno technické

požiadavky

- STN 73 6005:1985	- Priestorová úprava vedení technického vybavenia

- Zákon č.124/2006 Zb.z.	- O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.

- Vyhláška č. 508/2009 Zb.z.

Záver

Projektová dokumentácia je spracovaná v súlade so všetkými STN a predpismi vzťahujúcimi sa na el. zariadenia riešené v tomto projekte. Práce súvisiace s realizáciou projektu musia byť vykonané podľa všetkých toho času platných predpisov a noriem STN, ako aj požiadaviek výrobcov el. zariadení.

7. POŽIADAVKY NA DOPRAVU

Projektová dokumentácia svojím charakterom a rozsahom nemá vplyv na požiadavky na dopravu.

8. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

8.1 VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Realizácia výstavby diela bude prebiehať v zmysle požiadaviek ochrany životného prostredia. Použité materiály a pracovné postupy nebudú mať negatívny vplyv na životné prostredie. Stavba po svojom ukončení nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie a svojou prevádzkou nebude znečisťovať a iným spôsobom ohrozovať prírodu a okolitú zástavbu. Zvláštne podmienky chránených vodohospodárskych záujmov a starostlivosť o prírodu a krajinu v území nebudú navrhovanou stavbou dotknuté. Navrhovaná stavba sa nenachádza v chránenom území.

# Podľa zákona č.24/2006(Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) stavba nevyžaduje posúdenie EIA a nevyžaduje ani zisťovacie konanie.

Nebudú stanovené žiadne nové ochranné ani bezpečnostné pásma

Charakter stavby si nevyžaduje záber poľnohospodárskej pôdy no dôjde ku výrubu drevín.

Priebežne počas prác treba dodržiavať maximálnu dosiahnuteľnú čistotu, pravidelným čistením priestorov. Používať kontajnery s ochrannými plachtami pri preprave a skladovaní sypkých stavebných materiálov.

Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby bude znížené optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov, tak aby neboli prekročené prípustné medze hlučnosti.

Pri ochrane životného prostredia treba rešpektovať vyhlášku zo zbierky zákonov č.79/2015

8.2 ODPADY

Počas realizačných prác vznikne odpad z bežnej stavebnej sute.

Zaradenie odpadov bude v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Zb.z. , ktorou sa stanovuje katalóg odpadov.

Vybúrané betóny budú odvezené do priestorov Mestského hospodárstva, kde budú rozdrvené, vytriedené a následne použité do podkladových vrstiev spevnených plôch.

Vybúraný asfalt bude odvezený na skládku, resp. do recyklačnej firmy.

Vybúraná sutina sa odvezie na skládku komunálneho odpadu, čo bude dokladované pri odovzdaní stavebného diela užívateľovi. Špecifikácia odpadu podľa vyhlášky č. 365/2015:

Tab.č.1 – očakávané druhy odpadov vzniknutých počas výstavby

(O= ostatný odpad, N= nebezpečný odpad)

| Číslo skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu odpadu | Názov skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu odpadu | Kategória odpadu | Hmotnosť v tonách |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | obaly z papiera a lepenky | O | 0,3 |
| 15 01 02 | obaly z plastov | O | 0,3 |
| 15 01 03 | obaly z dreva | O | 0,1 |
| 15 01 04 | obaly z kovu | O | 0,1 |
| 15 01 05 | kompozitné obaly | O | 0,0 |
| 15 01 06 | zmiešané obaly | O | 0,3 |
| 15 01 07 | obaly zo skla | O | 0,01 |
| 15 01 09 | obaly z textilu | O | 0,00 |
| 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N | 0,0 |
| 15 02 03 | absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 | O | 0,01 |
| 17 01 01 | betón | O | 7,2 |
| 17 01 02 | tehly | O | 0,00 |
| 17 01 03 | škridly a obkladový materiál a keramika | O | 0,00 |
| 17 01 07 | zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | O | 0,0 |
| 17 02 01 | drevo | O | 0,2 |
| 17 02 02 | sklo | O | 0,0 |
| 17 02 03 | plasty | O | 0,0 |
| 17 03 02 | bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | O | 50,5 |
| 17 04 01 | meď, bronz, mosadz | O | 0,0 |
| 17 04 02 | hliník | O | 0,0 |
| 17 04 05 | železo a oceľ | O | 0,5 |
| 17 04 07 | zmiešané kovy | O | 0,05 |
| 17 04 11 | káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O | 0,0 |
| 17 05 04 | zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | O | 550 |
| 17 06 04 | izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | O | 0,0 |
| 17 08 02 | stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 | O | 0,0 |
| 17 09 04 | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 1,5 |

Pri nakladaní s odpadmi je držiteľ odpadu povinný dodržiavať najmä ustanovenia:

- zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.553/2001 Z.z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona  č. 96/2002 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 339/2002 Z.z. a zákona 79/2015 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z.z.  o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

- vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

# - zákona NR SR č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, v znení zákonov 587/2004 Z. z., 515/2008 Z. z., a 434/2013 Z. z

Jedná sa tak o odpady vznikajúce pri výstavbe, ako aj o odpady vznikajúce pri prevádzke stavby.

Na stavbe ani počas výstavby sa nebude nachádzať nebezpečný odpad. Všetky odpady likviduje dodávateľská firma. Recyklovateľné druhy odpadov bude dodávateľská firma likvidovať prostredníctvom kompetentnej organizácie. Nevyužiteľné odpady sa zneškodnia v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z o. Množstvo a miesto uloženia na príslušnú skládku bude dodávateľská firma dokladovať pri odovzdaní hotového diela užívateľovi.

8.3 OCHRANA OBYVATEĽSTVA

Splnenie základných požiadavkov z hľadiska plnenia úloh ochrany obyvateľstva.

Civilná ochrana obyvateľstva je v súčasnej dobe riešená podľa zák. č. 42/1994 Zákon Národnej rady S.r. o civilnej ochrane obyvatelstva v platnom znení.

Opatrenia pre plnenie úloh ochrany obyvateľstva sa projektom nemenia.

9. POŽIADAVKY NA TEPELNO-TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Projektová dokumentácia je zameraná na komplexnú rekonštrukciu kuchyne so zázemím. Požiadavky na tepelno-technické vlastnosti nie sú predmetom riešenia projektovej dokumentiácie.

10. PROTIPOŽIARNA OCHRANA STAVBY

Projekt nerieši časť protipožiarna ochrana stavby.

11. PRIPOJENIE A ROZVODNÉ SIETE

Nová vetva pre svetelné body riešená v rámci tohto projektu bude napojená z existujúceho osvetlenia viď v.č.1. Žiadne iné rozvodné zariadenia nie je potrebné realizovať.

12. ETAPIZÁCIA

Stavba bude riešená stavebne ako jeden celok.

13. ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY

Stavenisko bude oplotené.

Stavenisko je prístupné pre stavebné mechanizmy a zásobovanie stavebným materiálom z juhozápadnej strany, z miestnejj komunikácie.

Na skladovanie sypkého stavebného materiálu je možné využívať časť riešených parciel.

Pre skladovanie baleného stavebného materiálu budú využívané priestory v rámci vybavenia staveniska – uzavreté kontajnery.

Vedenie stavby, šatne a hygienické zariadenia budú riešené pomocou kontajnerov(kancelársky, hygeinický a pod.)

Poskytovanie prvej zdravotníckej pomoci bude zabezpečené použitím lekárničky na stavbe, prípadne zavolaním RZP,

Zabezpečenie vody a energií na stavenisko bude zabezečené cisternou na vodu a elektrocentrálou.

Presná dispozícia a prvky vybavenia stavby závisia od možností dodávateľa stavby.

Vzhľadom k tomu, že výstavba  bude prebiehať v jestvujúcej zástavbe, je potrebné rešpektovať následovné opatrenia :

Práce vykonávajúce hluk je možné prevádzať len od 7,00 do 18,00 hodiny. Na stavenisku nie je prípustné spaľovanie odpadu z dôvodu vzniku toxických látok.

Stavebné stroje a dopravné prostriedky musia jazdiť pomaly, aby sa čo najviac zabránilo zvyšovaniu prašnosti.

Je potrebné kropiť konštrukcie pri búracích prácach na zamedzenie vzniku prašnosti.

Zo všetkých strojov a vozidiel môže dôjsť pri ich činnosti k úniku motorovej nafty a olejov v prípade nehody, poruchy alebo neodbornej manipulácii.

Technicko – prevádzkové podmienky činnosti stavebných strojov a vozidiel na stavenisku:

- vozidlá a stroje musia byť v dobrom technickom stave (platná STK), kontrola priebežne, zodpovedajú dodávatelia prác.

- -pred zahájením prác a príchodom na stavenisko musia mať mechanizmy a vozidlá doplnené PHM a primerane skontrolovaný stav

- činnosť a pohyb stroj na stavenisku bude obmedzený len na nevyhnutne dlhú dobu

- nikde v priestore staveniska nesmú byť vykonávané opravy vozidiel a strojov, dopĺňanie PHM a olejové náplne

- v prípade poruchy budú odsunuté mimo staveniska na vyčlenené a zabezpečené miesto (so spevneným a neprípustným povrchom)

- v prípade poruchy stroja a vozidla je nutné zachytenie úniku znečisťujúcej látky (nafta, olej, hydraulika) napr. podložením plechovej vaničky, podsypaním savého materiálu  a pod.

Pri úniku malého množstva PHM alebo olejov musí vodič, obsluha alebo iný pracovník na stavbe okamžite vytečené miesto odstrániť odobratím zasiahnutej vrstvy zeminy v potrebnej hrúbke. Znečistená zemina resp. nasiaknutý materiál sa uloží do pripraveného polyetylénového vreca. Nasiaknutý materiál sa zlikviduje v zariadení na likvidáciu nebezpečných odpadov (miesto určené OÚŽP). Pri manipulácii treba používať ochranné pracovné prostriedky a prípadné znečistenie odevu a rúk treba umyť.

V prípade úniku väčšieho množstva PHM alebo olejov sú vodiči, obsluha a aj ostatní pracovníci na blízku povinní okamžite odtraňovať následky vlastnými silami a vhodnými materiálmi (zemina, piesok, nástroje). Bezprostrednú činnosť riadi zodpovedný pracovník stavby (vedúci stavby, dozor investora). V rámci možností bude vytečená látka ohradená ohrádkou zo súdržnej zeminy, aby nedošlo k jej šíreniu po ploche staveniska. V prípade vniknutia látok do telesných dutín treba tieto vypláchnuť väčším množstvom vody, prípadne vyvolať zvracanie a vyhľadať lekársku pomoc.

14. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Všetci dodávatelia stavebných a montážnych prác sú povinní dodržiavať vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Zb. a zabezpečiť jej aplikáciu na podmienky stavby.

Ochrana a bezpečnosť pri práci bude zabezpečená :

- dodržiavaním bezpečnostných predpisov pri práci na vyhradených zariadeniach

- montáž , opravy a údržbu týchto zariadení môžu vykonávať len osoby s predpísanou kvalifikáciou a spôsobilosťou.

Pred začatím prác je nutné vytýčiť podzemné rozvody inžinierskych sieti a zabezpečiť

ich ochranu, resp. dočasné vyradenie z prevádzky – Investor . Pred uvedením zariadení do prevádzky je nutné uskutočniť východzie odborné prehliadky vyhradených zariadení .

Počas celého obdobia výstavby musí byť zabezpečená ochrana staveniska , oplotenie staveniska a výkopov pred prístupom nepovolaných osôb a taktiež dočasnými opatreniami zabezpečený

bezpečný prístup k vstupom do objektov. Pri výkopoch zabezpečiť paženie steny výkopu, dbať aby

nedošlo k zosypu zeminy , zával zeminy.

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Dodávateľ stavebných prác zabezpečí ich realizáciu v zmysle platnej legislatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Bezpečnosť  a ochrana  zdravia  pri práci  riešia :

- Ústava  SR

- Nariadenie vlády č.396/2006Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Účinnosť od 1.7 2006.

- Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane  zdravia  pri práci  v znení zákona č. 309/2007 Z.z.  od 1.9 2007

- Vyhláška MP SV a R č. 508/2009 Z.z.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Účinnosť od 1.9 2014.

- Vyhláška č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ  o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Účinnosť od 1.10 1990.

- Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce  účinnosť 1.7.2006 v znení zákona č. 309/2007 Z.z.. Účinnosť od 18.6 2016.

- Zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce  v znení  neskorších  predpisov. Účinnosť od 18.6 2016.

- Nariadenie č. 395/2006 Z.z. vlády SR o minimálnych požiadavkách  na poskytovanie a používanie  osobných ochranných pracovných prostriedkoch, Účinnosť od 1.7 2006.

- Nariadenie č. 392/2006 Z.z. o minimálnych  bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkoch. Účinnosť od 1.7 2006.

- Nariadenie č. 391/2006 Z.z.  vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. Účinnosť  od 1.7 2006.

- Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci  s bremenami. Účinnosť  od 1.7 2006.

- Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci  so zobrazovacími  jednotkami . Účinnosť dňom 1.7.2006.

- Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci. Účinnosť  od 1.6 2015.

- Nariadenie č. 436/2008 Z.z. vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.

Účinnosť od 15.12 2011.

- Nariadenie č. 393/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrane  zdravia pri práci vo výbušnom prostredí. Účinnosť  od 1.7 2006.

- Nariadenie č. 286/2004 Z.z. vlády SR , ktorým sa ustanovuje zoznam prác  a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľa  pri zamestnaní mladistvých, účinnosť  od 1.6 20.

- Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona č. 256/1994 Z.z.  Účinnosť  od 1.1.2001  je zrušený  zákonom o inšpekcii práce.

- Zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia  ľudí v znení zákona  č. 256/2003 Z.z. účinnosť od 1.8.2003 a zákona č. 578/2003 Z.z. , účinnosť od 1.1.2004.

- Nariadenie  č. 253/2006 Z.z. vlády SR o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci, Účinnosť od 1.6.2006.

- Zákon č. 126/2006 o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účinnosť od 1.1 2010.

- Príslušné zákony, vyhlášky, STN určené pre BOZP  pre  stroje, zariadenia, prácu a skladovanie, platné v dobe výstavby diela.

Pri stavebných a montážnych prácach je potrebné dodržiavať technologické predpisy, príslušné bezpečnostné, hygienické, protipožiarne predpisy, nariadenia a normy všeobecne platné v čase výstavby,

15. ÚDRŽBA STAVBY

Vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu povinný udržiavať stavbu v dobrom technickom stave v zmysle § 86 Stavebného zákona.

POZNÁMKA:

-      Namiesto navrhnutých výrobkov je možné použiť alternatívne, ktoré však musia mať rovnaký vzhľad a technické vlastnosti ako pôvodne navrhnuté výrobky.

-  Projektová dokumentácia je vyhotovená na základe poskytnutých podkladov, je potrebné rešpektovanie možné odchýlky rozmerov a výmer.

-       Všetky stavebné práce musia byť vykonávané v súlade s platným zákonmi, vyhláškami, príslušnými normami, technickými špecifikáciami jednotlivých dodávateľov stavebných materiálov platnými v čase realizácie stavebného diela.

V Trenčíne:  Február 2018                       		     	 	Ing. Tomáš Pecucha a kolektív