TECHNICKÁ SPRÁVA

REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU - VEDĽA MŠ SLIMÁČIK, TRENČÍN

SPEVNENÉ PLOCHY

Architektonicko-stavebná časť

DÁTUM: FEBRUÁR 2018

STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

GENERÁLNY PROJEKTANT: GREEN PROJECT, s.r.o.

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

1.1 STAVBA

Názov projektu: Revitalizácia vnútrobloku – vedľa M.Š. Slimáčik, Trenčín

Stupeň dokumentácie: PD pre stavebné povolenie

Miesto stavby: ul. M. Turkovej, Trenčín, okres Trenčín

Katastrálne územie: Trenčín

Číslo parcely: 1531/352, 1531/353

1.2 STAVEBNÍK A INVESTOR

Investor: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín

1.3 PROJEKTANT

Generálny projektant: Green project, s.r.o., Legionárska 642/31, 911 01 Trenčín

Zodpovedný projektant: Ing. Tomáš Pecucha

Projektant: architektonicko – stavebná časť: Ing. Martin Laššo, Ladislav Kossuth

2. HLAVNÝ ZÁMER DOKUMENTÁCIE

Z dlhodobého hľadiska bolo potrebné pristúpiť ku komplexnému návrhu revitalizácie plôch vnútrobloku medzi ulicami Márie Turkovej a Hodžovej, pri M.Š. Slimáčik, na sídlisku Sihoť v Trenčíne.

Vnútroblok po rekonštrukčných prácach spevnených plôch, rekonštrukcii verejného osvetlenia, revitalizácie zelene, úprave odtoku zrážkových vôd, doplnení mobiliáru a doplnení prvkov drobnej architektúry a doplnení hracích prvkov bude naďalej slúžiť pôvodnému účelu a to najmä pre oddych a aktivity v prírodnom prostredí pre domácich obyvateľov. Vplyvom navrhovaných zásahov nedôjde ku zmene charakteru prostredia.

3. DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

3.1 PÔVODNÝ STAV:

Riešený vnútroblok sa nachádza vo východnej časti mesta Trenčín, na sídlisku Sihoť, medzi ulicami Márie Turkovej a Hodžovej, pri M.Š. Slimáčik. Je tvorený centrálnou, väčšiou, spevnenou plochou s povrchom z liateho asfaltu slúžiacou ako športová plocha, s basketbalovým košom a menšou spevnenou plochou s povrchom z liateho asfaltu, s príslušenstvom, slúžiacou ako športová plocha, okolo ktorých sú zelené zatrávnené plochy s výsadbou stromov a kríkov. V zelených plochách sú umiestnené pieskovisko a prvky mestského mobiliáru – lavičky.  Prepojenie väčšej spevnenej plochy s okolitými komunikáciami je asfaltovými chodníkmi. Menšia asfaltová plocha je umiestnená v zelených plochách bez prístupu pomocou spevneného chodníka.

Cez zatrávnenú plochu je diagonálne vyšliapaný chodník  obyvateľmi okolitých domov.

3.2 BÚRACIE PRÁCE:

Pre potreby návrhu novej dispozície bude potrebné vykonať búracie práce v nasledujúcom rozsahu:

- Vybúranie asfaltového povrchu vrátane podkladových vrstiev		 1210,82m2

- Vybúranie mlatového povrchu vrátane podkladových vrstiev		     21,84m2

- Vybúranie parkových bet. obrubníkov osadených do betónu                       16,80m

- Odstránenie zatrávnených plôch					   196,71 m2

- Vybúranie bet. múrika pieskoviska                                                                    12m

- Demontáž lavičiek                                                                                               4ks

- Demontáž kruhovej lavičky                                                                                  1ks

- Demontáž kovových stĺpikov                                                                                7ks

- Demontáž basketbalového koša                                                                           1ks

Asfaltové plochy sú v zložení: - liaty asfalt – 50mm + mech. spevnené kamenivo(MSK) – 200-300mm

Mlatový povrch je v zložení: mechanicky spevnené kamenivo(MSK) – 300mm

Betónové parkové obrubníky sú osadené do betónu, s bočnou oporou.

Vybúranie prvkov mobiliáru a vybavenia športovísk, vrátane betónových základových konštrukcií.

POZNÁMKA:

Podkladné vrstvy jednotlivých skladieb budú posúdené a po rozdrvení opätovne použité ako podkladné vrstvy navrhovaných konštrukcií.

Vybúrané betóny budú odvezené do priestorov Mestského hospodárstva, kde budú rozdrvené, vytriedené a následne použité do podkladových vrstiev spevnených plôch.

Vybúraný asfalt bude odvezený na skládku, resp. do recyklačnej firmy.

3.3 NOVÝ STAV

Novonavrhnutá dispozícia rešpektuje požiadavky zadávateľa.

Navrhnuté sú nové chodníky s povrchom z asfaltobetónu, z cestného betónu s „metličkovaným“ povrchom, spevnené plochy z maloformátovej betónovej dlažby a hracie prvky s bezpečnostným povrchom z EPDM. V spevnených plochách sú umiestnené prvky mestského mobiliáru.

Hlavná trasa chodníka rešpektuje potrebu prechodu z ulice M Turkovej –BD č. 24- 44 smerom k BD Hodžova č.71- 81. Navrhnuté trasy umožňujú diagonálny prechod cez riešené územie.

Na hlavnej trase je umiestnená centrálna plocha s hracími prvkami osadenými na ploche s povrchom z EPDM.

V časti riešenej plochy sú chodníky s betónovým povrchom, umožňujúce bicyklovanie detí napr. z priľahlej škôlky a ďalšie chodníky umožňujúce prechod cez riešenú plochu.

4. PLOŠNÉ A OBJEMOVÉ UKAZOVATELE

4.1 PLOCHA

Celková plocha spevnených plôch 		735,57 m2

Betónový povrch:				245,90 m2

Maloformátová betónová dlažba:		113,17 m2

Asfaltový povrch                                                  225,50 m2

Bezpečnostný povrch EPDM                               151,00 m2

Cestný obrubník so skosením		                6,00 bm

Parkový obrubník betónový	                         268,70 bm

Obrubník z FeZn plechu			377,00 bm

5. POPIS KONŠTRUKCIÍ A PRÁC

5.1 VÝKOPY

Pre potreby založenia spevnených plôch a osadenia herných prvkov a mobiliáru je nutné previesť výkopové práce. Výkopové práce sa budú prevádzať mechanizmami, prípadne ručne.

Križovania, resp. súbehy  prípojok s ostatnými inž. sieťami musia vyhovovať STN  73 6005. Pred zahájením zemných prác zabezpečí investor presné vytýčenie jestv. dotknutých inž. sietí ich správcami resp. prevádzkovateľmi !!!

5.2 ODVÁDZANIE DAŽĎOVÝCH VÔD

Navrhnuté je odvádzanie dažďových odpadových vôd zo spevnených plôch do priľahlého terénu. Takéto riešenie nemá vplyv na životné prostredie nakoľko sa jedná o čistú dažďovú vodu. Navrhované je aj priečne odvodnenie všetkých komunikácií tak, aby sa voda nezhromažďovala a nespôsobovala technické ani estetické problémy. Odvodneniu plochy bezpečnostného povrchu z EPDM dopomáhajú drenážne rúry DN100 osadené pod touto plochou vo vyhĺbených ryhách, ktoré sú prostredníctvom zbernej vetvy DN160 odvedené do vsakovacej jamy 2x2x2m vystlanej geotextíliou a vyplnenej kamenivom fr.63/125mm. Vsakovacia jama je osadená v rámci zazelenených plôch. Drenážne rúry sú osadené v ryhách(spádovanie smerom ku vsakovacej jame) vystlaných geotextíliou 300g/m2 a obsypaných v rámci ryhy kamenivom fr.16/32mm.

5.3 KONŠTRUKCIE SPEVNENÝCH PLÔCH

Navrhnuté sú nové spevnené plochy:

Betónový povrch s povrchovou úpravou metličkovaním:

Skladba:	- Betón CBIII – metličková povrchová úprava		160 mm

- Štrkodrva fr. 0 – 32mm  Edel2 = 80MPa			150 mm

- Štrkodrva fr. 0 – 63mm  Edel2 = 60MPa			150 mm

- Geotextília 300g/m2

- Zhutnený rastlý terén     Edel2 = 30MPa

Betónový povrch je navrhnutý s obrubou z plechových pozinkovaných obrubníkov osadených do betónu s bočnou oporou.

Každé 4m je potrebné narezať dilatačné škáry do hĺbky 1/3 celkovej hrúbky betónovej dosky. Následne tieto škáry musia byť utesnené kruhovým PE profilom a pružným PU tmelom, najskôr 28 dní od ukončenia betonáže.

Maloformátová betónová dlažba:

Skladba:	- Maloformátová betónová dlažba 			60 mm

- Dlažobné lôžko fr. 4 - 8mm				40 mm

- Štrkodrva fr. 32 – 63mm  Edel2 = 80MPa            	150 mm

- Štrkodrva fr. 0 – 63mm    Edel2 = 60MPa		150 mm

- Geotextília 300g/m2

- Zhutnený rastlý terén       Edel2 = 30MPa

Maloformátová dlažba je po obvode ohraničená s obrubou z plechových pozinkovaných obrubníkov osadených do betónu s bočnou oporou, resp. v miestach styku s asfaltovým chodníkom parkovým obrubníkom s rovnou vrchnou hranou osadených do betónu s bočnou oporou.

POZNÁMKA:

Odporúčaná je maloformátová betónová dlažba „Semmelrock  Naturo“, farba bledá žula, ukladaná do sústredených kruhov – kopíruje obrubníky. Skladba je navrhnutá pre túto malooformátovú dlažbu. V prípade inej alternatívy je nutné opätovné posúdenie skladby. Farebné prevedenie bude upresnené na základe predložených vzorkovníkov investorom.

Asfaltobetónový povrch:

Skladba:	- Asfaltový betón ACo11 50/70 II STN EN 13108-1		  30 mm

- Spojovací postrek PS STN EN 736129, 0,5kg/m2

- Kamenivo spevnené cementom CBGM 8/10 fr. 0 – 16mm	200 mm

- Štrkodrva 31,5/45/GC     Edel2 = 70MPa		            	200 mm

- Geotextília 300g/m2

- Zhutnený rastlý terén       Edel2 = 30MPa

Ohraničenie plochy chodníkov, ktorá je tvorená asfaltobetónovou vrchnou vrstvou je navrhnuté z betónového parkového obrubníka s rovnou hranou. Napojenia na jestvujúcu komunikáciu je potrebné výškovo prispôsobiť a vytvoriť tak bezproblémový prechod. Napojenie chodníka na jestvujúce komunikácie je tvorené sklopeným cestným betónovým obrubníkom osadeným do betónového lôžka.

Dopravné riešenie sa návrhom novéhých asfaltobetónových chodníkov nemení. Zvislé a vodorovné dopravné značenie musí ostať nezmenené.

Bezpečnostný povrch z EPDM:

Skladba:	- Vrchná vrstva EPDM granulát+ PU pojivo		              10 mm

- Spodná tlmiaca vrstva SBR granulát+ PU pojivo                         25 mm

- Zakalovacia vrstva fr.0-4mm                                                        10 mm

- Vyrovnávacia vrstva fr.4-8mm, zhutnenie                                    40 mm

- Štrkodrva fr.16-32mm      Edel2 = 80MPa	     	            	  50 mm

- Štrkodrva fr.32-63mm      Edel2 = 60MPa	              	200 mm

- Geotextília 300g/m2

- Zhutnený rastlý terén       Edel2 = 30MPa

Bezpečnostná plocha z EPDM je po obvode ohraničená s obrubou z plechových pozinkovaných obrubníkov osadených do betónu s bočnou oporou, resp. v miestach styku s asfaltovým chodníkom parkovým obrubníkom s rovnou vrchnou hranou osadených do betónu s bočnou oporou.

Bezpečnostná plocha musí spĺňať požiadavky EN 1177, 2009, pre výšku pádu 0,95m, čo je max. výška pádu z navrhovaných hracích prvkov. Navrhnuté zloženie zodpovedá dopadovej výške 1,6m, takže spĺňa požiadavku normy.

Farebne je plocha z dvoch farieb, bledšej, v kombinácii farieb pieskovo žltá 50%+  žltá 50% a tmavšej, v zložení béžová 50% a hnedá 50%.

V rámci vrchnej vrstvy EPDM plochy bude vytvorený grafický prvok – Panák na skákanie(farebné prevedenie prvku sa môže líšiť od nakresleného).

Obruby:

- Cestný obrubník (š.150; v.260, dl.1000mm) – betónový cestný obrubník bez skosenia, šikmo uložený do betónového lôžka, tvoriaci prechod medzi pôvodnou komunikáciou a novými chodníkmi.

- Parkový obrubník (š.50; v.200, dl.500mm) – betónový parkový obrubník s rovnou vrchnou plochou, uložený do betónového lôžka s bočnou oporou.

- Oceľový obrubník (š.2,0mm, v.200, dl. 2000mm) – obrubník z oceľového plechu, s falcom na vrchnej strane, uložený do betónového lôžka s bočnou oporou. Tieto obrubníky sú použité aj v rámci sadovníckych úprav na oddelenie niektorých záhonov od ostatných plôch.

Betón pre uloženie obrubových konštrukcií – C20/25.

POZNÁMKA:

- Výškové osadenie navrhovaných komunikácií je navrhnuté 50mm nad úroveň upraveného terénu, pričom je nutné rešpektovať jestvujúce objekty tak, aby bolo možné bezproblémové napojenie.

- Všetky podkladné vrstvy musia byť zhutnené po vrstvách podľa platných technických noriem a technických parametrov dodávateľov jednotlivých povrchov.

- Na záujmovom území nebol vykonaný geologický prieskum, z tohto dôvodu je potrebné  potrebné pred realizáciou posúdiť jednotlivé vrstvy spevnených plôch. Navrhované konštrukcie spevnených plôch sú navrhnuté ako odporúčané! Minimálne zhutnenie terénu je Edef = 30MPa.

5.4 HERNÉ PRVKY

Navrhnuté sú hracie prvky:

P1 – Kolotoč so sedadlami                                     – 1ks

P2 – Trojmiestna hojdačka na pružine                   – 1ks

P3 – Točidlo                                                           – 1ks

P4 – Prevažovacie hojdačka                                  – 1ks

P5 – Kresliaca tabuľa s počítadlom, celokovová    – 1ks

P6 – Kopec – prvok s povrchom z EPDM               – 2ks

Umiestnenie prvkov je zrejmé z výkresovej časti .

Herné prvky sú založené na betónových pätkových základoch, špecifikácia základov je zrejmá z výpisu prvkov. Betón základových prvkov je triedy C20/25.

Herné prvky, ktoré to vyžadujú, sú osadené na bezpečnostnom povrchu z EPDM.

Bezpečnostná plocha musí spĺňať požiadavky EN 1177, 2009, pre výšku pádu 0,95m, čo je max. výška pádu z navrhovaných hracích prvkov. Navrhnuté zloženie bezpečnostnej plochy zodpovedá dopadovej výške 1,6m, takže spĺňa požiadavku normy.

Farebné riešenie hracích prvkov – viď výpis prvkov, v kombinácii s pozinkovanou oceľou, môže byť zmenené na základe predložených katalógov.

5.5 MOBILIÁR

Navrhnutý mobiliár:

M1 – Lavička konvexne prehnutá s polomerom 10m, kovová konštrukcia + tropické drevo         - 6ks

M2 - Odpadkový koš kruhového pôdorysu opláštený drevenými lamelami, objem nádoby 45 l    - 2ks

M3 - Stojan na bicykle celooceľový, stojan pre šesť bicyklov                                                         - 2ks

M4 - Ochranná mreža k stromu, kruhový pôdorys s priemerom 1600mm s prútmi okolo stromu – 1ks

M5 - Informačná nástenka samostatne stojaca pre prevádzkový poriadok areálu                         - 2ks

Umiestnenie prvkov mobiliáru je zrejmé z výkresovej časti .

Prvky mobiliáru sú založené na betónových pätkových základoch, špecifikácia základov vychádza z požiadaviek výrobcu mobiliáru a je zrejmá z výpisu prvkov. Betón základových prvkov je triedy C20/25.

POZNÁMKA:

- Projektová dokumentácia je vyhotovená na základe poskytnutých podkladov, je potrebné rešpektovanie možné odchýlky rozmerov a výmer.

- Všetky stavebné práce musia byť vykonávané v súlade s platným zákonmi, vyhláškami, príslušnými normami, technickými špecifikáciami jednotlivých dodávateľov stavebných materiálov platnými v čase realizácie stavebného diela.

V Trenčíne: Február 2018                                                                                              Ladislav Kossuth