TECHNICKÁ SPRÁVA

STAVEBNÝ OBJEKT			Sadové úpravy

NÁZOV STAVBY				Revitalizácia vnútrobloku vedľa MŠ Slimáčik, 							Trenčín

STUPEŇ					Dokumentácia pre stavebné povolenie

OBSAH:

- IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

- ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY OBJEKTU

- VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- PRÍPRAVA ÚZEMIA

5    NÁVRH RIEŠENIA

6   TECHNOLÓGIA VÝSADIEB

7    VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

8   BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

STAVBA

Názov stavby				Revitalizácia vnútrobloku vedľa MŠ Slimáčik, Trenčín

Stupeň					Dokumentácia pre stavebné povolenie

Miesto stavby				Trenčín

Katastrálne územie 			Trenčín

Číslo parcely				1531/352, 353 k.ú. Trenčín

INVESTOR

Stavebník				Mesto Trenčín

Mierové námestie 2

911 64 Trenčín

PROJEKTANT

Zodpovedný projektant časti 		Ing. Patrik Štefan

Greenproject s.r.o.

Legionárska 642/31

911 01 Trenčín

2 ÚČEL PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

Cieľom projektovej dokumentácie je komplexná revitalizácia a úprava vybraného verejného priestoru s cieľom zhodnotnenia urbanizovaného životného prostredia a zlepšenia environmentálnych aspektov. Zároveň ide tiež o podporu budovania zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach. Výsledkom navrhovanej revitalizácie má byť systémová obnova a tvorba zelene, dobudovanie vybavenosti a programu (mestský mobiliár, detské hracie zariadenia, drobná architektúra) a rekonštrukcia prvkov infraštruktúry (komunikácie, spevnené plochy, osvetlenie) vybraného mestského vnútrobloku. Uvedené opatrenia majú prispieť k rozvoju a podpore environmentálnej, rekreačnej a spoločenskej funkcie verejného priestranstva, ako životného priestoru obyvateľov mesta.

3 ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY OBJEKTU

Riešené územie predstavuje verejné priestranstvo - samostatný obytný vnútroblok v mestskej časti Sihoť, Trenčín. Je ohraničený ulicami M. Turkovej a Hodžova, bezprostredne susedí s MŠ Slimáčik. Značnú časť plochy o celkovej výmere 3000m2 zaberajú dve asfaltové športové ihriská. Zvyšok je zatrávnený, v hojnom počte porastený prevažne listnatými drevinami (brezy, javory). Stav športových ihrísk (poškodený povrch) neumožňuje ich plnohodnotné využívanie. Absencia dodatočného vybavenia (mobiliár, drobná architektúra, osvetlenie) a zanedbaná parková úprava nevytvára podmienky pre ďalšie využitie pre potreby obyvateľov okolitých bytových domov. Časť projektovej dokumentácie „Sadové úpravy“ rieši potrebné opatrenia a zásahy vo vzťahu k existujúcej zeleni a návrh nových sadových v zmysle komplexnej prestavby a revitalizácie vybraného vnútrobloku.

4 VŠEOBECNÉ ÚDAJE

SÚČASNÝ STAV - PREHĽAD

| Komunikácie a spevnené plochy | 1211 m2 |
| --- | --- |
| Trávnaté plochy | 1506 m2 |
| Skupinové výsadby | 62 m2 |
| Vzrastlé dreviny | 40 ks |

Projektová dokumentácia bola spracovaná na základe:

- zadania a požiadaviek investora

- informácii z katastrálnej mapy

- výstupov z vykonaného geodetického zamerania (výškopis a polohopis)

- zriadenej fotodokumentácie

5 PRÍPRAVA ÚZEMIA

VÝRUBY

Návrh výrubov je výsledkom inventarizácie zelene, ktorá je súčasťou PD. Výruby drevín je možné vykonávať len počas mimovegetačného obdobia.

Tabuľka výrubov:

|  |  | obvod |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kmeňa |  |
| p.č. | latinský názov - slovenský názov | (cm) | poznámky |
| 9 | Tilia cordata - lipa malolistá | 139 | tlakové vetvenie, naklonený, deformovaná koruna, výmladky na kmeni, orezané konáre |
| 14 | Betula pendula - breza previsnutá | 165 | silne naklonený, deformovaná koruna, orezané spodné konáre, NEVHODNÁ Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI |
| 20 | Prunus sp. - čerešňa | 51 | orezané konáre, huby v ranách, nepravidelná koruna |
| 23 | Betula pendula - breza previsnutá | 71 | naklonená jednostranná koruna, rany a dutina na kmeni, poškodené konáre |
| 24 | Betula pendula - breza previsnutá | 86 | jemne naklonený, veľmi riedka nepravidelná a odvetvená koruna |
| 25 | Betula pendula - breza previsnutá | 111 | odvetvená deformovaná koruna, rana na kmeni |
| 27 | Betula pendula - breza previsnutá | 112 | tlakové vetvenie, deformovaná koruna, poškodené konáre, riziko zhoršenia stavu |
| 30 | Tilia cordata - lipa malolistá | 139 | tlakové vetvenie, naklonený, orezaný konár v rozkonárení, výmladky z rán po orezoch, deformovaná koruna, mrazová trhlina - zahojená |
| 31 | Tilia cordata - lipa malolistá | 59 | zlé podmienky pre rast, deformovaná koruna, výmladky pri báze, zdureniny na kmeni |
| 32 | Pinus sylvestris - borovica lesná | 43 | zlé podmienky pre rast, poškodený kmeň - nezahojená rana na kmeni |
| 36 | Pinus sylvestris - borovica lesná | 79 | zlé podmienky pre rast, odvetvená a riedka koruna |

TERÉNNE ÚPRAVY

Súčasťou sadových úprav sú tiež úpravy terénu, ktoré spočívajú v zásypoch jám po odstránených pňoch a koreňoch drevín, v spätnom zahumusovaní plôch vzniknutých po odstránení konštrukcií ihrísk, v dosypoch zeminy k vybudovaným chodníkom a v novonavrhnutých terénnych modeláciach. Časť zeminy pre tento účel bude využitá z predchádzajúcich výkopových prác (141m3), zvyšok bude navozený. Celkový objem predstavuje 285m3.

6 NÁVRH RIEŠENIA

NAVRHOVANÝ STAV - PREHĽAD

| Celková riešená plocha | 2772 m2 |
| --- | --- |
| Spevnené plochy | 736 m2 |
| Navrhovaná zeleň | 1510 m2 |
| Navrhované vzrastlé dreviny | 6 ks |
| Záhony súvislých kríkových skupín a živé ploty | 90 m2 |
| Záhony trvalkových výsadieb | 265 m2 |
| Výmera trávnatých plôch | 1111 m2 |

Prioritou sadových úprav je funkčné, priestorové a vizuálne začlenenie a prepojenie novonavrhovaných objektov v rámci revitalizovaného celku vnútrobloku a jeho celkové dotvorenie a zatraktívnenie. Dôležitým aspektom je takisto  zvýšenie podielu plôch vegetácie na úkor nevyužívaných asfaltových ihrísk a snaha o racionálne zachovanie pôvodnej zelene. Návrh uvažuje s delením priestoru na intenzívnejšie sadovnícky úpravenú časť v okolí detského ihriska a ostatné revitalizované plochy trávnikov pod porastami jetvujúcich drevín.

Obohatenie druhovej skladby drevín, využitie nových atraktívnych foriem zelene, založenie kvalitných trávnatých plôch či terénne modelácie v kombinácii s obnovenou infraštruktúrou (chodníky, osvetlenie) a technologickým zázemím (mobiliár, hracie prvky, drobná architektúra) výrazne pridávajú na hodnote daného prostredia. Zároveň využívajú potenciál prostredia a definujú jeho nový program. Naturálna skladba navrhnutých trvalkových záhonov poporuje zvolené organické tvaroslovie. Izolačná zeleň zabezpečí vnútorný prehľad a súkromie. Atraktívne solitérne dreviny priestor oživia.

DRUHOVÁ SKLADBA

Sortiment navrhovaných drevín a rastlín bol zvolený v zmysle hlavného ideového a kompozičného návrhu s úmyslom doplnenia a rozšírenia druhovej skladby. Výber rastlinného materiálu bol podmienený jeho vhodnosťou a v plnej miere rešpektuje konkrétne stanovištné podmienky prostredia (svetelné, priestorové a pod.).

Navrhovaný rastlinný sortiment – stromy

| p.č. | Latinský názov | slovenský názov | počet | výsadbová veľkosť | typ dreviny | sezónna premenlivosť | výška v dospelosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Acer platanoides – presadená drevina | Javor mliečny | 3 | - | doplnkový | opadavý | 12 - 15 m |
| 2. | Platanus acerifolia ´Pyramidalis´ | Platan javorovitý ´ Pyramidalis´ | 1 | ok 16-18cm, bal | doplnkový | opadavý, atrakt. list a kôra | 12 - 15 m |
| 3. | Liquidambar styraciflua ´Lane Roberts´ | Ambrovník styraxový ´Lane Roberts´ | 2 | ok 16-18cm, bal | kostrový | opadavý, atrakt. listom | 6 - 12 m |
| 4. | Gleditsia triacanthos ´Sunburst´ | Gledíčia trojtŕňová ´Sunburst´ | 1 | ok 16-18cm, bal | kostrový | opadavý, atrakt. listom | 5 – 9 m |
| 5. | Tilia cordata ´Greenspire´ | Lipa malolistá ´Zelená veža´ | 2 | ok 16-18cm, bal | kostrový | opadavý | 8 – 13 m |

Navrhovaný rastlinný sortiment – živé ploty

| p.č. | latinský názov | slovenský názov | počet | výsadbová veľkosť | typ dreviny | sezónna premenlivosť | výška v dospelosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zp1 | Ligustrum vulgare ´Atrovirens´ | Vtáčí zob ´Atrovirens´ | 225 | 40 – 60 cm | doplnkový | poloopadavý | 1 m |

Navrhovaný rastlinný sortiment – solitérny kry

| p.č. | latinský názov | slovenský názov | počet | výsadbová veľkosť | typ dreviny | sezónna premenlivosť | výška v dospelosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | Chaenomeles speciosa | Dulovec lahvicovitý | 3 | 125 – 150 cm | doplnkový | opadavý, atrakt. kvetom | 3 m |
| K2 | Viburnum opulus ´Roseum´ | Kalina obyčajná ´Roseum´ | 1 | 125 – 150 cm | doplnkový | opadavý, atrakt. kvetom | 3 m |

Navrhovaný rastlinný sortiment – trvalky, okrasné trávy ( trvalková zmes 1 )

| latinský názov | výška (cm) | farba | termín kvitnutia | svetelné nároky | počet kusov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stipa tenuissima ´Pony Tails´ | 40 | hnedá | VII - IX | slnko | 49 |
| Achillea milefolium ´Red Velvet´ | 60 | červená | VI - IX | slnko | 49 |
| Achilllea milefolium ´Terracota´ | 70 | terakotová | VI - IX | slnko | 49 |
| Helenium x hybridum ´ Moerheim Beaty´ | 90 | hnedočervená | VII- IX | slnko | 49 |
| Sedum telephium ´Matrona´ | 25 | bledoružová | VII - VIII | slnko | 49 |
| Calamintha nepeta ssp. Nepeta | 40 | biela | VIII - IX | slnko | 66 |

Navrhovaný rastlinný sortiment – cibuľoviny ( trvalková zmes 1 )

| latinský názov | výška (cm) | farba | termín kvitnutia | odolnosť | počet kusov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allium sphaerocephalon | 50 – 90 cm | fialová | V - VI | plne mrazuvzdorná | 49 |

Navrhovaný rastlinný sortiment – trvalky, okrasné trávy ( trvalková zmes 2 )

| latinský názov | výška (cm) | farba | termín kvitnutia | svetelné nároky | počet kusov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Achillea ´Moonshine´ | 60 | žltá | VII - IX | slnko | 86 |
| Aster ´Monte Casino´ | 40 | biela | VIII - IX | Slnko, polotieň | 86 |
| Veronica longifolia ´Blauriesin´ | 50 | tmavofialovomodrá | VII - IX | slnko | 86 |
| Santolina chamaecyparissus | 30 | žltá | VII- VIII | slnko | 86 |
| Calamintha nepeta ssp. Nepeta | 40 | biela | VIII - IX | slnko | 112 |

Navrhovaný rastlinný sortiment – cibuľoviny ( trvalková zmes 2 )

| latinský názov | výška (cm) | farba | termín kvitnutia | odolnosť | počet kusov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allium sphaerocephalon | 60 | ružová | V - VI | plne mrazuvzdorná | 86 |

Navrhovaný rastlinný sortiment – trvalky, okrasné trávy ( trvalková zmes 3 )

| latinský názov | výška (cm) | farba | termín kvitnutia | svetelné nároky | počet kusov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Panicum virgatum ´Heavy Metal´ | 80 | hnedá | VII - IX | Slnko | 63 |
| Achillea ´Moonshine´ | 60 | žltá | VII - IX | slnko | 127 |
| Hemerocallis ´Aten´ | 100 | zlatožltá | VII - VIII | Slnko, polotieň | 127 |
| Knautia macedonica | 70 | Tmavá - karmínová | VI - VIII | Slnko, polotieň | 127 |
| Calamintha nepeta ssp. Nepeta | 40 | biela | VIII - IX | slnko | 168 |

Navrhovaný rastlinný sortiment – cibuľoviny ( trvalková zmes 3 )

| latinský názov | výška (cm) | farba | termín kvitnutia | odolnosť | počet kusov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allium sphaerocephalon | 60 | ružová | V - VI | plne mrazuvzdorná | 127 |

Navrhovaný rastlinný sortiment –pôdopokryvná výsadba

| latinský názov | výška (cm) | farba | termín kvitnutia | svetelné nároky | počet kusov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geranium macrorhizum ´Spessart´ | 30 | biela | III - IV | Polotieň, tieň | 350 |

7  TECHNOLÓGIA VÝSADIEB

Zakladanie zelene a realizáciu sadových úprav sa odporúča vykonávať len vo vhodných agrotechnických termínoch (jar, jeseň). Nerešpektovanie tejto podmienky má odhliadnuc od zvýšeného rizika poškodenia či úhynu vegetačných zložiek spravidla za následok zvyšovanie nákladov súvisiacich so samotnou realizáciu či následnou údržbou sadovníckeho diela.

RASTLINNÝ MATERIÁL

Na výsadbu budú použité kvalitné výpestky okrasných škôlok I. triedy akosti spĺňajúce normu STN 46 4902. Musia byť zdravé, nezasiahnuté škodcami či chorobami. Ich habitus musí zodpovedať charakteristickým znakom daného druhu či kultivaru, musí byť bez deformácii a znakov poškodenia teplom, suchom, zimou, vetrom, bez mechanického poškodenia nadzemnej časti alebo balu spôsobeného prepravou či manipuláciou. Navrhnuté listnaté stromy sú s obvodom kmienka 16 – 18cm, trvalky v kontajneroch K9 a kry do živého plota v 1L kontajneroch.

HĹBENIE JÁM PRE VÝSADBY DREVÍN

Všeobecne platí, že rastlinný materiál vyžaduje minimálne o tretinu väčší výkop ako je samotná veľkosť kontajneru alebo zemného balu. Navrhované veľkosti rastlín vyžadujú hĺbiť jamy objemu do 0,01m3 pre trvalky, objemu do 0,02 m3 pre kontajnerované kry a objem 0,4 – 1,0 m3 pre stromy s balom. Vykopanú zeminu je potrebné rozdeliť na povrchovú úrodnú zem a menej úrodnú pôdu hlbších vrstiev. Vrchnú zeminu použijeme na spätnú výsadbu, neúrodnú na tzv. miskovanie – úpravu vrstvy zeminy do tvaru kruhovej zálievkovej misky, ktorá udrží vodu zo zálievky v priestore nad koreňovým balom.

VÝSADBA DREVÍN A HNOJENIE

Trvalky a kry budú kontajnerované, listnaté stromy so zemným balom. Ich navrhnutá výsadbová veľkosť berie do úvahy možnosti adaptácie daného rastlinného druhu na miestne podmienky, čo ovplyvňuje rýchlosť rastu a budúce pôsobenie rastlín. Optimálny termín na výsadbu drevín je III. – IV. resp. IX. – X. kalendárny mesiac.

Dreviny sa vysádzajú do vyhĺbených jám bez výmeny zeminy. Pri manipulácii so zemným balom je potrebné zaobchádzať opatrne, aby nedošlo k jeho poškodeniu. V prípade, že hĺbka pripravenej jamy je väčšia ako výška balu dreviny, je potrebné upraviť dno jamy do potrebnej výšky dosypaním zeminy. Treba dbať na to, aby bol koreňový krčok stromu v úrovni terénu, v žiadnom prípade nesmie byť pod jeho úrovňou. Zásypovú zeminu v priestore koreňového balu je potrebné zhutniť tak, aby v ňom nezostali vzduchové medzery, ktoré môžu negatívne ovplyvniť rast, príp. spôsobiť poškodenie koreňovej sústavy rastliny. Pri výsadbe sa odporúča použiť zásobné tabletové hnojivo v množstve 6ks na 1 strom a 2ks na ker.

Vzrastlé stromy musia byť ukotvené troma kolmi a zafixované popruhom, Nadzemná časť kolov musí siahať do výšky 1,8m. Strom sa popruhom do tvaru osmičky priviaže ku kolom tak, aby bol fixovaný proti pohybu do strán, pohyb smerom dole by mal zostať voľný. Kmeň stromu bude obalený jutovým pásom. Okolie stromu sa namulčuje drvenou kôrou.

Kry do živého plota budú sadené v jednom rade (2,5 ks/m2) a prihnojené 2ks zásobného hnojiva. Trvalky vysádzame do trojsponu v počte 6ks/m2.

Po výsadbe je nevyhnutné zabezpečiť adekvátnu zálievku rastlín, čo predstavuje objem 40 – 50l na strom, 10l na ker a 15l na 1m2 trvalkového záhonu. Zálievku stromov uľahčí zhotovená zálievková miska, ktorá udrží vodu zo zálievky v želanom priestore a závlahová sonda z drenážnej trubky. Zálievka výsadieb v záhonoch počíta s objemom 25-40l na 1m2 záhonu.

Po ukončení výsadieb treba pristúpiť  k úprave plôch, t.z. k vyčisteniu dotknutých plôch, odstráneniu kameňov, zvyškov tkanín, obalov, buriny a iných materiálov. Celkový vzhľad musí byť čistý, upravený, vo výškovom usporiadaní a v líniách vyznačených v realizačnej časti projektovej dokumentácie.

MULČOVANIE VÝSADIEB

Mulčovanie výsadieb v záhonoch sa vykoná s použitím mulčovacích plachietok. Mulčovacím materiálom bude drvená andezitová štrkodrva frakcie 8-16mm o hrúbke 50mm. Výška terénu v záhonoch pred výsadbou musí byť voči okolitým chodníkom ponížená o hrúbku mulčovacej vrstvy.

ZAKLADANIE TRÁVNIKOV

Obnove trávnatých plôch bude predchádzať celoplošné chemické odburinenie totálnym herbicídnym prípravkom v dostatočnom časovom predstihu. Na potrebných miestach dôjde k odstráneniu stariny, obrobeniu a úprave vrchnej vrstvy pôdy do hĺbky 150-200mm, prípadnému doplneniu vrchnej vrstvy zemného substrátu alebo kvalitnej ornice o hrúbke vrstvy 100-150mm. Plochy určené na založenie trávnika sa vyčistia od kameňov a stavebného odpadu, zrovnajú a vyhrabú. Určená časť trávnikov bude založená položením trávnej mačiny (intenzívna časť, terénne modelácie), zvyšok výsevom trávneho osiva. Trávna mačina musí byť položení dostatočne zavlažená. Na výsev sa odporúča využitie zmesi trávneho osiva znášajúce negatívne podmienky vo forme sucha, či tieňa. Najvhodnejšie obdobie pre zakladanie trávnikov je jarné obdobie od polovice apríla do konca mája alebo jesenný termín od polovice septembra až októbra. Okrem novonavrhovaných trávnikov je potrebné opraviť aj všetky plochy trávnikov, ktoré môžu byť znehodnotené počas stavebných prác (vjazd techniky, skladovanie materiálu).

MANUÁL UŽÍVANIA A STAROSTLIVOSTI

Založené trávniky je nutné min. 1 krát za 10 dní kosiť, aspoň 2x ročne prihnojiť a v prípade potreby zabezpečiť zálievku. Samozrejmosťou je odvoz a likvidácia pokosenej trávy. Po prvej kosbe sa odporúča vykonať postrek proti dvojklíčnolistým burinám.

Zálievka vysadených stromov sa prispôsobí aktuálnym potrebám vzhľadom k úhrnu prirodzených zrážok. V období akútneho sucha zalievame stromy závlahovou dávkou 40 - 60l na 1 strom. Starostlivosť o záhonové výsadby spočíva v priebežnom ošetrovaní rastlín (odstraňovanie odkvitnutých súkvetí a poškodených častí) a dôkladnom jarnom vyčistení. Živé ploty sa udržujú v požadovaných parametroch pravidelným rezom min. 2x ročne.

Realizáciu a údržbu sadovníckych úprav by mala vykonávať odborná záhradnícka spoločnosť.

8  VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Realizácia sadovníckych úprav bude prebiehať v zmysle požiadaviek ochrany životného prostredia. Použité materiály a pracovné postupy nebudú mať negatívny vplyv na životné prostredie.

9  BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Dodávateľ stavebných prác zabezpečí ich realizáciu v zmysle platnej legislatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pri zemných prácach je dodávateľ povinný dodržať ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

Pred začatím zemných prác je objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak) povinný včas zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.

Pri stavebných a montážnych prácach je potrebné dodržiavať technologické predpisy, príslušné bezpečnostné, hygienické, protipožiarne predpisy, nariadenia a normy všeobecne platné, vyhlášku SÚBP č. zákon NR SR č. 330/1996 – O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z. a zákona č. 158/2001 Z. z. Postup prác je potrebné konzultovať a koordinovať s investorom. Počas výstavby je potrebné dodržať zákon č. 510/2001 Z.z. – O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení Nariadenia č. 282/2004 Z.z. V zmysle tohto nariadenia je stavebník povinný zabezpečiť Plán bezpečnosti a ochrany zdravia na stavbe.

ING. PATRIK ŠTEFAN

TRENČÍN II/2018