Stavebné úpravy výdajného miesta doručovateľa Slovenskej pošty a.s.,

ulica Krčméryho 2-4, Košice – Luník IX.

SO-01 Stavebné úpravy pošty

B2 - STATIKA

(Dokumentácia na ohlásenie SÚ)

## ZOZNAM  PRÍLOH

### A-PÍSOMNÁ ČASŤ:           1. Vyjadrenie  statika

| Miesto stavby | : | Sl.pošta na ul.Krčméryho 2-4, v Košiciach |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotoviteľ | : | GRAFIA-Hrušovský Dušan, Jakobyho 4, Košice | SADA ČÍSLO 6 |
| Zákazkové číslo | : | 7018-G |  |

STAVBA:                           Stavebné úpravy  výdajného miesta doručovateľa

Slovenskej pošty a.s., ulica Krčméryho 2-4,

Košice – Luník IX.

OBJEKT:                             SO-01 Stavebné úpravy pošty

INVESTOR:                        Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.,

Južné nábrežie 13,  Košice

HL.PROJEKTANT :           Domino Projekt, Ing.Juraj Šuty

PROJEKTANT STATIKY:GRAFIA-Hrušovský Dušan, Jakobyho 4, Košice

ZÁK.Č:                                7018-G

ČASŤ:                                  statika

STUPEŇ:                             ohlásenie

VYJADRENIE  STATIKA

1.ÚVOD

Vyjadrenie je vypracované na základe požiadavky investora vybudovať nové výdajné miesto pošty na úrovni 1.NP, v polyfunkčnom objekte na Krčméryho ul. v Košiciach v zmysle architektonicko-stavebného riešenia.

Podklady:  projekt  architektonickostavebného riešenia, domeranie skutkového stavu, príslušné STN EN a súvisiace vyhlášky a právne predpisy, najmä však :

STN EN 1996-2:2007-02 (73 1101), 	eurokódy: STN EN 1990, 1991, 1993, Stavebné tabuľky, technické vlastnosti použitých materiálov a pôvodné normy  STN 730035, 731001, 731101, 731401, a  pod.

2.ZÁKLADNÉ  ÚDAJE O STAVBE

Upravená prevádzka pošty sídli na 1.NP dvojpodlažného polyfunkčného objektu na Krčméryho ulici v Košiciach. Objekt nie je podpivničený a má plochú strechu. Nosnú konštrukciu(NK) tvorí typový OK-skelet BAUMS s pravidelným priečnym rastrom 3000mm. Na OK-stĺpy 120/180mm sú ukladané v priečnom smere 12m-priehradové priamopásové väzníky v.500mm. Na väzníkoch potom spočíva plech VSŽ s vlnou 80mm a vystužený železobetón s betón. vrstvou hr.50mm nad vlnou ako NK stropov.

Výplňové murivo je tehlové hr.300mm resp. 125mm, v prípade priečok.  Stuženie v oboch smeroch zabezpečujú  krížové stužidlá zamurované v obvod. plášti alebo priznané v interiéri.

Objekt je založený na železobetónových pätkách.

Podlahy sú keramické a povlakové.

Svetlá výška podlažia 1.NP  je 3000mm.

3.BÚRACIE PRÁCE

Vybúrajú sa len výplňové konštrukcie z tehál hr.125mm, podlahy a výplne otvorov na riešenej ploche podlažia a obvodovej stene a podhľad.  Súčasťou BP je i demontáž starých rozvodov médií, ktoré kolidujú s novou dispozíciou.

Búracie práce nepredstavujú akýkoľvek zásah do NK objektu ani stužujúcich stien objektu.

4. NAVRHOVANÉ KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

4.1. Základy

Pre nový vstup do objektu sa vybuduje nová nástupná podesta so schodiskom. Tá spočíva na základových pásoch hr.300mm osadených v nezámrznej hĺbke s presahom cez UT 380mm. Medzizákladový priestor sa potom zasype zhutneným štrkom. Na takto upravenú úroveň sa potom vytvorí podkladná betónová doska hr.100mm, vystužená sieťovinou napr. KY-14 pri spodnom povrchu. Tri stupne schodiska sú rovnako vystužené takouto sieťovinou.

4. 2. Ostatné konštrukcie

Nové priečky, ktoré predovšetkým vymedzujú nové sociálky od dennej miestnosti a výdajného miesta s halou pošty,  sú z tvárnic Ytong hr 125 až 150mm na lepiacu maltu. Preklady nad novými dverami sú z prvkov Porotherm(65/120).

Ležia na podkladnej betónovej doske a tá na jestvujúcom skonsolidovanom násype.

Nové dvere v obvodovej stene sú v mieste rovnako širokého okna-nie je potrebné ich zabezpečenie.

Nové steny nezaťažujú stropné konštrukcie a teda zo statického hľadiska nie je potrebné posúdenie NK.

Rovnako pôvodné, predovšetkým keramické a povlakové podlahy, sa nahradia približne rovnako-ťažkými keramickými tvárnicami a opäť platí, že nejde o zásah do NK objektu.

Stavebnými úpravami sa nezasahuje do NK objektu-OK-stĺpov, väzníkov a stropov ani do oceľových stužidiel.

5. ZÁVER

Zo statického hľadiska tieto stavebné úpravy na časti 1.NP objektu neohrozia statiku NK stavby ani jej stabilitu.

vypracoval: Ing.Hrušovský Dušan