TECHNICKÁ SPRÁVA

SO – 01 Zdravotechnika

Úvod

Predmetom tejto PD je riešenie projektu ZTI pre „Stavebné úpravy výdajného miesta doručovateľa Slovenskej pošty a.s., ul. Krčméryho 2 – 4, Košice – Luník IX“.

Podkladom pre spracovanie PD boli stavebné výkresy a obhliadka budúcej stavby.

ZTI – Vnútorná kanalizácia

Predmetom riešenia vnútornej kanalizácie je odkanalizovenie nových zariaďovacích predmetov na I. NP osadených v miestnostiacj č. 105, č. 106.

Navrhovaný kanalizačný systém (zvislá časť a prípojovacie potrubie) od nových zariadení bude vedený v priečkach.

Ležatá časť nového kanalizačného systému bude uložená pod podlahou I. NP t. j. v základoch, kde sa prepojí do jestvujúcej zvislej kanalizačnej stúpačky (liatina) cez vsadenú odbočku C100/100.

Celá časť nového navrhovaného kanalizačného systému (zvislé kanalizačné stúpačky, prípojovacie potrubie od jednotlivých zariaďovacích predmetov) je navrhované z rúr plastových PP Wavin Sitech (odhlučnený kanalizačný systém).

Ležatá časť nového kanalizačného systému uložená pod podlahou I. NP je navrhovaná z rúr hladkých kanalizačných PVC – U – SN8 uložených na pieskovom lôžku hrúbky 150 mm.

ZTI – Vnútorný vodovod

Predmetom riešenia vnútorného vodovodu je privod studenej vody (SV) pre nové odberné miesta (zariaďovacie predmety) na I. NP daného objektu.

Nové potrubie SV pre nové odberné miesta bude prepojené do jestvujúcej zvislej vodovodnej stúpačky DN20 cez vsadenú odbočku. Za bodom napojenia sa osadí šikmý uzatvárací ventil Kemper. Hlavný rozvod SV je vedený pod stropom I. NP v podhľade.

Rozvod SV pre nové odberné zariadenia je navrhovaný z rúr plastových viacvrstvových tlakových Wavin Tigris K1 izolovaných izoláciou Mirelon hrúbky 9 mm. Pred výlevkou (VL) bude na potrubí SV osadený podomietkový ventil Kemper.

TPV (teplá pitná voda) bude pripravovaná v elektrickom závesnom ohrievači Tatramat typ EO 30 EL, ktorý je umiestnený nad výlevkou v miestnosti č. 106 I. NP.

Pred vstupon SV do ohrievača TPV bude na potrubí osadený uzatvárací šikmý ventil Kemper a poistný ventil, ktorý je súčasťou dodávky ohrievača.

Potrubie TPV je navrhované z rúr plastových viacvrstvových tlakových Wavin Tigris K1 izolovaných izoláciou Mirelon hrúbky 20 mm.

ZTI – zariaďovacie predmety

Zariaďovacie predmety (sanitárno – hygienickej povahy) pre dané priestory sú navrhované tak, aby spĺňali kritéria a požiadavky pre takýto druh stavby a zároveň aby vyhovovali platným predpisom a normám ako aj prislušným vyhláškam. Nové zariaďovacie predmety sú v prevedení štandartnom.

Ing. F. Priščák