# Technická správa

Stavba :  Stavebné úpravy výdajného miesta doručovateľa Slovenskej pošty a.s.,

ulica Krčméryho 2-4, Košice – Luník IX.

Objekt :  SO-01 Stavebné úpravy pošty

Časť    :  Architektonicko-stavebné riešenie

- Úvod

Projektová dokumentácia je spracovaná podľa požiadaviek investora.

2 . Všeobecne

Stavebné úpravy sa budú prevádzať na ulici Krčméryho 2-4,  Košice- Luník IX, okres Košice II, katastrálne územie Terasa. Budova sa nachádza na p.č.4745/21.  Jestvujúca budova je dvojpodlažná s plochou strechou. Na prízemí sú jestvujúce prevádzky a prázdne priestory po predajni potravín. Na poschodí sídli starosta Luníka IX so zázemím.

Zriadenie výdajného miesta Slovenskej pošty sa prevedie na I.NP vo voľných priestoroch po bývalej predajní potravín.

Budova má riešené nasledovné inžinierske siete: vodovod, elektroinštaláciu, plyn, kanalizáciu, slaboprúd.

3. Výkopy

Výkopy pre základové pásy sa prevedú kolmo strojne, dokopávky ručne.  Zemina triedy ťažiteľnosti IV. Prebytočná zemina sa odvezie na najbližšiu skládku cca 25 km.

Podľa vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. vzniknú pri búracích prácach následovné odpady:

4. Základy

Základové pásy sú navrhnuté z prostého betónu B20.  Podkladný betón B20, vystužený sieťovinou. Štrk pod podkladovým betónom zhutňovať po vrstvách.

Izolácia proti zemnej vlhkosti v zložení: penetrácia + nafuflex BASIC 2,  hr.   2 mm

Spodná voda sa v dosahu základovej škáry nenachádza, predpokladá sa, pretože nebol spracovaný geologický prieskum – sonda.

5. Búracie práce

Búracie práce sú podrobne rozkreslené na výkrese búracích prác. Pred vybúraním otvorov najskôr osadiť preklady.

Suť z búracích prác sa odvezie na najbližšiu skládku.

Podľa vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. vzniknú pri búracích prácach nasledovné odpady:

17 01 01 betón         		- 4,6 t

17 01 02 tehly          		- 2,5t

17 01 03 obkladačky	- 0,03t

17 02 01 drevo          		- 0,2t

17 02 02 sklo                	- 0,06 t

17 04 05 železo a oceľ 	- 0,04 t

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 06 -  0,9 t

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,02,03 – 0,7 t

6. Zvislé a vodorovné konštrukcie.

Priečky vnútorné sú navrhnuté z tehál Ytong. Kanalizačná rúra sa obloží sádrokartónovou priečkou. Okná vonkajšie sú navrhnuté plastové biele s izolačným dvojsklom, okno vnútorné je navrhnuté oceľové posuvné bezpečnostné. Na vonkajšie okná sa prevedie oceľová mreža. Dvere sú navrhnuté drevené s oceľovými zárubňami a oceľové bezpečnostné s oceľovou zárubňou.. Parapetné dosky plastové vnútorné i vonkajšie. Preklady nad dverami porotherm.

Podhľad v jednotlivých miestnostiach je navrhnutý OWA Cosmos 68 600x600.

Skladby podláh pre jednotlivé miestnosti sú podrobne rozpísané na AS-8.

7. Povrchová úprava

a/ vnútorná   -    maľba mistrál , podklad sádrová stierka rigips

- keramický obklad, podklad baukleber

b/ vonkajšia  -    nie je predmetom PD

8 . Zámočnícke a klampiarske výrobky

Zámočnícke práce sú prevedené z ocele 11373 a sú typové a atypické.

9. Nátery

Všetky zámočnícke  práce sa opatria nátermi v skladbe : 2x základným náterom a 1 x vrchným emailom syntetickým vonkajším.

Vypracoval: Ing. Šuty Juraj