Príloha č.1  Technická špecifikácia Hydraulika  ZEVO na 36 mesiacov

Časť 1. Diagnostika, servis a dodávka hydraulických a pneumatických valcov a CMS

1. Pravidelný servis

Periodická diagnostika stavu hydraulických a pneumatických valcov a ich mechanických   súčastí,  pravidelné kontroly funkčnosti centrálneho mazacieho systému (CMS)

Periodická diagnostika stavu hydraulických a pneumatických valcov, CMS, Počet kontrol pre jednotlivé zariadenia je uvedený v Prílohe č. 1.1

Diagnostiku požadujeme vykonávať v nasledovnom rozsahu:

- Vizuálna kontrola zariadenia

- Kontrola funkčnosti CMS

- Vypracovanie protokolov a doporučení

Vypracovanie protokolu s vyhodnotením stavu meraných zariadení a prípadným odporučením ďalšieho postupu, poskytovateľ služby spracováva protokol vždy po vykonanej pravidelnej kontrole a tiež po oprave.

Vypracovaný protokol musí obsahovať minimálne nasledovné informácie:

-  diagnostikovaný stav zariadenia z hľadiska tesnosti, kontrola stavu chrómovej vrstvy piestnych tyčí a dielov  hydraulických/pneumatických valcov

-  v prípade potreby opravy valcov je potrebné v danom protokole rozpísať rozsah opravy detailne a následne typ tlakovej skúšky, kde bude zdokladovaný jej výsledok nasledovne:

a) pracovný tlak hydraulického valca/udá prevádzka ZEVO

b) testovací tlak hydraulického valca vyšší o 30% pracovného tlaku HV

(Z dôvodu vyššej presnosti merania a dostatočnej tlakovej rezervy požadujeme tlakovú skúšku vykonávať na skúšobnej stanici na tlakovanie hydraulických valcov do 700 barov, ktorá podlieha základnej norme ISO 9001).

c) počet testovacích cyklov

d) výsledok testu s potvrdeným testovacím tlakom, ktorý hydraulický valec spĺňa podľa STN EN ISO 1402 a požiadavky ZEVO na splnenie tesnosti podľa pracovného tlaku zariadenia podľa bodu  A

- diagnostikovaný stav CMS systému-kontrola pneumatického čerpadla, rozdeľovacích elementov a potrubných trás z hľadiska čistoty

- v prípade opravy CMS systému vyhodnotenie jeho funkčnosti po oprave z hľadiska pneumatického čerpadla/rozdeľovacích elementov a potrubných trás

2. Nepravidelný servis

Servis a oprava hydraulických a pneumatických valcov a CMS podľa potreby.

Oprava sa bude vykonávať na základe vykonanej diagnostiky na obstarávateľom určených zariadeniach v závislosti od výsledkov diagnostiky.

Servis a oprava hydraulických a pneumatických valcov (HV, PV), CMS  v termíne odsúhlasenom objednávateľom - rozsah úkonov pri výkone opravy hydraulických a pneumatických valcov  je uvedený nižšie. Oprava sa bude vykonávať na základe vykonanej obhliadky na obstarávateľom určených zariadeniach. Dodávka ND súvisiacich s opravami a servisom hydraulických a pneumatických valcov a CMS. Zoznam používaných náhradných dielov je uvedený v Prílohe č. 1.1.

Rozsah úkonov pri oprave hydraulických a pneumatických valcov:

•	demontáž HV, PV zo zariadenia

•	Odpojenie pripojovacích hadíc a potrubí – zabezpečenie proti úniku olejov

•	Rozobratie HV, PV

•	Kontrola poškodenia piestnej tyče a hydraulickej rúry

•	Kontrola ostatných častí HV,PV – kĺbové ložiská , čapy, zvary metóda NDT

•	Oprava poškodených dielov

•	Výmena všetkých tesnení

•	Poskladanie HV, PV

•	Tlaková skúška HV, PV po oprave s výstupným protokolom

•	Povrchová úprava podľa požiadaviek

- Odvoz HV, PV a inštalácia späť do pracovnej pozície

- Odstraňovanie netesností na potrubných trasách, tlakových hadiciach, ventilov a čerpadlách hydrauliky,

Oprava CMS – centrálneho mazacieho systému:

•	Kontrola funkčnosti piestového čerpadla

•	Kontrola stavu a funkčnosti pumpovacieho elementu

•	Kontrola tesnosti spojov, ventilov a potrubných trás,

•	Kontrola funkčnosti progresívnych rozdeľovacích blokov

3. Dodávka hydraulických a pneumatických valcov a náhradných dielov  na základe diagnostiky a podľa odsúhlasenia obstarávateľa

Časť 2. Diagnostika, analýza a úprava parametrov hydraulických olejov.

1. Pravidelný servis

Periodická diagnostika, pravidelné analýzy stavu olejových náplní,

Periodická diagnostika stavu olejových náplní K1, K2 a turbogenerátora (TG):

- Analýzy stavu oleja NAS 1638 , ISO 4406, ASTM D7843 , IČ spektrum, obsah vody,

-  Vypracovanie protokolov a doporučení

Vypracovaný protokol musí obsahovať minimálne nasledovné informácie:

-  diagnostikovaný stav hydraulického oleja na základe odberu vzorky

- v prípade vyhodnotenia stavu oleja ako neodporúčaný pre jeho ďalšiu prevádzku, požadujeme po jeho výmene vykonať opätovné vzorkovanie a spracovanie protokolu v akom stave je olej podľa noriem NAS1638, ISO 4406, ASTM D7843, IČ Spektrum.

2. Nepravidelný servis

Elektrostatická/mechanická filtrácia a  doaditivovanie olejov.