Technické požiadavky na predmet zákazky- dodávka a montáž priemyselných brán- karosáreň

Rolovacia brána č.1 -karosáreň

| Názov | Technická špecifikácia | Počet | Cena v € bez DPH | Cena v € s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavebný otvor | 3310 (šírka ) x 4120 (výška) mm | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| Osadenie: | Pred stavebný otvor |  |  |  |
| Bránové krídlo: | Rolovacia brána bez krycieho boxu Oceľová, pozinkovaná lamela 95 x 22 mm, rozmer 3310 x 4120 mm |  |  |  |
|  | Zateplenie s polyuretánom |  |  |  |
|  | Spodná lamela s pryžovým dorazovým tesnením |  |  |  |
|  | Štandardná farba |  |  |  |
|  | Presvetľovacia lamela (okienko) rozmer cca. 90 x40 mm |  |  |  |
| Typ prevádzky brán: | S obsluhou TOTMAN- trojtlačidlo+ ručná kľuka na oblokovanie |  |  |  |
| Montáž rolety a naprogramovanie motora bez kabeláže |  | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| Digitálny programovací panel |  | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| Revízna správa pre garážovú bránu |  | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| Cena spolu za 1 ks brány s príslušenstvom: |  |  | 0,00 | 0,00 |

V cene je započítaná  doprava + školenie personálu

Rolovacia brána č.2 -karosáreň

| Názov | Technická špecifikácia | Počet | Cena v € bez DPH | Cena v € s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavebný otvor | 3260 (šírka ) x 4120 (výška) mm | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| Osadenie: | Pred stavebný otvor |  |  |  |
| Bránové krídlo: | Rolovacia brána bez krycieho boxu Oceľová, pozinkovaná lamela 95 x 22 mm, rozmer 3260 x 4120 mm |  |  |  |
|  | Zateplenie s polyuretánom |  |  |  |
|  | Spodná lamela s pryžovým dorazovým tesnením |  |  |  |
|  | Štandardná farba |  |  |  |
|  | Presvetľovacia lamela (okienko) rozmer cca. 90 x40 mm |  |  |  |
| Typ prevádzky brán: | S obsluhou TOTMAN- trojtlačidlo+ ručná kľuka na oblokovanie |  |  |  |
| Montáž rolety a naprogramovanie motora bez kabeláže |  | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| Digitálny programovací panel |  | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| Revízna správa pre garážovú bránu |  | 1 ks | 0,00 | 0,00 |
| Cena spolu za 1 ks brány s príslušenstvom: |  |  | 0,00 | 0,00 |