TECHNICKÁ SPRÁVA

OBJEKT   PO 01 – ZMENA Č.1 – 05.2018

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY

PO 01 v MPaTP v TRNAVE

TRNAVA, PRIEMYSELNÁ ul., č.5

INVESTOR: MESTO TRNAVA, HLAVNÁ 1, TRNAVA

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

DÁTUM: 05.2018

VYPRACOVAL: TA  PROJEKT sro, Sladovnícka 27, 917 01 Trnava,

konateľ: Ing. Jozef Masaryk, kancelária: Lomonosovova 6, 917 08 Trnava

VŠEOBECNE

Zmena projektovej dokumentácie je v dispozičnom riešení jednotlivých podlaží. Hlavná zmena vyplýva z nových stavebných úprav ako aj z preriešenia vzduchotechniky ako celku a z toho vyplývajúce podmienky odvodu kondenzátu. PD VZT v suteréne objektu rieši aj požiadavku odsávanie priestorov spŕch. Projektant doporučuje v suterénu miestnosť upratovačky zachovať jestvujúci betónový panel. V prípade jeho vybúrania sa projektant statiky určí dodávateľovi stavby podmienky jeho vybúrania.  V jestvujúcich miestnostiach č. 1.07 až 1.11, bude asanovaný jestvujúci podhľad zo sololitových kaziet. Po demontáži jestvujúceho podhľadu sa preverí stav jestvujúcej parozábrany a tepelnej izolácie z minerálnej vlny. V prípade ich poškodenia tieto budú nahradené novými materiálmi. Finálna úprava podhľadu sa zrealizuje protipožiarnym sádrokartónom RF 15. V každej miestnosti prízemia a poschodia sa zrealizuje zvislá kapotáž zo sádrokartónu na ukotvenie VZT jednotiek – viď rezy. Detto sa zrealizujú zvislé kapotáže zo sádrokartónu pre zvislý odvod kondenzu.

Predmetom projektu je kompletná rekonštrukcia – obnova vnútorných priestorov objektu okrem vykurovania, ktoré rieši len vyregulovanie jestvujúcej vykurovacej sústavy. vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu RP. Rekonštrukcia pozostáva aj z dispozičných zmien jestvujúcich priestorov. Stavebná časť okrem týchto zmien rieši hlavne obnovu vnútorných povrchových úprav. Dokumentácia rieši kompletnú výmenu rozvodov zdravotechniky, elektroinštalácie okrem bleskozvodu a slaboprúd. V roku cca 2012 bola zrealizovaná kompletná rekonštrukcia – obnova vonkajších fasád, ktorá pozostávala zo zateplenia obvodového a strešného plášťa, z výmeny jestvujúcich výplní otvorov za plastové a taktiež realizáciu nového bleskozvodu.

Nosná konštrukcia objektu je zrealizovaná zo stenového skeletu – predpoklad systém TO 6B( priečne aj pozdĺžne steny), obvodový plášť je vymurovaný. Prestropenie je riešené ž.b. prefabrikovanými stropnými  panelmi. Prízemie zadného traktu dostavaného v neskoršom období, ktorého prízemná časť je riešená po úroveň stropu 1. poschodie prednej časti je prestropené väzníkmi (predpoklad).  Objekt je 3 podlažný s čiastočne zapusteným suterénom, Zadná časť má taktiež polo zapustený suterén a prízemie s väčšou svetlou výškou. Najväčšie dispozičné zmeny sú riešené na prízemí objektu a taktiež vo WC na všetkých podlažiach. Pred vyrezávaním nových dverných otvorov v žel.betónových nosných stenách zabezpečiť, podchytenie stropných panelov na všetkých podlažiach.

BÚRACIE PRÁCE

Búracie práce realizovať podľa výkresu búracích prác a výkresov nového stavu. Pred zahájením búracích prác je potrebné celý objekt odpojiť od všetkých médií hlavne vodu a elektriku.

TECHNICKÁ MIESTNOSŤ UK

Prehĺbená časť výšky cca 2,1 m. bude zlikvidovaná. Po demontáži nepotrebných jestvujúcich rozvodov okrem hlavného prívodu vody sa v dolnej časti zaslepí jestvujúce odvodnenie vystuženým betónom hrúbky 100 mm, tr. C 16/2-CX1. Následne sa na vodorovnej a zvislých stenách zrealizuje hydroizolácia z 1x Hydrobit. Ochrana zvislých plôch hydroizolácie sa zrealizuje betónovými zalievacími tvárnicami DT 10, hrúbky 100 mm. Ochrana vodorovnej izolácia za zrealizuje betónom hrúbky 100 mm, tr. C 16/20 CX1. Daný priestor sa po navrhovaný podklady betón novej podlahy zasype netriedeným zhutneným štrkopieskom. Zhutňovať max po 40 cm. Ochrana hlavného prívodu vody – hlavného uzáveru a vodomeru sa zrealizuje navrhovaným kanálom zakrytým oceľovým rebierkovým plechom hrúbky 5 mm. Plechy nad hlavným uzáverom vody a vodomerom budú odoberateľné. Plechy budú uložené na oceľovom obdĺžnikovom ráme z valcovaných L profiloch 60x60x6 mm. Oceľový rám do bočných stien ukotviť chemickými kotvami.

ZVISLÉ NOSNÉ A NENOSNÉ KONŠTRUKCIE

Domurovanie otvorov realizovať z tvárnic Ytong, hrúbky 100, 150 a 250 mm, na lepiacu maltu. Novonavrhované priečky v sociálnych zariadenia a sprchách realizovať taktiež z tvárnic Ytong, hrúbky 100 mm na lepiacu maltu. Novo navrhované zárubne v betónových stenách zaliať betónom.

SCHODISKO

Na jestvujúcom schodisku sa odstráni nášľapná vrstva z PVC, ktorá sa následne odstráni  prebrúsením. Následne sa na schodisku zrealizuje nová povrchová vrstva z umelokamennej dlažba gress. Nástupnice s protišmykovými drážkami. Jestvujúce oceľové zábradlie nie je možné vymeniť z dôvodu malej šírky schodiska. Zábradlie oceľová časť bude povrchovo upravená novými nátermi. Jestvujúce PVC madlo bude vymenené za nové.

VONKAJŠIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Na vonkajšom vyrovnávacom schodisku za zrealizuje obklad schodiskových stupňov z umelokamennej mrazuvzdornej a protišmykovej dlažby gress.

VNÚTORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Stropy a steny v suteréne budú po vyspravení povrchovo upravené novou stierkovou omietkou a maľovkou bielej farby. Sádrokartónové podhľady RBI v suteréne sú navrhnuté len vo WC, umyvárni, šatni a chodbe. Výška podhľadov v suteréne bude projektantom upresnená na stavbe podľa výškových polôch jestvujúcich rozvodov inžinierskych sieti. Na prízemí a poschodí sú vo všetkých miestnostiach navrhnuté sádrokartónové podhľady. V miestnostiach s vlhkou prevádzkou typu RBI. Na prízemí a poschodí sú v niektorých miestnostiach navrhnuté predsadené sádrokartónové steny - dôvod rozvody elektroinštalácie.

V miestnostiach s mokrou prevádzkou budú steny obložené keramickým obkladom do výšky podľa pôdorysoch. Všetky steny budú povrchovo upravené stierkovou omietkou s maľovkou. Dlažba a obklad kalibrovaný - retifikovaný!

Vnútorné dverné plné krídla sú drevené, osadené do oceľových zárubní. Drevené krídla budú povrchovo upravené polyuretánovou farbou RAL 7035. Zárubne po odmastení a  prebrúsení budú povrchovo upravené novým náterom bledo šedej farby RAL7036. V prípade zabezpečiť zrkadlá vo WC tieto budú lepené na stenu lepidlom Mamut – dohodne sa v rámci AD. Osadenie zrkadiel sa upresní v rámci AD pred zahájením obkladu.

Kvalita materiálov:

-  obklady stien sú navrhnuté z keramického obkladu,

rozmer obkladu a dlažby bude 300x600 mm – farba obkladu pastelová

-  dlažba 300x600 mm s protišmykovou úpravou

-  schodiskové stupne - 300x300 mm, s protišmykovou drážkou.

-  dlažby a obklady akostná trieda 1 – kalibrované – retifikované

-  oteruvzdornosť – odolnosť povrchu PEI  5

-  nasiakavosť max. 0,1 %

-  rovinnosť povrchu

SKLADBY PODLÁH

V rekonštruovanom objekte sú nášľapné vrstvy podláh: umelokamenná dlažba gress, laminátové veľkoplošné parkety. Skladba podrobnejšie vo výkrese podláh.

STOLÁRSKE VÝROBKY

Dverné krídla budú povrchovo upravené polyuretánovou farbu bledo šedej farby – RAL 7035. Jestvujúce oceľové zárubne po odmastení a prebrúsení sa povrchovo upravia novým náterom stredne šedej farby RAL 7036. Novonavrhované zárubne totožný odtieň.

ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY

Jestvujúce oceľové zábradlie bude povrchovo upravené novým náterom v bledošedom odtieni RAL 7035. Oceľová konštrukcia prekrytia prívodu vody v suteréne objektu v miestnosti UK bude povrchovo upravená šedou farbou.

Vypracoval: Ing. Jozef Masaryk

Z O Z N A M   V Ý K R E S O V

TECHNICKÁ SPRÁVA

01 SUTERÉN - JS

02 PRÍZEMIE - JS

03 1. POSCHODIE - JS

04 REZY - JS

05 POHĽADY - JS

06 SUTERÉN - BP

07 PRÍZEMIE - BP

08 1. POSCHODIE - BP

09 SUTERÉN - NS

10 PRÍZEMIE - NS

11 1. POSCHODIE – NS

12 REZY – NS

13 STOLÁRSKE VÝROBKY

14 OCEĽOVÉ VÝROBKY

15 PODHĽADY – SUTERÉN

16 PODHĽADY – PRÍZEMIE

17 PODHĽADY – 1.POSCHODIE

18 TABUĽKA PODLÁH

Z O Z N A M   V Ý K R E S O V

TECHNICKÁ SPRÁVA

01 SUTERÉN - JS

02 PRÍZEMIE - JS

03 1. POSCHODIE - JS

04 REZY - JS

05 POHĽADY - JS

06 SUTERÉN - BP

07 PRÍZEMIE - BP

08 1. POSCHODIE - BP

09 SUTERÉN - NS

10 PRÍZEMIE - NS

11 1. POSCHODIE – NS

12 REZY – NS

13 STOLÁRSKE VÝROBKY

14 OCEĽOVÉ VÝROBKY

15 PODHĽADY – SUTERÉN

16 PODHĽADY – PRÍZEMIE

17 PODHĽADY – 1.POSCHODIE

18 TABUĽKA PODLÁH