ING. MARIÁN PETRÁŠ

AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER PRE NOSNÉ KONŠTRUKCIE A STATIKU STAVIEB

Projektová kancelária – HVIEZDOSLAVOVA 10,   917 01 TRNAVA, tel. 0905 / 422 156

STATICKÝ POSUDOK

K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

OBJEKT  PO 01

NÁZOV           REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY

PO 01 a PO 02 v MPaTP v TRNAVE

MIESTO  STAVBY           TRNAVA, Priemyselná ulica č. 5

INVESTOR           MESTO TRNAVA

HLAVNÝ PROJEKTANT           Ing. Jozef MASARYK – TA PROJEKT, s.r.o. Trnava

STATIK STAVBY           Ing. Marián PETRÁŠ, reg. č. 0077 * A * 3-1

SPOLUPRÁCA           Janka Mikušová

ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO            A - 33/2014

DÁTUM            august 2014

ING. MARIÁN PETRÁŠ

AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER PRE NOSNÉ KONŠTRUKCIE A STATIKU STAVIEB

Projektová kancelária – HVIEZDOSLAVOVA 10,   917 01 TRNAVA, tel. 0905 / 422 156

VÝKRESOVÁ ČASŤ

K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

OBJEKT  PO 01

NÁZOV           REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY

PO 01 a PO 02 v MPaTP v TRNAVE

MIESTO  STAVBY           TRNAVA, Priemyselná ulica č. 5

INVESTOR           MESTO TRNAVA

HLAVNÝ PROJEKTANT           Ing. Jozef MASARYK – TA PROJEKT, s.r.o. Trnava

STATIK STAVBY           Ing. Marián PETRÁŠ, reg. č. 0077 * A * 3-1

SPOLUPRÁCA           Janka Mikušová

ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO            A - 33/2014

DÁTUM            august 2014

ING. MARIÁN PETRÁŠ    *   AUTORIZOVANÝ INŽINIER  PRE  NOSNÉ KONŠTRUKCIE A STATIKU STAVIEB    *         R.Č.:  0077 * A * 3-1

1.      ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Predmetom tohto statického posudku, vypracovaného pre potreby stavebného konania, sú navrhované stavebné úpravy existujúcich železobetónových vnútorných nosných murív suterénu, prízemia a poschodia navrhovanej rekonštrukcie objektu „PO 01“ administratívnej budovy situovanej v MPaTP v Trnave, na Priemyselnej ulici č. 5, spočívajúce v zmenách veľkosti a polohy v nich sa nachádzajúcich dverných otvorov, resp. v potrebe vytvorenia nových dverných otvorov v pôvodne plných vnútorných nosných stenách.

Posudok je vypracovaný na základe objednávky hlavného projektanta navrhovanej rekonštrukcie Ing. Jozefa Masaryka z projektovej kancelárie TA PROJEKT, spol. s r.o. Trnava v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri slúžia pre potreby objednávateľa a jedno je archivované u jeho spracovateľa, u ktorého je tento vedený pod zákazkovým číslom A-33/2014.

1.1.   Všeobecný popis riešeného objektu

Presný rok vybudovania riešeného objektu nie je známy. Predpokladáme, že tento bol stavebne realizovaný približne v sedemdesiatich až osemdesiatich rokoch minulého storočia.

Pôvodný projekt jeho technického a konštrukčného riešenia sa do dnešných dní nezachoval.

Objekt je vytvorený prevažne v pôdorysnom tvare písmena „T“, na ktorého užšiu časť sa napájajú priestory vstupu a vrátnice, slúžiacej pre celý priemyselný areál technologického parku, ktoré sú jednopodlažné, nepodpivničené, s cca 1,05 m zvýšeným prízemím nad okolitým upraveným terénom.

Užšia časť hlavného pôdorysu je trojpodlažná (suterén, prízemie a poschodie), v prevažnej miere vytvorená z typovej prefabrikovanej panelovej konštrukčnej sústavy TO-6B, kombinovanej s betónovými a keramickými fasádnymi murivami, pričom betónové fasádne murivá sa nachádzajú v suterénnej časti, zatiaľ čo na nadzemných podlažiach sú tieto keramické, vytvorené pravdepodobne z priečne dierovaných tehál CDm murovaných na vápennocementovú maltu.

Širšia časť hlavného pôdorysu je dvojpodlažná (suterén a prízemie), pričom svetlá výška horizontálnych nosných prvkov prízemia prebieha cez dve podlažia susediacej dvojpodlažnej nadzemnej časti užšieho hlavného pôdorysu, nakoľko výšková úroveň plochých striech oboch týchto pôdorysných častí je rovnaká.

Z konštrukčného hľadiska sú nosné steny širšej pôdorysnej časti vytvorené z betónových a keramických nosných murív, v suteréne usporiadaných do konštrukčného pozdĺžneho trojtraktu a na prízemí sú tieto usporiadané iba po jej vonkajšom obvode.

Objekt bol v minulosti viackrát stavebne prebudovávaný a upravovaný podľa potrieb jeho užívateľov. Poslednou rekonštrukciou prešiel iba v nedávnom období, kedy došlo k vonkajšiemu zatepleniu všetkých jeho fasád a plochej strechy, ako aj k výmene všetkých pôvodných okenných a dverných výplní fasádnych stavebných otvorov.

STATICKÝ POSUDOK K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE  – zák. č. A-33/2014                              STRANA  2)

ING. MARIÁN PETRÁŠ    *   AUTORIZOVANÝ INŽINIER  PRE  NOSNÉ KONŠTRUKCIE A STATIKU STAVIEB    *         R.Č.:  0077 * A * 3-1

1.2.   Podklady k vypracovaniu statického posudku

Pre účely vypracovania statického posudku navrhovaných stavebných úprav existujúcich vnútorných nosných stien riešeného objektu boli použité nasledovné podklady :

- Projekt Architektonicko-stavebného riešenia navrhovanej rekonštrukcie, vypracovaný hlavným projektantom Ing. Jozefom Masarykom z projektovej kancelárie TA PROJEKT, spol. s r.o. Trnava

- Typový podklad pri výstavbe prebudovávanej časti objektu použitej konštrukčnej panelovej prefabrikovanej sústavy T0-6B

- Zjednodušený stavebno-technický a statický prieskum existujúcich nosných prvkov objektu v miestach ich navrhovaných stavebných úprav

- odborná technická literatúra a platné slovenské technické normy

1.3.   Popis vykonávania prieskumných prác

Pre potreby tohto statického posudku navrhovaných stavebných úprav nebolo potrebné vykonávať rozsiahle prieskumné práce existujúcich nosných konštrukcií riešeného objektu. Tieto spočívali výlučne vo vizuálnych obhliadkach navrhovanou rekonštrukciou dotknutých nosných konštrukčných prvkov, t.j. vnútorných nosných stien suterénu a prízemia, v ktorých dochádza k potrebe vytvorenia nových dverných otvorov, resp. k čiastočnému posunutiu existujúceho dverného otvoru.

2.      POPIS NAVRHOVANÝCH STAVEBNÝCH ÚPRAV PôVODNÝCH NOSNÝCH MURÍV

Požadované stavebné úpravy navrhovanej rekonštrukcie administratívnej budovy „PO 01“ zo statického hľadiska budú zasahovať iba do niektorých vnútorných nosných murív suterénu a prízemia užšej časti jej hlavného pôdorysu, vytvorených zo železobetónových stenových panelov typovej konštrukčnej panelovej sústavy T0-6B.

Ide o v súčasnosti plnú vnútornú nosnú stenu suterénu medzi miestnosťami 0.03 a 0.04, ako aj priamo nad ňou situovanú v súčasnosti plnú vnútornú nosnú stenu prízemia medzi miestnosťami 1.03 a 1.04, v ktorých sa požaduje vytvoriť nový dverný otvor šírky 900 mm a výšky 2,05 m (nad úrovňou podlahy), ako aj vnútornú nosnú stenu prízemia medzi miestnosťami 1.02 a 1.03, s existujúcim dverným otvorom, ktorý sa požaduje rozšíriť a premiestniť do novej polohy.

Statické zabezpečenie novovytváraných a premiestňovaných dverných otvorov je navrhnuté prevažne iba v ich horných častiach, pomocou do nich zabudovaných novovytváraných oceľových prekladov „OP1“ a „OP2“ staticky podchytávajúcich zostávajúcu časť stenového panela nad vybúravaným otvorom. Tieto sú navrhnuté z dvojíc oceľových uholníkov ocele tr. S 235 (11 373) prierezu L 70x70x8 mm, dĺžky 1,10 m (pre dverné otvory svetlej šírky 0,90 m), resp. 1,75 m, pre stavebný otvor svetlosti 1,50 m premiestňovaného pôvodného dverného otvoru vo vnútornej

STATICKÝ POSUDOK K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE  – zák. č. A-33/2014                              STRANA  3)

ING. MARIÁN PETRÁŠ    *   AUTORIZOVANÝ INŽINIER  PRE  NOSNÉ KONŠTRUKCIE A STATIKU STAVIEB    *         R.Č.:  0077 * A * 3-1

nosnej stene prízemia medzi miestnosťami 1.02 a 1.03, ktorého časť bude následne domurovaná pórobetónovými presnými tvárnicami YTONG P2-400, spájanými na tento účel certifikovanou tenkovrstvovou lepiacou maltou YTONG.

Vzhľadom na pomerne veľkú dĺžku tohto stavebného otvoru (1,50 m) je potrebné nad ním vytváraný oceľový preklad „OP2“ v mieste novovytváraného bočného ostenia premiestňovaného dverného otvoru podoprieť zvislým stĺpom „OS1“ prierezu U 140, kotveným do žb. stropných panelov suterénu pomocou k nemu navarenej oceľovej kotevnej platne „PL1“ a dvojice oceľových rozperných kotiev HILTI typu HST M12/20, po predchádzajúcom vybúraní dotknutej časti existujúcej podlahy prízemia.

Z pórobetónových presných tvárnic YTONG P2-400, spájaných tenkovrstvovou lepiacou maltou YTONG bude zamurovaný existujúci dverný otvor v železobetónovej prefabrikovanej vnútornej nosnej stene poschodia medzi miestnosťami č. 2.04 a 2.05.

Pred vybúravaním novovytváraných dverných otvorov v existujúcich železobetónových prefabrikovaných vnútorných nosných stenách je potrebné montážne dočasne podoprieť nad nimi situované železobetónové stropné prefabrikáty a to z oboch strán vybúravaného dverného otvoru, najlepšie pomocou oceľových výškovo rektifikovateľných stojok, bežne používaných pri šalovaní novovytváraných stropných konštrukcií !!!

Samotné vybúranie novovytváraného, resp. premiestňovaného dverného otvoru realizovať šetrným spôsobom pílou na betón, aby nedošlo k statickému narušeniu okolitých konštrukčných prvkov vybúravaného otvoru !!!

Všetky zabudovávané oceľové konštrukčné prvky je potrebné dôkladne antikorózne ošetriť na tento účel certifikovaným náterovým systémom realizovaným minimálne v dvoch vrstvách po predchádzajúcom dôkladnom očistení, odhrdzavení a odmastení použitých oceľových profilov !!!

3.      ZÁVER

Navrhovanými stavebnými úpravami existujúcich žb. nosných murív rekonštruovaného objektu „PO 01“, realizovanými podľa v predchádzajúcej kapitole popísaných stavebných postupov, nemôže dôjsť k narušeniu ich statickej únosnosti a stability !!!

Projekt pre stavebné povolenie nenahrádza potrebu spracovania projektu pre realizáciu stavby, v ktorom sa tento ďalej podľa potreby spodrobní !!!

Všetky zmeny oproti predpokladom tohto statického posudku je potrebné priebežne konzultovať s jeho spracovateľom !!!

V Trnave, august 2014                                                               Vypracoval :  Ing. Marián Petráš

Príloha :  Výkresová časť

STATICKÝ POSUDOK K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE  – zák. č. A-33/2014                              STRANA  4)

ZOZNAM VÝKRESOV :

1    	PôDORYS UPRAVOVANEJ ČASTI SUTERÉNU

2    	PôDORYS UPRAVOVANEJ ČASTI PRÍZEMIA

3    	PôDORYS UPRAVOVANEJ ČASTI POSCHODIA

4    	REZ 1-1 UPRAVOVANOU ČASŤOU OBJEKTU

5    	REZ 2-2 UPRAVOVANOU ČASŤOU OBJEKTU