##### NÁZOV

DOKUMENTÁCIE

##### NÁZOV

STAVBY

MIESTO

STAVBY

INVESTOR

OBJEKT

PROJEKTOVÉ ENERGETICKÉ HODNOTENIE

VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VECHEC

VECHEC p.reg.C 905,906/1,906/2

OBEC VECHEC, OKRES VRANOV NAD TOPĽOU

SO 01 – HLAVNÝ OBJEKT (MATERSKÁ ŠKOLA)

VYPRACOVALI

HLAVNÝ

INŽINIER PROJEKTU

DÁTUM

VYHOTOVENIA

VYHOTOVENIE

Ing. Antónia LICHMANOVÁ

autorizovaný stavebný inžinier, reg. č.  4841*SP*I4

odborne spôsobilá osoba na energetickú certifikáciu, ev. č.  063*1*2008

Ing. Martin LICHMAN

energetický audítor, osv. č. 08758/2014-4100-2523

Ing. arch. Drahomír DVORJAK

MAREC 2019

1

SUMARIZÁCIA PROJEKTOVÉHO ENERGETICKÉHO HODNOTENIA

Posúdenie  tepelno-technických vlastností obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií

| Druh stavebnej konštrukcie | Uskutočnenie zateplenia | Druh a hrúbka TI v zateplení (hrúbka v mm) | Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie po zateplení U W/(m².K) |  | Normalizovaná / Maximálna hodnota UN / (Umax ) W/(m².K) | Hodnotenie (vyhovuje/ nevyhovuje) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obvodová stena | áno / nie | MW 160 | 0,168 | < | 0,22 / (0,32) | vyhovuje |
| Pultová strecha | áno / nie | MW 450 | 0,098 | < | 0,15 / (0,20) | vyhovuje |
| Strop do podstreš-ného priestoru | áno / nie | MW 450 | 0,102 | < | 0,20 / (0,25) | vyhovuje |
| Podlaha na teréne nová | áno / nie | EPS 250 | 0,096 | < | 0,20 / (0,25) | vyhovuje |

Posúdenie  tepelno-technických vlastností otvorových konštrukcií

| Druh stavebnej konštrukcie (otvorové konštrukcie) | Plocha m2 | Súčiniteľ prechodu tepla Uw W/(m².K)) | Posúdenie (>), (=), (<) | Normalizovaná / Maximálna Hodnota UN / (Umax ) W/(m².K) | Hodnotenie (vyhovuje/ nevyhovuje) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pôvodné | - |  | > | 1,00 / (1,70) |  |
| Už vymenené v MŠ | - | - | < resp. = | 1,00 / (1,40) | vyhovuje |
| Vymieňané v MŠ | 121,01 | 0,766 | < resp. = | 1,00 / (1,40) | vyhovuje |
| Plocha vyhovujúcich v MŠ | 121,01 | = Podmienka výmeny 100 % otvorových konštrukcií |  |  | vyhovuje |

Kritérium minimálnej výmeny vzduchu

Vypočítaná priemerná výmena vzduchu v budove               n = 0,5 1/h 	vyhovuje

Energetické kritérium

| Stav stavebných konštrukcií a budovy | Vypočítaná merná potreba tepla QH,nd kWh/(m2.a) | Posúdenie (>), (≤) | Normalizovaná / Maximálna hodnota potreby tepla QH,nd,N kWh/(m2.a) | Hodnotenie (vyhovuje/ nevyhovuje) | Úspora mernej potreby tepla % | Hodnotenie „min. 35%“ (vyhovuje/ nevyhovuje) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pred zateplením |  |  | 27,60 / (53,20) |  | - |  |
| Po zateplení (v rozsahu navrhovaného projektového riešenia) | 36,38 | > | 27,60 / (53,20) | nevyhovuje |  |  |

Kritérium globálneho ukazovateľa

| Podmienky zatriedenia budovy do energetickej triedy | Ukazovateľ kWh/(m2.a) | Posúdenie (>), (≤) | Požadované hodnoty energetickej triedy kWh/(m2.a) | Trieda energetickej hospodárnosti budovy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková potreba energie | 59,65 | > | 43 | B |
| Globálny ukazovateľ (Primárna energia) | 35,87 | < | 68 | A1 |
| Zásobovanie teplom zo zdroja | Biomasa - peletky |  | Faktor pre primárnu energiu | 0,2 |

Zhodnotenie projektu – navrhovaný stav: Primárna energia a parametre energetickej hospodárnosti so zatriedením pre kategóriu budov: Budovy škôl a školských zariadení

1.	Úvod	5

1.1	Podklady pre vypracovanie projektového energetického hodnotenia	6

1.2	Použitá literatúra	6

1.3	Použitý software	7

2.	Základné údaje o BUDOVE A STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÁCH	7

2.1	Miestne a normalizované klimatické podmienky	8

2.2	Charakteristika objektu	8

2.2.1	Obvodový plášť	10

2.2.2	Strešné konštrukcie	10

2.2.3	Podlaha	10

2.2.4	Výplňové konštrukcie otvorov	10

3.	Výpočet a posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií  (podľa STN 73 0540:2012)	11

3.1	Tepelnotechnické požiadavky	11

3.1.1	Súčiniteľ prechodu tepla a tepelný odpor konštrukcie	11

3.1.2	Minimálna povrchová teplota konštrukcie	11

3.1.3	Minimálna intenzita výmeny vzduchu v miestnosti	12

3.1.4	Energetické požiadavky na budovy	12

3.1.5	Stanovenie predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budov	13

3.2	Okrajové podmienky	13

3.3	Materiálové charakteristiky	13

3.4	Tepelnotechnický výpočet a vyhodnotenie	14

3.4.1	Súčiniteľ prechodu tepla a minimálna povrchová teplota konštrukcie	14

3.4.2	Minimálna povrchová teplota konštrukcie	17

3.4.3	Minimálna intenzita výmeny vzduchu v miestnosti	18

4.	Výpočet a posúdenie potreby tepla na vykurovanie – energetické kritérium  A Stanovenie predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budovy (podľa STN 73 0540)	18

5.	Potreba energie na vykurovanie	20

6.	Potreba energie na prípravu OHRIATEJ PITNEJ VODY (OPV)	20

7.	Potreba energie na OSVETLENIE	21

8.	Potreba energie na VETRANIE A CHLADENIE	23

9.	ODPOČÍTATEĽNÁ ENERGIA OZE	23

10.	Primárna energia a parametre energetickej    hospodárnosti	24

11.	Záver	24

Zoznam tabuliek

Tabuľka 1 Zemepisné a normalizované klimatické podmienky STN 73 0540-3	8

Tabuľka 2 Tepelnotechnické charakteristiky posudzovaných stavebných konštrukcií	15

Tabuľka 3 Stavebné parametre objektu	18

# Úvod

Projektové energetické hodnotenie bolo vypracované na základe žiadosti spracovateľa projektu stavby ako súčasť projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.

Cieľom projektového energetického hodnotenia je preukázanie splnenia požadovaných základných požiadaviek na stavby podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, ktoré je vykonané výpočtovými postupmi podľa noriem súvisiacich so smernicou č. 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov, zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 300/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. a vykonávacou vyhláškou MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorá ustanovuje podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a preukázaní splnenia globálneho (energetického) ukazovateľa. Tieto normy sú pre tepelnotechnické výpočty prevzaté a ako normatívne odkazy zavedené do STN 73 0540-2:2012. Podľa STN 73 0540:2012, časť 2: Funkčné požiadavky, sa požaduje splnenie a preukázanie piatich kritérií reprezentujúcich požiadavky na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov.

## Podklady pre vypracovanie projektového energetického hodnotenia

Projekt pre stavebné povolenie: VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VECHEC. Miesto stavby: VECHEC p.reg.C 905,906/1,906/2. Investor: Obec VECHEC. Hlavný inžinier projektu: Ing. arch. Drahomír Dvorjak.

## Použitá literatúra

- Sternová, Z., Bendžalová, J., Rakovský, Š.: Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 1 – 4. Komentár k STN 73 0540: 2002. Bratislava: SÚTN, 2002.

- Sternová, Z., Bendžalová, J.: Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie. Komentár k STN EN ISO 13790: 2004. Bratislava: SÚTN, 2007.

- Halahyja, M., Chmúrny, I., Sternová, Z.: Stavebná tepelná technika. Tepelná ochrana budov. Bratislava: Vydavateľstvo Jaga group, v. o. s., 1998

- Chmúrny, I.: Tepelná ochrana budov. Bratislava: Vydavateľstvo Jaga group, v. o. s., 2003

- Sternová, Z. a kol.: Atlas tepelných mostov. Bratislava: Vydavateľstvo Jaga group, v. o. s., 2006

- Sternová, Z. a kol.: Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov. Bratislava: Vydavateľstvo Jaga group, s.r.o, 2010

- Dahlsveen, T, Petráš, D a kol.,Energetický audit a certifikácia budov, Vydavateľstvo Jaga group, s.r.o, 2008

Právne predpisy

- Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon č. 300/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

- Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z a 324/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 314/2004 Z. z. o stavebných výrobkoch

Normy

Tepelná ochrana budov

- STN EN 15217  Energetická hospodárnosť budov. Metódy vyjadrenia energetickej hospodárnosti a energetickej certifikácie budov

- STN EN 15603  Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie, primárna energia a emisie CO2

- STN 73 0540: 2002  Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 1: Terminológia

- STN 73 0540: 2012/Z1  Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky, Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov

- STN EN ISO 10456  Stavebné materiály a výrobky. Metódy stanovenia deklarovaných a návrhových hodnôt tepelnotechnických veličín

- STN EN ISO 6946  Stavebné konštrukcie. Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla. Výpočtová metóda

- STN EN ISO 13370  Tepelnotechnické vlastnosti budov. Šírenie tepla zeminou. Výpočtové metódy

- STN EN ISO 10077-1  Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla. Časť 1: Zjednodušená metóda

- STN EN ISO 10077-2  Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla. Časť 2: Numerická metóda pre rámy

- STN EN ISO 10211 Tepelné mosty v budovách pozemných stavieb. Tepelné toky a povrchové teploty. Podrobné výpočty (ISO 10211: 2007)

- STN EN ISO 14683  Tepelné mosty v stavebných konštrukciách. Lineárny stratový súčiniteľ. Zjednodušené metódy a orientačné hodnoty

- STN EN ISO 13788  Tepelnovlhkostné vlastnosti stavebných dielcov a konštrukcií. Vnútorná povrchová teplota na vylúčenie kritickej povrchovej vlhkosti a kondenzácie vnútri konštrukcie. Výpočtová metóda

- STN EN ISO 13789  Tepelnotechnické vlastnosti budov. Merná tepelná strata. Výpočtová metóda

- STN EN ISO 13790  Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie

- STN EN ISO 13790/NA  Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie. Národná príloha

Vykurovanie

- STN EN 15316-2-1 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 2-1: Systémy odovzdávania tepla do vykurovaného priestoru

- STN EN 15316-2-3 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 2-3: Systémy rozvodu tepla

- STN EN 15316-4-1 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-1: Priestorové systémy výroby tepla, spaľovacie systémy (kotly)

- STN EN 15316-4-3 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-3: Systémy výroby tepla, tepelné solárne systémy

- STN EN 15232 Energetická hospodárnosť budov. Vplyv komplexného automatického riadenia a správy budov

- prEN 15265 Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie. Všeobecné kritériá a postupy hodnotenia

- STN EN 15603 Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia

Osvetlenie

- STN EN 12464-1 definuje požiadavky na osvetlenie vnútorných pracovných priestorov

- STN EN 12646-2 definuje požiadavky na osvetlenie vonkajších pracovísk

## Použitý software

●  SVOBODA software  (AREA, TEPLO, ENERGIA)

●  EDILCLIMA programi

●  DIALux EVO

# Základné údaje o BUDOVE A STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÁCH

Navrhovaný objekt (SO 01) je samostatne stojaca stavba o rozmeroch 22,45m x 13,45mm postavená na upravenom (rovinatom) pozemku s hlavným vstupom zo severozápadnej strany, riešeným bezbariérovo. Prístup k stavbe je po navrhovanej spevnenej ploche zo zámkovej betónovej dlažby vymedzenej cestnými betónovými obrubníkmi (SO 03). Pred stavbou  je navrhovaná spevnená plocha z betón. platní (vyrovn. schody, rampa, terasy). Dispozične je rozdelená do troch nadzemných podlaží. Stavba je ukončená sedlovou strechou a plechovou krytinou v kombinácii s pultovými strechami s atikou a PVC krytinou. Stavba je navrhovaná ako žb. skelet s výplňovým tehlovým  murivom, založená na základových pásoch a pätkách . Strop je železobetónový. Krov nad hlavnou časťou je navrhovaný väzníkový s ľahkou plechovou krytinou. Krov na presahom podlažia v 1NP a nad schodiskom z južnej strany je drevený s PVC krytinou. Podkrovie neprístupné a bez využitia. Okná a dvere sú plastové, vstupné dvere hliníkové. Stavba materskej školy je navrhovaná ako trojtriedna (3x21detí ) s výdajňou stravy.

## Miestne a normalizované klimatické podmienky

Pre výpočet potreby tepla na krytie strát prechodom a vetraním bola použitá dennostupňová metóda. Dennostupne sú pre potreby hodnotenia normalizované, nakoľko vypočítané hodnoty budú podrobené normalizovanému hodnoteniu.

Tabuľka 1 Zemepisné a normalizované klimatické podmienky STN 73 0540-3

## Charakteristika objektu

Stavba je navrhovaná ako trojpodlažná, ukončená sedlovou strechou s štítovými  stenami, v kombinácii s pultovými strechami v 1NP a nad schodiskom z južnej strany dispozície. Jednotlivé hmoty  stavby sú farebne odlíšene použitím viacfarebnej  fasádnej stierky. Okná a dvere sú plastové vstupné dvere hliníkové, bielej farby. Stavba je samostatne stojaca. Hlavný vstup je orientovaný zo severozápadnej strany ako bezbariérový. Za vstupnou chodbou je vstup do jedálne žiakov. Oproti vstupu je situované schodisko do 2 a 3 NP. .Stavba je navrhovaná ako železobetónový skelet s výplňovým  tehlovým murivom ,resp. čiastočne murovaná (schodisko z južnej strany) ukončená sedlovou  strechou s plechovou krytinou a dreveným väzníkovým krovom a v kombinácii s pultovými strechami s PVC krytinou a atikami. Steny v interiéri budu upravené stierkou a keramickým  obkladom. Strop nad 1 a 2 NP je navrhovaný železobetónový, nad 3NP je tvorený spodnou pásnicou väzníka s vloženou tepelnou izoláciou z minerálnej vlny (45cm) a sadrokartónom s požiarnou odolnosťou na oceľovom rošte vrátanie parozábrany. Okná a dvere sú navrhované plastové, vstupné dvere hliníkové, bielej farby. Sokel bude upravený marmolitom na kont. zatepl. systéme z XPS polyst. hr. 10 cm.

Pre tepelnotechnické posúdenie sú rozhodujúce ochladzované konštrukcie, preto sú popísané skladby iba týchto stavebných konštrukcií. Presná skladba jednotlivých stavebných konštrukcií – projektová dokumentácia, časť: ASR

1_NP

2_NP

3_NP

### Obvodový plášť

Obvodový plášť:

-   	(M1) modrá – Obvodová stena pôvodná: je tvorená z keramických tvárnic hr. 300 mm murovaných na maltu ako výplň skeletovej betónovej konštrukcie, s vnútornou a vonkajšou vápennocementovou omietkou. Dekladovaná l je interpolovaná o ŽB piliere a prepočítaná na výpočtovú. Navrhnutý je certifikovaný KZS obvodovej konštrukcie z minerálnej vlny hr. 160 mm. Finálnu povrchovú úpravu tvorí silikónová omietka.   (viac kap. 3.3)

### Strešné konštrukcie

Stropy:

-  	(S1) strop do podstrešného priestoru: je s tepelnoizolačnou vrstvou z minerálnej vlny s  hrúbkou 450 mm. Z interiéru je tvorená vrstvou zo. (viac kap. 3.3)

-  	(S2) pultová strecha: je v skladbe, hydroizolačná vrstva s tepelnoizolačnou vrstvou z minerálnej vlny s  hrúbkou 450 mm. Z interiéru je tvorená vrstvou zo sadrokartónu. (viac kap. 3.3)

### Podlaha

Podlahy:

-   	(P1)  Podlaha na teréne nová: je nad hydroizolačnou vrstvou skladby: asfaltové pásy, tepelnoizolačná vrstva z podlahového EPS o hrúbke 250 mm, roznášací betónový poter hr. 80 mm, a nášľapná vrstva. (viac kap. 3.3)

Soklová časť a základ budú zateplené extrudovaným polystyrénom XPS hr. 100 mm do hĺbky 700 mm pod úroveň terénu.

### Výplňové konštrukcie otvorov

V bytovom dome sú navrhnuté otvorové konštrukcie k výmene v spoločných priestoroch:

-  (W1-W6) okenné otvorové konštrukcie s izolačným trojsklom s parametrami Ug = 0,6 W/(m2.K) a plastovým viackomorovým rámom Uf = 1,12 W/(m2.K). Vchodové dvere sú z hliníkovým rámom s prerušeným tepelným mostom Uf = 1,57 W/(m2.K) osadené izolačným trojsklom s parametrami Ug = 0,6 W/(m2.K).

Presná skladba jednotlivých stavebných konštrukcií – viď. projektová dokumentácia: časť ASR.

# Výpočet a posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií  (podľa STN 73 0540:2012)

Predmetom posúdenia sú obalové konštrukcie a budova ako celok v zmysle požiadaviek STN 73 0540:2012. Táto norma platí pre rôzne úrovne energetickej hospodárnosti budov. Požiadavky platia na nové budovy. Na obnovované budovy platia požiadavky na nové budovy, ak je to funkčne, technicky a ekonomicky uskutočniteľné. Uvedená norma platí na všetky budovy a ich časti s dlhodobým pobytom osôb, ktorých pobyt vo vnútornom priestore vo vnútornom priestore alebo jeho funkčne vymedzenej časti trvá počas jedného dňa viac ako 4 hodiny a opakuje sa pri dlhodobom užívaní budovy viac ako raz týždenne.

## Tepelnotechnické požiadavky

Pri návrhu a posúdení stavebných konštrukcií a priestorov vymedzených určeným stavom vnútorného prostredia bytových a nebytových budov hodnoty veličín zabezpečujúcich požadované tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov sa stanovia s ohľadom na zabezpečenie hygienických podmienok a rôznych úrovní energetickej hospodárnosti budov.

Pri návrhu a posúdení stavebných konštrukcií a budov sa požaduje splnenie nasledujúcich kritérií:

- minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií - maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukciou U  (STN 73 0540-2:2012, čl. 4.1.1 a 4.1.4),

- minimálnej teploty vnútorného povrchu stavebnej konštrukcie – hygienické kritérium (čl. 4.3.1 a 4.3.6),

- minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti n – kritérium výmeny vzduchu (čl. 6.2.1),

- maximálnej mernej potreby tepla na vykurovanie  – energetické kritérium (čl. 8.1.2),

- požaduje sa stanoviť potrebu tepla na vykurovanie s preukázaním predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budovy – kritérium minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov (čl. 8.2.2)

### Súčiniteľ prechodu tepla a tepelný odpor konštrukcie

S ohľadom na splnenie podmienok tepelnej pohody v miestnosti v zimnom období a splnenie energetických požiadaviek musia mať steny, strechy, stropy a podlahy vykurovaných alebo klimatizovaných bytových a nebytových budov v priestoroch s relatívnou vlhkosťou φi ≤ 80% taký súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U, alebo tepelný odpor konštrukcie R, aby bola splnená podmienka:

U  ≤ UN		[W/(m2.K)]            resp.	     R  ≥ RN	[(m2.K)/W]

Normalizované (požadované) hodnoty UN sú uvedené v STN 73 0540-2, tab.1. Normalizované hodnoty RN sú uvedené v normatívne prílohe A.

### Minimálna povrchová teplota konštrukcie

Steny, stropy a podlahy s relatívnou vlhkosťou φi ≤ 80% musia mať na každom mieste vnútorného povrchu teplotu θsi , vyjadrenú v °C, ktorá je bezpečne nad teplotou rosného bodu a vylučuje riziko vzniku plesní, čiže je vyššia ako je kritická povrchová teplota na vznik plesni θsi,80 zväčšená o bezpečnostnú prirážku Δθsi zohľadňujúcu spôsob vykurovania miestnosti a spôsob užívania miestnosti:

θsi   ≥ θsi,N = θsi,80 + Δθsi

Najnižšia vnútorná povrchová teplota θsi sa určí pre najmenej priaznivé vzájomné spolupôsobenie materiálovej skladby a geometrie stavebnej konštrukcie vrátane tepelných mostov.

Kritická povrchová teplota na vznik plesní θsi,80 pre normalizované podmienky vnútorného vzduchu podľa STN 73 0540-3 (tab.12) pri teplote vnútorného vzduch θai = 20°C a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu  φi = 50% je θsi,80 = 12,62°C.

Bezpečnostná prirážka Δθsi zohľadňujúca spôsob vykurovania miestnosti a spôsob užívania miestnosti sa určí podľa STN 73 0540-2 (tab.4).

Rámy, nepriesvitné a priesvitné výplne otvorov s relatívnou vlhkosťou vzduchu φi ≤ 50% musia mať na každom mieste povrchovú teplotu θsi,w nad teplotou rosného bodu θdp.

θsi,w   > θsi,w,N = θdp

Pri teplote vnútorného vzduchu 20°C a relatívnej vlhkosti 50% je teplota rosného bodu θdp = 9,26°C (STN 73 0540-3, tab.13).

### Minimálna intenzita výmeny vzduchu v miestnosti

Intenzita výmeny vzduchu v miestnosti n vyjadruje množstvo vzduchu, ktoré je z daného objemu miestnosti vymenené za hodinu. Intenzita výmeny vzduchu v miestnosti vyhovuje, ak sa škárovou prievzdušnosťou stykov a škár otvorov (prirodzenou infiltráciou) splní podmienka

n  ≥ nN		[1/h]

Ak sa nesplnila požiadavka na intenzitu výmeny vzduchu v miestnosti prirodzenou infiltráciou, je potrebné zabezpečiť výmenu vzduchu iným spôsobom.

Vo všetkých vnútorných priestoroch bytových a nebytových budov je priemerná hodnota nN = 0,5 1/h kritériom minimálnej výmeny vzduchu, ak hygienické predpisy a prevádzkové podmienky nevyžadujú iné hodnoty.

Požadované hodnoty nN sú odvodené z požiadaviek na nízku spotrebu energie na vetranie budov, pričom hygienické požiadavky sa považujú za prioritné.

### Energetické požiadavky na budovy

Požiadavky na potrebu tepla na vykurovanie sú v norme STN 73 0540-2 stanovené ako záväzné energetické kritérium. Vyjadrujú maximálnu potrebu tepla na vykurovanie určenú na základe bilancovania tepelných strát s uvažovaním vnútorných tepelných ziskov a ziskov od slnečného žiarenia za zasklením budovy. Požiadavky sú stanovené na 1 m2 mernej plochy budovy a uvažovaním faktora tvaru budovy.

Výpočet potreby tepla na vykurovanie sa určuje teoreticky pre porovnávacie normalizované podmienky a referenčnú vykurovaciu sezónu, t. j. predstavuje porovnávaciu hodnotu na hodnotenie budov. Má význam množstva potrebného tepla (potreby tepla), ktoré je treba dodať vykurovanému priestoru, aby sa dodržala požadovaná vnútorná teplota. Táto hodnota sa nedá stotožniť s reálnou spotrebou energie v reálnych prevádzkových podmienkach. Cieľom výpočtu potreby tepla na vykurovanie je znázorniť súčasnú úroveň tepelnej ochrany jestvujúcej budovy, preukázať výsledok možných opatrení pri obnove a významnej obnove jestvujúcej budovy, porovnať potrebu tepla pred a po obnove a posúdiť súlad s predpismi – vypočítanú hodnotu s hodnotou normalizovanou v STN 73 0540-2.

Budova je vyhovujúca a spĺňa energetické kritérium, ak má v závislosti od faktora tvaru budovy mernú potrebu tepla:

QH,nd   ≤   QH,nd,N	  [kWh/(m2.a)]

Normalizované hodnoty mernej potreby tepla v závislosti od faktora tvaru budovy sa nachádzajú v tabuľke 9.

Pri hodnotení budov z hľadiska potreby tepla na vykurovanie sa vychádza z:

a) obostavaného objemu jednotlivých podlaží a obostavaného objemu budovy Vb, v m3, podľa STN EN ISO 13790/NA, základom na výpočet sú pôdorysné rozmery vymedzené vonkajším povrchom obvodových stien jednotlivých podlaží a budovy (v prípade styku obvodovej steny so zeminou rozmery vnútorného povrchu hydroizolácie). Obostavaný objem podlažia je súčinom jeho pôdorysnej plochy a konštrukčnej výšky (v prípade bytového podlažia pod šikmou strechou priemernej konštrukčnej výšky) hk, v m; obostavaný objem budovy Vb je súčtom obostavaných objemov jednotlivých podlaží,

b) mernej tepelnej straty prechodom tepla H, vo W/K, jednotlivých podlaží určenej podľa STN EN ISO 13789,

c) tepelných ziskov od slnečného žiarenia a vnútorných tepelných ziskov podľa STN 73 0540-3,

d) normalizovaného počtu dennostupňov D = 3 422 K.deň a z porovnávacieho rozdielu teploty vnútorného vzduchu 20°C a priemernej teploty vonkajšieho vzduchu v zimnom období 3,86°C a 212 vykurovacích dní pre budovy s neprerušovaným vykurovaním,

e) priemernej hodnoty výmeny vzduchu v budove podľa STN 73 0540-2 – čl. 6.2.2 a 6.2.3

f) mernej plochy budovy Ab, v m2, ktorá je súčtom pôdorysných plôch jednotlivých podlaží určených podľa odseku a).

Merná potreba tepla QH,nd sa stanoví na neprerušované vykurovanie a na rozdiel teplôt vnútorného a vonkajšieho vzduchu (θai - θae) v K, uvažovaný pri stanovení mernej tepelnej straty budovy podľa STN EN ISO 13789.

### Stanovenie predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budov

Výpočet potreby tepla na preukázanie predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy zohľadňuje aj prevádzkový čas vykurovania budov so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty v budove určenej kategórie.

Budovy spĺňajú kritérium energetickej hospodárnosti, ak majú v závislosti od kategórie budovy potrebu tepla na vykurovanie:

QEP   ≤   QN,EP	  [kWh/(m2.a)]

Normalizovaná hodnota potreby tepla na vykurovanie na dosiahnutie energetickej hospodárnosti budovy QN,EP sa nachádza v STN 73 0540– 2 v tabuľke 7.

## Okrajové podmienky

Okrajové podmienky pre tepelnotechnické výpočty sú brané pre zimné klimatické obdobie podľa STN 73 0540-3 a STN EN ISO 13790/NA pre  obec nasledovne:

Vlastnosti vonkajšieho prostredia   			viď. tabuľka č.1

Vlastnosti vnútorného prostredia

Teplota vnútorného vzduchu				θai =  20°C (pre trvalý pobyt ľudí)

Relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu			φi  =  50 %

Teplota pod podlahou na rastlom teréne	θpdl = +5°C

Teplota v podstrešnom priestore	θu = -8°C (STN EN 12831, tab. NA.4b)

Teplota v nevykurovanou susediacom priestore	θu = +2,5°C (STN EN 12831, tab. NA.4b)

Súčiniteľ prestupu tepla na vnútornom povrchu	hi= 10 W/(m2.K), smer tepel. toku nahor (tab. 10)

Súčiniteľ prestupu tepla na vnútornom povrchu	hi= 8 W/(m2.K), smer tepelného toku vodorovne

Súčiniteľ prestupu tepla na vnútornom povrchu	hi= 6 W/(m2.K), smer tepelného toku nadol

Súčiniteľ prestupu tepla na vnútornom povrchu – horný kút  	hi= 4,0 W/(m2.K) (STN EN ISO 10 211-1)

Súčiniteľ prestupu tepla na vnútornom povrchu – dolný kút   	hi= 2,86 W/(m2.K)

Súčiniteľ prestupu tepla na vnútornom povrchu – okno           	hi= 7,69 W/(m2.K)

## Materiálové charakteristiky

Hodnoty fyzikálnych veličín stavebných materiálov vyskytujúcich sa v skladbách jednotlivých konštrukcií boli brané podľa tab. 16,17 v STN 73 0540-3.

Pri výpočte tepelnotechnických charakteristík vzduchových dutín boli použité doporučené postupy podľa STN EN ISO 6946, STN EN ISO 13788, STN EN ISO 13789, pri podlahách na teréne boli súčinitele prechodu tepla navrhnuté podľa STN EN ISO 13370.

## Tepelnotechnický výpočet a vyhodnotenie

V zmysle základnej tepelnotechnickej normy STN 73 0540:2012 je potrebné dbať na splnenie tepelnotechnických požiadaviek, aby nedochádzalo k nedostatkom a poruchám pri užívaní budov.

### Súčiniteľ prechodu tepla a minimálna povrchová teplota konštrukcie

Vypočítané tepelnotechnické charakteristiky posudzovaných stavebných konštrukcií po navrhovanej obnove a ich porovnanie s normalizovanými (požadovanými) hodnotami UN, UW,N a odporúčanými hodnotami Ur1 , UW,r1 platnými ako normalizované pre nové budovy po roku 2015 a aj pre obnovované budovy, ak je to funkčne, technicky a ekonomicky uskutočniteľné):

Tabuľka 2 Tepelnotechnické charakteristiky posudzovaných stavebných konštrukcií

-nevyhovuje  -vyhovuje;  Požiadavky vonkajších otvorových konštrukcií Ue platia pre okná s plochou ≥ 1,8 m2 , okná s plochou < 1,8  m2, ktoré nespĺňajú požadované hodnoty, musia byť zhotovené z rovnakých komponentov ako okná spĺňajúce požiadavky. PL – plstový profil, AL – hliníkový profil, DR – drevený profil, JZ – jednoduché zasklenie, DZ – dvijité zasklenie,  IZ2SKL – izolačné dvojsklo, IZ3SKL – izolačné trojsklo.

Pri neprerušovanom vykurovaní pre  hi  ≥ 8,0  je  Δθsi = 0,2 K,  pre hi  < 8,0 je Δθsi = 0,5 K.

θsi   ≥ θsi,N = θsi,80 + Δθsi,		- pre  hi  ≥ 8,0  	θsi   ≥ θsi,N = 12,63 + 0,2 = 12,83°C

- pre  hi  < 8,0  	θsi   ≥ θsi,N = 12,63 + 0,5 = 13,13°C

Pri tlmenom, resp. prerušovanou vykurovaní s poklesom teploty vnútorného vzduchu θai do 10 K je pre  hi  ≥ 8,0  je  Δθsi = 1,0 K,  pre hi  < 8,0 je Δθsi = 1,5 K.

θsi   ≥ θsi,N = θsi,80 + Δθsi,		- pre  hi  ≥ 8,0  	θsi   ≥ θsi,N = 13,63°C

- pre  hi  < 8,0  	θsi   ≥ θsi,N = 14,13°C

Rámy, nepriesvitné a priesvitné výplne otvorov s relatívnou vlhkosťou vzduchu φi ≤ 50% musia mať na každom mieste povrchovú teplotu θsi,w nad teplotou rosného bodu θdp.

θsi,w   > θsi,w,N = θdp

Pri teplote vnútorného vzduchu 20°C a relatívnej vlhkosti 50% je teplota rosného bodu θdp = 9,26°C (STN 73 0540-3, tab.13).

Z tabuľky 2 je zrejme, že všetky konštrukcie: obvodová stena M1  pultová strecha S2 strop do podstrešného priestoru S1, podlaha na teréne P1 a  otvorové stavebné konštrukcie (W1-W6) spĺňajú normové tepelnotechnické požiadavky z hľadiska súčiniteľa prechodu tepla (U ≤ UN, resp. Umax, UW  ≤ UW,N, resp. UW,max ). Rovnako aj z hľadiska teploty na vnútornom povrchu všetky stavebné konštrukcie spĺňajú predpísané normové hodnoty (θsi  >  θsi,N = θsi,80 + Δθsi, resp. θsi,ok > θdp).

Výpočet súčiniteľa prechodu tepla a vnútornej povrchovej teploty stavebných konštrukcií bol vykonaný výpočtovým programom EDILCLIMA programi.

### Minimálna povrchová teplota konštrukcie

Na posúdenie hygienického kritéria boli na výpočet pomocou dvojrozmerného šírenia tepla vybraté nasledovné detaily pre navrhovaný stav, viď. výkres ASR: Priečny rez: A-A

Detail „A“:  Detail styku obvodového plášťa a podlahy na teréne

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA STN 730540-2:2012

DETAIL „A“

Názov úlohy:  Detail vertikálny styk obvodového plášťa a podlahy na teréne - navrhovaný stav

Teplota vnútorného vzduchu      Ti  =  	20,00 C

Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu Fii =  	50,00 %

I. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu (čl. 3.1):

Požiadavka: Tsi,N = Tsi,80+dTsi =  	12,63+1,00 = 13,63 C

Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce.

Vypočítaná hodnota:      Tsi =  	17,36C

Tsi > Tsi,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ.

17,36°C

-15°C

Priebeh teploty vylučujúcej riziko plesní:

-15°C

17,36°C

### Minimálna intenzita výmeny vzduchu v miestnosti

Pri výpočtoch mernej potreby tepla budovy uvedené parametre súčiniteľa škárovej prievzdušnosti vychádzajú z tab. 22 normy STN 73 0540-3 pre drevené, plastové a kovové okná s tesniacim profilom iLV ≤ 1,0, resp. drevené a oceľové okná, škáry medzi rámom a krídlami netesné, profilom iLV ≥ 1,4. Tieto hodnoty možno použiť, ak nie sú známe presnejšie údaje o konkrétnej otvorovej konštrukcii od výrobcu. Pomocou nich získané výsledky tepelných strát infiltráciou ukazujú na výmenu vzduchu nižšiu ako je hygienicky odporúčaná priemerná intenzita výmeny vzduchu nN = 0,5 1/h.

Ak nie je inštalované riadené vetranie a okno nedosiahne minimálnu škárovú prievzdušnosť udávanú v STN 74 6180, musí sa vybaviť vetracou štrbinou pre zabezpečenie výmeny vzduchu pri zatvorenom okne.

# Výpočet a posúdenie potreby tepla na vykurovanie – energetické kritérium  A Stanovenie predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budovy (podľa STN 73 0540)

VSTUPNÉ ÚDAJE :

Počet zón v objekte: 	1

Typ výpočtu potreby tepla: 	sezónny podľa STN 730540

Okrajové podmienky výpočtu :    	tabuľka č.1

Stavebné parametre objektu:	tabuľka č.3

Vplyv tepelných mostov:	paušálne,   ΔU = 0,02 W/(m2K)

Konštrukčná výška obyt. podlažia:	300 mm

Počet podlaží:	3

Tabuľka 3 Stavebné parametre objektu navrhovaný stav

| Ȯ | Kategória | Popis | Čistá plocha [m²] | Celková podlahová plocha Ab [m²] | Obostavaný objem Vb [m³] | Celk. teplovýmenná plocha [m²] | S / V [1/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | b | Zóna 1 | 641,07 | 739,60 | 2635,09 | 1282,83 | 0,49 |

Priemerný súčiniteľ prechodu tepla obálky budovy Ue,m:        Ue,m = 0,193 W/m2K

Normové hodnoty   (podľa STN 73 0540-2, tab.3)

pre A / Vb = 0,3 1/m  (budovy škôl)             	Ue,m,N = 0,38  W/(m2.K)	 normalizovaná hodnota

Hodnotenie STN 73 0540-2:	 		Ue,m  <  Ue,m,N      pre normalizovanú aj odporúčanú hodnotu

Minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť budovy je  splnená.

Merná tepelná strata vetraním

Netto objem: 	Vnetto =1923 m3         Súčiniteľ škárovej prievzdušnosti  	ILV = 0,4 m3/ms

Vetraný objem:	infiltrácia= 161 m3/h	 Charakteristické č. budovy 	B= 6 Pa0,67

Typ vetrania zóny: 	Prirodzené,  uvažovaná priemerná intenzita výmeny vzduchu n = 0,50 1/h

Merná potreba tepla na vykurovanie podľa STN 730540 (2012)

Pri výpočte sa uvažuje s  množstvom vzduchu cez ručné dovetranie 800 m3/h  a infiltráciou 161 m3/h čo predstavuje n = 0,50 1/h.

Normové hodnoty   (podľa STN 73 0540-2)    	   nN = 0,5 1/h   normalizovaná hodnota

Hodnotenie STN 73 0540-2/O1:2012 	 	   n  >=  nN            0,5 >= 0,5

Minimálna požiadavka na intenzitu výmeny vzduchu je  splnená.

|  | Zóna | Popis | Kategória budovy | Celková podlahová plocha Ab [m²] | Obostavaný objem Vb [m³] | EP (s/v) [kWh/m²] | EP (kat) [kWh/m²] |  | Normalizované QN, EP QH,nd,N [kWh/m²] | Odporúčané Qr1, EP QH,nd,r1 [kWh/m²] | Odporúčané Qr3, EP QH,nd,r2 [kWh/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Zóna 1 | b | 739,60 | 2635,09 |  | 36,38 | > | 53,20 | 27,60 | 13,80 |
|  | 1 | Zóna 1 | b | 739,60 | 2635,09 | 36,38 |  | > | 63,35 | 31,68 | 15,84 |

Požiadavka	  Skutočnosť

Hodnotenie STN 73 0540-2:	QEP      <   Qr1,EP        36,38  >  27,60 kWh/(m2.a)     -   nesplnené

Hodnotenie STN 73 0540-2:	QH,nd   <  QH,nd,r1     36,38  >  31,68 kWh/(m2.a)     -   nesplnené

Budova nespĺňa kritérium energetickej hospodárnosti budovy a nespĺňa energetické kritérium podľa STN 73 0540 pre odporúčanú (požadovanú) hodnotu Qr1,EP , resp. QH,nd,r1 platnú pre nové budovy po roku 2015 aj pre obnovované budovy, ak je to technicky funkčne a ekonomicky uskutočniteľné.

Nie je splnený predpoklad správneho zatriedenia do energetických tried.

# Potreba energie na vykurovanie

Systém vykurovania:

Vlastný zdroj tepla, kotolňa situovaná v technickej miestnosti, typ vykurovania prerušovaný. Zdrojom tepla je kotol na biomasu - peletky spoločný  na vykurovanie a ohrev OPV, plynulá modulácia výkonu 50-100% so sezónnou účinnosťou transformácie energie ɳ - 0,86. MaR – ekvitermná regulácia s prvkami PI.  Primárny okruh s dlžkou 12 m. Energetický nosič – biomasa fPNREN = 0,2  fCO2=0,020 kg/kWh. Kotlový okruh ukončený hydraulickou výhybkou je s parametrami:

Distribučný systém - vykurovacia sústava je teplovodná dvojrúrková s núteným obehom vykurovacej vody. V objekte je ležatý (vodorovný) distribučný systém umiestnený v podlahe (1.NP). Účinnosť distribučného systému je 99,0 %.

Odovzdávanie tepla do priestoru zabezpečuje podsystém radiátorového vykurovania s osadenými termoregulačnými armatúrami s teplotným spádom 70/50°C. Účinnosť odovzdávania je 90,3 %

Štandardná vykurovacia sezóna - 228 dní.

Budovy škôl  - miesto spotreby VYKUROVANIE:

Energetická trieda 		B			QEP = 39,54 kWh/m2   QE = 29 245 kWh

# Potreba energie na prípravu OHRIATEJ PITNEJ VODY (OPV)

Systém prípravy teplej vody:

Centrálne v 300 L zásobníkovom ohrievači, ktorý je situovaný v technickej miestnosti. Zdroj tepla spoločný pre vykurovanie a prípravu OPV kotol na biomasu -pelety so sezónnou účinnosťou transformácie energie ɳ - 0,86.

Distribučný systém je s dĺžkou OPV 100 m, s tepelnou izoláciou ležatých rozvodov PE trubice hr. 25 mm na 1_NP, a taktiež stúpacích rozvodov vedených v tepelnej izolácii PE trubice hr. 25 mm, k pákovým výtokovým armatúram. Lineárny stratový súčiniteľ prechodu tepla potrubím 0,142 W/(m.K)

Recirkulácia je s dĺžkou 80 m, s tepelnou izoláciou s tepelnou izoláciou ležatých rozvodov PE trubice hr. 20 mm na 1_NP a taktiež stúpacích rozvodov vedených v tepelnej izolácii PE trubice hr. 20 mm. Lineárny stratový súčiniteľ prechodu tepla potrubím 0,135 W/(m.K).

Potreba teplej vody

Mix. Bateria je nastavená na 30°C pre výtok v umyvárni detí. Priemerná teplota na výtoku v celej budove je 35°C.

Potreba energie na prípravu OPV

Budovy škôl  - miesto spotreby PRÍPRAVA TEPLEJ VODY:

Energetická trieda 		B 			QEP =11,76 kWh/m2,  QE = 8 696 kWh

# Potreba energie na OSVETLENIE

Simulácia dennej osvetlennosti pre celú budovu:

1_NP

2_NP

3_NP

Simulácia dennej osvetlennosti pre kritickú miestnosť Herňa 1_NP

D > D min  = 1,779% > 1,5% - podmienka dennej osvetlenosti splnená.

Simulácia umelej osvetlenosti pre kritickú miestnosť Herňa 1_NP

325 > 300 lx – podmienka umelej osvetlenosti splnená.

Parametre osvetľovacej sústavy: Príkon 3,5 kW, Svetelný výťažok 103,0 lm/W, riadenie R1, na chodbách R6

Budovy škôl  - miesto spotreby OSVETLENIE:

Energetická trieda 		A 			QEP =8,34 kWh/m2,  QE = 6 171 kWh

# Potreba energie na VETRANIE A CHLADENIE

Nehodnotí sa.

# ODPOČÍTATEĽNÁ ENERGIA OZE

V objekte nie je uvažovaná technológia, ktorej prevádzkou by sa využíval obnoviteľný zdroj energie.

# Primárna energia a parametre energetickej    hospodárnosti

Primárna energia a parametre energetickej hospodárnosti so zatriedením pre kategóriu budov: Budovy škôl a školských zariadení

Globálny ukazovateľ	- Celková energia QEP  		59,64 kWh/m2 – energetická trieda  B

- Primárna energia Qprim	35,87 kWh/m2 – energetická trieda  A1

| Energetický nosič | Spotreba | jednotky | CO2 [kg/a] | Miesta spotreby |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peletky | 9 312 | kg/rok | 880 | Vykurovanie, Teplá voda |
| Elektrická energia | 6 419 | kWhel/rok | 2 358 | Vykurovanie, Teplá voda |

Môžeme konštatovať, že budova bude produkovať emisie ekvivalent CO2 vo výške

3,2 t ročne.

# Záver

Po zhodnotení výsledkov projektového energetického hodnotenia danej budovy možno konštatovať, že navrhovaná budova spĺňa požiadavky podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle „ak je to technicky funkčne a ekonomicky uskutočniteľné“.

Energetická trieda A1 pre globálny ukazovateľ určuje ultranízkoenergetickú úroveň výstavby.

Humennom, marec 2019	     Vypracovali:  Ing. Antónia Lichmanová

autorizovaný stavebný inžinier  4841*SP*I4								                    odborne spôsobilá osoba na energetickú certifikáciu 063*1*2008

Ing. Martin Lichman

energeticky audítor, osv.č.: 08758/2014-4100-2523