# TECHNICKÁ  SPRÁVA

Statický posudok stavby.

1.   Spracovateľ  :

Inžiniersky ateliér, s.r.o., Na vŕšku 2417/38, 093 02  Vranov nad Topľou, Ing. Bidlenčík Ján, autorizovaný stavebný inžinier

2.    Všeobecne :

Predmetom statického posudku je posúdenie mechanickej odolnosti a stability stavby v zmysle § 43 d, odst. 1, písm. a, Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a spoľahlivosti ( t.j.  bezpečnosti, použiteľnosti a trvanlivosti ) predmetnej stavby v zmysle STN EN 1990-1-1 Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb – Základné ustanovenia.

- Použité normy a podklady :

STN EN 1996-1-1  – Navrhovanie murovaných konštrukcií

STN EN 1991-2-1  – Zaťaženie stavebných konštrukcií

STN EN 1992-1-1  – Navrhovanie betónových konštrukcií

STN EN 1991-1-1 –  Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb

Projekt stavebnej časti, spracovaný   Ing. arch. D.Dvorjak

4.0 Popis stavby :

Jedná sa o trojpodlažnú nepodpivničenú stavbu obdĺžnikového pôdorysu s jednosmerným nosným systémom, so sedlovou strechou. Je to ŽB monolitický skelet.

4.1 Základy :

Navrhované základy sú plošné, sú to základové pätky zo ŽB betónu triedy C 25/30 – B30. Medzi ŽB pätkami sú to základové pásy z prostého betónu triedy C16/20-B20. Základová škára je navrhnutá na min. kóte – 2,05 m,  vrátane  štrkového  podsypu   0,10 m,   čo   je 1,5 m  pod   úrovňou   upraveného

terénu, čím vyhovuje čl. 31, STN EN 1991-0-0 Základová pôda pod  plošnými základmi.

Na pozemku nebol vykonaný inžiniersko – geologický  prieskum.  Minimálne však  na úroveň jestvujúcej základovej škáry. Vo výpočtoch bolo uvažované so základovou pôdou, t.j. triedou zeminy F6 mäkkej konzistencie s parametrami  Φ = 0o  a c = 50 kPa.

Horná časť základov je navrhnutá z DT-tvárnic. Tieto vystužiť 3xR8 vo vodorovnej škáre a 4xR12 vo zvislom smere, v rohoch tvárnice. Zálievkový betón použiť C16/20-B20, tvárnice ukladať podľa technického listu výrobcu.

Navrhnutá plocha základových pätiek  vyhovuje pre dané zaťaženie a uvažovanú triedu zeminy v základovej škáre. Podkladný betón  vystužiť sieťami 6-100/100mm, prestykovaním na dve oká.  Betón použiť C16/20 – B20.

Po odkrytí základovej škáry je potrebné vyzvať stavebný dozor na prevzatie  základovej škáry.

  - Zvislé nosné konštrukcie :

Nosná konštrukcia je tvorené ŽB stlpami votknutými do základových pätiek. Obvodové múry sú navrhnuté pórobetónové hr. 300 mm, pevnosti P4.  Doplňujúce konštrukcie sú pórobetónové hr. 150 mm, resp. 100mm.

Zvislé nosné konštrukcie svojou únosnosťou danému účelu vyhovujú.

  - Vodorovné nosné konštrukcie :

Strop nad 1. NP a 2.NP je navrhnutý ako ŽB monolitická doska hr.150mm, po obvode čiastočne votknuá v poli spojitá. Strop nad 3.NP je tvorený ako podhľadová konštrukcia kotevná k nosným prvkom krovu. Hlavná nosná konštrukcie je  tvorená ŽB prievlakmi. Je to ŽB monolitický skelet.  Schodisko je navrhnuté ŽB monolitické, dvojramenné.

Betóny sú použité C 25/30 - B30 a výstuž R 10 505  u všetkých monolitických   konštrukciách.

Vodorovné nosné konštrukcie vyhovujú.

5.   Strecha :

Strešná   konštrukcia nad   pôdorysom je   vytvorená  ako   sedlová strecha. Krov tvorí väzníkový krov. Návrh a kotvenie väzníkov zabezpečuje dodávateľ. Skladba  strešného  plášťa   je  popísaná v  časti ASR.    Krytina je  ľahká - plechová. Sklon strechy je 18,00.

6.   Priečna stabilita budovy :

Nakoľko budova spĺňa všetky kritériá čl. 158  písm. b STN EN 1990-1-1, nie je potrebné ju  vyšetrovať na statické účinky vetra.

7.   Zaťaženie :

Pri posúdení bolo uvažované s normou objemovou tiažou stavebných materiálov navrhnutých v podkladoch. Náhodné zaťaženie je podľa STN EN 1990-1-1 tab. č. 3. Zaťaženie snehom bolo uvažované pre II. snehovú oblasť, zaťaženie vetrom pre II. vetrovú oblasť, terén  typu A.

Každá zmena zaťaženia vyžaduje posúdenie vplyvu zmeny na statiku stavby.

8.   Záver :

Na základe posúdenia konštatujem, že navrhnuté nosné konštrukcie stavby budú vyhovovať kritériám spoľahlivosti podľa technických noriem.